# CERAMICA

Ceramica constituie o grupă importantă de mărfuri care cuprinde o gamă largă de produse: articole de menaj, articole decorative, obiecte ceramice sanitare, materiale de construcţii de finisaj (plăci ceramice), materiale de construcţii (cărămizi, ţigle, ţevi…), ceramică tehnică şi altele.

Mărfurile de porţelan şi faianţa româneşti se exportă în multe ţări, iar mărcile de porţelan românesc sunt cunoscute şi în afara graniţelor.

Alături de mărfurile industriei ceramice sunt apreciate şi exportate mărfurile ceramice artizanale realizate pe plan local,cu valoare artistică deosebită.

Produsele ceramice se obţin din materiale ceramice rezultate din arderea unor amestecuri de silicaţi sau oxizi.

### Principalele tipuri de produse ceramice decorative şi de menaj

Mărfurile ceramice pentru articole de menaj şi decorative pot fi obţinute din patru tipuri de masă ceramică: porţelan, semiporţelan, faianţă şi ceramică comună.

Porţelanul este un produs ceramic fin cu structură vitrifiată de culoare alb- cenuşiu sau alb-gălbui şi translucid. În funcţie de natura şi proporţiile materiilor prime şi după natura fondului principal, porţelanul poate fi moale sau tare.

Porţelanurile moi au un conţinut ridicat de fondanţi şi se obţin la o temperatură de ardere relativă joasă, adică sub 1300ºC. Astfel glazura este mai puţin dură, prezintă transluciditate, grad de alb admis mai mare. Se utilizează pentru articole fine de menaj şi articole decorative de artă.

Porţelanurile tari se caracterizează printr-un grad de alb mai scăzut, transluciditate bună, glazura dură, stabilitate termică şi chimica bună.

După fondantul utilizat deosebim 3 tipuri de porţelan: feldspatic, feldspato- calcic, magnezic.

Semiporţelanul este o masă ceramică fină cu multe caracteristici intermediare între faianţă şi porţelan aspectul lui apropiindu-l mai mult de faianţă. Se caracterizează prin: culoare alb-cenuşiu sau gri, semivitrifiat, rezistenţă mecanică mai ridicată decât faianţa. Se utilizează pentru articole de menaj folosite în industria hotelieră şi în alimentaţia publică la articole sanitare şi tehnico- sanitare.

Faianţa este o masă ceramică fină cu o structură poroasă obţinută din materiale argiloase, cuarţ, calcar, felspat, dolomite. Se caracterizează prin: culoare alb-gălbui, gălbuie, porozitate mare, absorbţie mare de apă, glazura opacă, semiopacă, mată sau colorată.

După compoziţia masei ceramice distingem 2 tipuri de faianţă: argiloasă şi silicioasă.

Ceramica comună este o masă obţinută din argile comune cu un conţinut ridicat de oxizi de fier în amestec cu nisip şi calcar. Prezintă o culoare roşie sau neagră, iar structura este granuloasă. Cuprinde 3 tipuri: ceramică populară, ceramică comună termorezistentă, majolică.

Ceramica populară poate fi roşie - de tradiţie română, neagră - de tradiţie dacică.

Ceramica comună termorezistentă prezintă rezistenţă la foc datorită conţinutului de compuşi mineralogici. Se utilizează pentru vase de menaj.

Majolica este dublu glazurată şi se utilizează pentru articole decorative, teracote.

### Principalele mărfuri ceramice pentru construcţii

Ceramica în construcţii creşte ca importanţă în condiţiile actuale fiind realizată din toate tipurile de masă ceramică. Principalele subgrupe:

- mărfurile ceramice pentru zidărie şi învelitori: cărămizi, ţigle, olane;

- materiale de construcţii de finisaj : plăci ceramice din faianţă, plăci din gresie semifină şi fină pentru pardoseli glazurate şi neglazurate;

- obiecte sanitare: lavoare, rezervoare de spălare, bideuri, accesorii de baie (etajere , săpuniere, cuiere, port hârtie), piedestale pentru lavoare etc.

- tuburi din gresie ceramică antiacidă cu diferite dimensiuni pentru lucrări industriale.

#### Calitatea mărfurilor ceramice

Verificarea calităţii mărfurilor ceramice pentru menaj şi decorative se face prin analiza organoleptică şi prin analize de laborator.

Analiza organoleptică se face prin identificarea tipului de masă ceramică şi verificarea condiţiilor de aspect (verificarea formei, dimensiunilor şi defectelor conform condiţiilor de admisibilitate.

Identificarea tipului de masă ceramică se face prin examinarea: structurii ciobului, culorii în secţiune, grosimii pereţilor, sunetului la lovire, translucidităţii şi acoperirii cu glazură.

Analiza de laborator pentru verificarea calităţii cuprinde verificarea unor caracteristici de calitate. Astfel se verifică prin metode de laborator: rezistenţă la şoc termic, absorbţia de apă, rezistenţa glazurii la acizi, emisia de substanţe toxice din decor (Pb si Cd în mg/l), toxicitatea glazurii ş.a.

#### Condiţii de marcare, ambalare, depozitare şi transport

Marcarea pieselor de menaj se face pe spatele obiectului cu 3 mentiuni:

- marca de fabrică;

- caliatea;

- inscripţia “lucru manual” numai pentru produsele decorate manual.

Ambalarea se face cu grijă, folosind cutii de carton duplex sau triplex şi protejate între ele cu hartie de mătase creponată sau manson din carton ondulat.

Cutiile se lipesc cu bandă gumată.

Depozitarea se face în spaţii închise, curate şi ferite de umiditate.

Bibliografie:

- Muşetescu Elena, “Merceologie”

Bucureşti, 1986, Ed. Ştiinţifică

- Nanu Aurel, “Tehnologia materialelor”

Bucureşti, 1985, Ed. Didactică şi pedagogică