Petrolul brut

Petrolul brut, numit si titei, este un combustibil fosil, de natura organica, cunoscut si folosit inca din antichitate. Produsele obtinute prin prelucrarea petrolului brut au devenit indispensabile societatii moderne; petrolul brut este consideratla fel de valoros ca si aurul, de aceea a fost numit aurul negru.

- Formarea si extractia petrolului

Petrolul brut s-a transformat in urma cu milioane de ani si este rezultatul transformarilor chimice si fizice ale amestecului de mal (resturi vegetale si animale) existent pe fundul marilor si oceanelor. Acumularea continua de sedimente a scufundat in subsolul pamantului, la o adancime de aproximativ 3 km, malul bogat in materii organice, numit namol sapropelic. Sub actiunea presiunii si a temperaturii namolul s-a transformat in roca (numita roca primara), iar materia organica (descompusa de bacterii anaerobe) intr-un amestec de petrol brut, apa si gaze. Sub actiunea gazelor, petrolul brut migreaza de la o roca la alta si se acumuleaza, doar in cele impermeabile, ca intr-un recipient perfect etans, numit zacamant (sau o punga de petrol).

Inchis ermetic in zacamant, amestecul de gaze creeaza o presiune foarte mare in acest sistem si face posibila extractia petrolului brut fie prin eruptia naturala pe baza presiunii proprii a zacamantului, fie prin extractia mecanica prin pompare.

- Compozitia petrolului

Petrolul brut este un amestec complex a carui compozitie difera de la un zacamant la altu.Principalele clase de compusi care se gasesc in orice zacamant de petrol brut sunt: hidrocarburile (alcani, cicloalcani si arene), compusii organici cu oxigen, azot sau sulf si unele metale (vanadiu, molibden, nichel).

Proprietatile fizice ale petrolului sunt determinate de compozitia sa. Este un lichid vascos, a carui culoare variaza de la galben pana la negru, cu miros caracteristic; este insolubil in apa.

- Petrolul- sursa de materii prime si produse finite

Petrolul brut este extras din zacamant si este transportat pe cai feroviare sau navala (cu vapoare numite tancuri petroliere) spre rafinarii, unde in instalatii speciale este separat in componente, adica este rafinat. Procedeul care sta la baza rafinarii este distilarea.

Distilarea este procedeul fizic de separare a componentelor amestecurilor de lichide miscibile; consta in incalzirea, la fierbere, a amestecului de lichide si condensarea vaporilor in dispozitive, numite condensatoare (refrigerente).Deoarece in urma distilarii petrolului brut se obtin amestecuri de hidrocarburi saturate, cu puncte de fierbere apropiate, numite fractii, operatia se numeste distilare fractionata. Ea se face industrial in coloane de distilare fractionala.

Componentele rezultate in urma distilarii fractionate la presiune atmosferica, a petrolului brut, sunt:

- - fractia C1-C4 , numita gaze usoare, este folosita atat ca materie prima in petrochimie cat si ca gaz combustibil;

- - fractiile: C5-C6, numita eter de petrol si respectiv C6 –C7, numita solvent nafta usoara sunt folosite ca solventi; de asemenea, fractia nafta usoara este principalul constituent al benzinei, de aceea se mai numeste si benzina usoara;

- - fractia C6-C10, numita nafta constituie materia prima atat pentru obtinerea benzinelor (se mai numeste si benzina grea), cat si in petrochimie;

- - fractia C11-C15, numita cherosen sau petrol lampant, este folosita drept carburant in turboreactoare (pentru avioane), dar si pentru incalzirea locuintelor;

- - fractia C12-C20, numita motorina este folosita drept carburant in motoarele Diesel;

- - fractia > C20, se numeste reziduu atmosferic si este rezidiul solid ramas dupa distilarea petrolului brut; este materie prima: in urma distilari la presiunea scazuta a reziduului atmosferic se obtin: lubrifianti si pacura, iar ca reziduu, asfaltul.

  - Chimizarea petrolului

Fractiile principale obtinute in urma distilarii pot fi folosite ca atare sau pot fi supuse unor procedee de rafinare avansata, cu scopul de a obtine produse noi.    Prelucrarea petrolului se mai numeste chimizare.

Chimizarea petrolului se poate face prin:

- procedee fizice: distilarea sub presiune si distilarea sub vid;

- procedee chimice: cracare catalitica, la ≈440C; cracare la temperatura ridicata (≈800C); reformare catalitica.

Cu exceptia fractiei >C20, toate celelalte fractii petroliere sunt transformate in benzine de calitate superioara. Toate fractiile petroliere sunt transformate in compusi care sunt la randul lor materii prime pentru diferite ramuri industriale (vezi fig. 2. 125).

Produsele obtinute la rafinarea petrolului sunt transportate, cel mai ieftin si practic prin conducte de mare capacitate, numite oleoducte, de la rafinarie spre centre, fie pentru comercializarea (cazul combustibililor si a benzinelor), fie pentru prelucrarea ulterioara (cazul compusilor care sunt folositi ca materie prima).

Extractia si transportul petrolului brut precum si a produsilor otinuti prin rafinarea acestuia sunt riguros supravegheate cu scopul asigurarii calitatii mediului inconjurator. De activitatile de urmarire si control al calitatii mediului raspund in egala masura rafinariile, transportatorii, administratia locala si guvernamentala.

fig. 2.125

- Benzine. Cifra octanica

La inceputul secolului benzinele obtinute la rafinarea petrolului aveau cifra octanica in intervalul 50-60, ceea ce facea dificil demarajul autovehiculelor. Studiile au aratat ca tetraetil-plumbul este un aditiv ideal pentru cresterea  calitatii benzinei si a performantelor autovehiculelor. In anul 1939 cifra octanica a benzinei comerciale era de 78; in anii 90 cifra octanica varia intre 95 si 98.

Gazele eliminateprin arderea benzinelor aditivate cu tetraetil-plumb contin oxid de plumb , compus cu toxicitate mare, nociv atat petru om cat si pentru flora si fauna.

Inca din anii 70 in Statele Unite s-a obtinut o benzina cu cifra octanica 98 care nu contine tetraetil-plumb numita benzina fara plumb.

Benzina fara plumb se aditiveaza cu saruri de potasiu sau eteri. Consiliul Europei a stabilit inca din anul 1998 ca autovehiculele sa fie echipate cu motoare care folosesc benzina fara plumb, in scopul prezervarii ecosistemelor si a cresterii calitatii aerului, apei solului si subsolului prin eliminarea factorului poluant-oxid de plumb.

- CARBUNII

Carbunii naturali sunt combustibili fosili, formati ca si petrolul, prin acumularea si depozitarea resturilor vegetale si animale la nivelul suprafetelor uscate ale scoartei tereste.

Procentul de carbon este un criteriu de clasificare a carbunilor in:

- superiori, varietati precum antracitul, huila si lignitul, care au procent de carbon mare si putere calorica mare;

- carbuni inferiori, precum carbunele brun si turba, care au un procent de carbon mic si putere calorica  mica.

Carbunii sunt folositi majoritar pentru producerea energiei electrice si termice, drept combustibili solizi precum si ca materie prima pentru  obtinerea cocsului, gudroanelor si a gazelor de cocserie (principalele fractii rezultate la distilarea carbunilor).

- Concluzii

  - Petrolul brut (titeiul) si carbunii sunt combustibili fosili si se gasesc in zacaminte naturale

  - Petrolul este o sursa de materii prime organice; acestea se extrag din petrolul brut prin distilare fractionata

  - Chimizarea petrolului se poate face prin procedee fizice si chimice

  - Carbunii sunt combustibili si materii prime pentru obtinerea cocsului

Bibliografie:

►CHIMIE,manual de cls. a-X-a,autori;Luminita Vladescu, Corneliu Tarabasanu-Mihaila, Luminita  Irinel Doicin,Bucuresti:Art,2005.