Sapunul

Săpunul, primul detergent, se fabrica în Orientul Mijlociu de acum 5000 de ani. La început a fost folosit in principal pentru spălarea rufelor si pentru curăţarea inflamaţiilor şi a rănilor. Abia din anii 100 d.H. oamenii au inceput sa folosească săpunul pentru baie.

Săpunul se obtine printr-un proces chimic în care o grăsime reacţionează cu o substanţă alcalină. Probabil că săpunul s-a obţinut întamplător, când se frigea carnea desupra unui foc de lemne şi a picurat grăsimea pe cenuşa alcalină. Probabil că acest săpun primitiv a ajuns pe mâinile cuiva, care a observat că acesta se amestecă cu apa şi se clăteşte, înlăturând murdăria.

Săpunurile se obţin prin reacţii ale  grăsimilor precum seul, uleiul de cocos şi de palmier, cu o substanţă alcalină, precum soda caustică sau potasa caustică. Procesul chimic care are loc se numeste saponificare. Uleiurile vegetale lichide se utilizeaza la fabricarea de săpun, de obicei în amestec cu grasimi solide sau hidrogenate.

În procedeul obişnuit de fabricare a săpunului se încălzeşte grăsimea cu aburi introduşi direct la 100ºC şi se adaugă soluţia de hidroxid de sodiu, pentru a obţine o emulsie. Îndată ce se formează săpun, viteza de reacţie creşte brusc, fiindcă săpunul topit este un bun dizolvant atât pentru grăsime cât şi pentru hidroxidul de sodiu. Produsul astfel obţinut conţine toată glicerina, rezultată din reacţia de saponificare şi multa apa. Pentru adăugarea unei soluţii concentrate de clorură de sodiu se separă săpunul miez, topit, la fund ramânâd un strat apos, care contine glicerină. Săpunul miez conţine 62-64% acizi graşi si el poate fi utilizat ca săpun de rufe. Pentru fabricarea săpunului de toaleta, săpunul miez (obţinut din grăsimi mai pure) se usucă până ce conţinutul în acizi atinge 80-85% apoi i se înglobează un parfum şi se presează in bucăţi.

Săpunurile se caracterizează prin faptul că moleculele lor posedă la una din margini o grupă polară hidrofilă. Datorită acestei structuri, moleculele de săpun au tendinţa de a se acumula la suprafaţa despărţitoare a soluţiei faţă de mediul înconjurator, orientându-se cu grupa COOˉ înspre apă. Acestă proprietate conferă săpunului puterea sa de curăţire.

Numai săpunurile metalelor alcaline şi al amoniacului sunt solubile în apă. Săpunul de potasiu, utilizat în industria textilă este moale. Săpunurile de calciu, sodiu si aluminiu servesc la fabricarea de unsori consistente. Săpunurile de aluminiu se utilizează la impermeabilitatea anumitor pânze.

Ingredientele care au potenţial dăunător din săpunurile comerciale:

- A-pirina − o substanţă  derivată din seva răşinoasă a pinului, care este o componentă majoră a terebentinei şi poate afecta sistemul imunitar.

- A-terpinolol – această chimicală este extrem de iritantă pentru membranele mucusului. Expunerea frecventă sau prelungită poate cauza edem şi deasemenea dificultăţi de respiraţie.

- Benzaldehida − supranumită şi ulei de migdale amare, este un narcotic şi un anestezic care poate să cauzeze o depresie la nivelul sistemului nervos central. Când este inhalat, poate produce ameţeli, vărsături şi scaderea bruscă a tensiunii.

- Acetatul de benzil − un iritant pentru ochi şi plămâni şi un cunoscut cancerigen.

- Etanol – apare pe lista substanţelor iritante, dăunatoare şi este folosit în farbricarea ojei de unghii şi a diluantului. Această chimicală poate irita căile respiratorii, poate pune in primejdie vederea si cauzează pierderea controlului asupra muşchilor.

- LSS-ul − distruge grăsimile şi pune în pericol abilitatea pielii de a rămâne hidratată. Este clasificat ca fiind mutagen, însemnând că poate altera materialul genetic al celulelor.

- Triclosan – un antibacterian şi un mutagen foarte uşor absorbit prin piele. Este un iritant pentru ochi şi cauzator de probleme la ficat.

Bibliografie: Enciclopedia Encarta

Internet