COLEGIUL  TEHNIC  DE  INDUSTRIE  ALIMENTARĂ

,, DUMITRU  MOŢOC ”  BUCUREŞTI

PROIECT

Calificare : Preparator  produse  din  carne  si  peste

Profesor  indrumator:

Ing.CARMEN  PATOI

Sesiunea – Iunie  2006

REALIZAŢI  UN  STUDIU  COMPARATIV

ÎNTRE  CARNEA REFRIGERATĂ

ŞI CEA DECONGELATĂ

DE PORC

1

CUPRINS

Argument ………………………………………………….. 4

2

ARGUMENT

Carnea este un aliment valoros in alimentatia omului deoarece contine proteine de calitate superioara fiind bogata in aminoacizi esentiali (ce nu pot fi sintetizati de organismul uman ).  	De asemenea carnea rosie datorita hemoglobinei din sange reprezinta o sursa de fier usor asimilabil in alimentatie .

Deoarece carnea nu poate fi folosita intotdeauna  imediat dupa taiere se impun metode de pastrare in conditii care sa ii mentina caracteristicile organoleptice: (aspect, culoare,gust,miros, consistenta)

-fizico-chimice (umiditate, continut de substante nutritive )

-microbiologice

Conservarea prin frig (refrigerarea , congelarea ) sa dovedit a fi metoda cea mai eficienta.

Lucrarea de fata abordeaza  metode de refrigerare , congelare  si decongelare a carnii de porc si de asemenea caracteristicile organoleptice ale carnii refrigerate  si decongelate.

3

CONSERVAREA CARNII PRIN FRIG

Conservarea cărnii prin frig are ca scop oprirea acţiunii microorganismelor şi deci, păstrarea pe o durată limitată de timp a proprietăţilor produsului, avute în momentul începerii acţiunii frigului.

Metoda este foarte folosită în industria cărnii şi se realizează în încăperi izolate termic în care frigul se obţine cu ajutorul instalaţiilor frigorifice.

Conservarea prin frig poate fi : 	- de scurtă durată (refrigerarea) şi

- de lungă durată (congelarea).

Ambele metode prezintă avantaje economice, deoarece păstrează în bune condiţii o serie de caracteristici iniţiale ale produselor supuse conservării, ca : frăgezimea cărnii, prospeţimea, gustul normal şi valoarea nutritivă.

Pentru ca metodele de conservare prin frig să fie eficiente, produsele supuse conservării trebuie să îndeplinească următoarele condiţii iniţiale :

—	să provină de la animale sănătoase şi declarate apte pentru consum de către

serviciul veterinar ;

— să fie proaspete, fără semne de alterare incipientă ;

—să fie prelucrate în mod igienic şi de calitate (carcasele trebuie sa fie curate 
fără cheaguri de sînge, piele, păr, impurităţi, continut gastro-intestinal, să aibă plaga de sîngerare bine curăţată, astfel încît carcasa să aibă aspect corespunzător).

In metodele moderne de refrigerare se folosesc ca medii de răcire : gaze (bioxid de carbon), apa şi soluţiile apoase ale unor săruri (clorura de sodiu sau de calciu).

4

REFRIGERAREA

Refrigerarea este un procedeu de conservare a cărnii prin frig şi constă în răcirea cărnii de la temperatura de + 35 °C pe care o are carnea la circa 2 ore de la tăiere, pînă la temperaturi superioare temperaturii de îngheţare a apei din ţesuturi (0 oC), dar apropiate de aceasta şi se consideră refrigerată carnea care are la os temperatura de +2... +4°C.

Refrigerarea este influenţată de viteza de răcire şi de puterea ventilatorului. Viteza de răcire depinde la rîndul ei de : forma, greutatea şi specia animalului supus refrigerării cît şi de condiţiile în care se execută răcirea, adică de diferenţa de temperatură dintre carne şi aer şi de viteza aerului ce vine în contact cu carnea.

Pentru refrigerarea cărnii mediul de răcire cel mai frecvent folosit este aerul rece.

Refrigerarea în aer comportă o serie de dezavantaje cum ar fi : pierderi în greutate prin evaporare şi viteze de răcire mai mici faţă de alte procedee. Procedeul este totuşi foarte răspîndit, deoarece este cel mai comod, iar mediul de răcire este la îndemîna oricui.

Refrigerarea se face în camere sau în tunele de refrigerare prevăzute cu elemente de răcire (baterii de răcire şi ventilatorul ce asigură circulaţia aerului, aparatură de reglare a vitezei şi temperaturii aerului, cît şi de înregistrare a temperaturii) şi dotate cu linii aeriene sau cu stelaje cu cîrlige.

Refrigerarea se poate executa prin mai multe metode, în funcţie de viteza, temperatura şi umiditatea aerului şi anume :

- refrigerarea lentă ;

- refrigerarea rapidă ;

- refrigerarea ultrarapidă.

5

1. Refrigerarea lentă

Se compune din trei faze distincte :

- Pregătirea camerei sau tunelului printr-o   răcire   intensă  a   acestora pînă la           —3 ... +3 °C, astfel încît atunci cînd se termină încărcarea lor, datorita temperaturii
cu care vin produsele să nu se ridice temperatura prea mult.

- Încărcarea cu produsul ce urmează a fi refrigerat : semicarcasele de porc se agata pe umeraşe pe linia aeriană a camerei sau tunelului de refrigerare.

- Refrigerarea propriu-zisă care se realizează la :

- viteza aerului de 0,5 m/s,

- umiditatea variază între 98% în perioada de pregătire a camerei de

refrigerare, ajungînd în faza de refrigerare propriu-zisă la maximum 90%,

- temperatura aerului cuprinsă între 0 ... —2 °C,

- durata procesului este dependentă de specia animalului şi variază între 20 şi

30 ore (la oi circa 20 ore, la bovine circa 30 ore).

Procesul se consideră terminat atunci cînd temperatura la os va fi cuprinsă între +2 °C şi +4 °C.

2. Refrigerarea rapida

Operaţia se aplică la carnea în stare caldă folosindu-se tot camere sau tunele de refrigerare, avînd posibilitatea modificării atît a vitezei aerului cît şi a temperaturii din cameră sau tunel pe durata desfăşurării procesului.

Procesul se desfăşoară în patru faze, primele două fiind identice cu cele prezentate mai sus.

Refrigerarea straturilor superficiale este una din cele două faze constitutive ale refrigerării propriu-zise. Parametrii aerului în această fază sînt :

- viteza 2—3 m/s, adică o circulaţie intensă, forţată a aerului,

- temperatura poate fi cuprinsă între —5 °C şi —8 °C, deoarece temperatura ridicată a cărnii calde (35 ... 37 °C) preîntîmpină pericolul congelării apei pe suprafaţa produsului,

- umiditatea aerului 95% ajungînd în final la 88—90%.

Durata acestei faze este de 5—7 ore, după care începe faza următoare a refrigerării.

Refrigerarea straturilor interioare este faza a doua a refrigerării propriu-zise, temperatura aerului putînd avea circa 0 °C iar viteza se poate micşora în această fază. Straturile exterioare ale cărnii sînt deja răcite, iar contactul mediului de răcire (aerul rece) cu straturile încă nerăcite se face prin intermediul stratului superficial al cărnii (răcit), operaţie destul de anevoioasă, deoarece carnea este un mediu rău conducător de căldură

.                                                                             6

Datorită acestui fapt această fază durează circa 15—17 ore la aceeaşi viteză a aerului, cu aceeaşi umiditate relativă (90%), dar cu temperatura aerului de circa 0 °C.

3. Refrigerarea ultrarapidă

Metoda este introdusă de curînd în practică şi prezintă avantajul că durata procesului este foare scurtă (1—2 ore). Aceasta nu implică blocări mari de spaţii frigorifice, dar datorită temperaturii foarte joase a aerului (—8 °C . . . —15 °C) dacă procesul nu este bine condus, există pericolul congelării stratului superficial al cărnii, straturile interne rămînînd nerăcite. Aceasta înseamnă neatingerea scopului propus.

Umiditatea aerului este, ca şi la refrigerarea rapidă cuprinsă între 95% la început şi 90% maximum la sfîrşitul procesului, iar viteza aerului este foarte mare, 4 m/s.

Pe lîngă efectul de conservare, refrigerarea mai realizează şi o serie de îmbunătăţiri ale caracteristicilor organoleptice ale cărnii, cum ar fi: gustul, aroma, frăgezimea şi digestibilitatea, care formează aşa-numitul proces de maturare prin frig.

7

CONGELAREA

Congelarea este un procedeu de conservare a cărnii prin frig care realizează conservarea pe o durată lungă de timp, folosind temperaturi scăzute care transformă apa conţinută în carne din stare lichidă în stare solidă şi ale căror valori sînt sub punctul de îngheţare al sucului cărnii.

Aceste temperaturi scăzute asigură conservarea prin :

- oprirea acţiunii microorganismelor, încetarea proceselor de metabolism (oprirea acţiunii compuşilor activi din ţesuturile vii), încetinirea ritmului de producere a modificărilor chimice.

Pentru a fi eficientă congelarea trebuie astfel condusă, încît să nu modifice structura ţesuturilor musculare, asigurînd integritatea fibrelor musculare în momentul decongelării de aceea cristalele de gheaţă formate în masa de carne nu trebuie să depăşească anumite dimensiuni. In cazul cînd acestea sînt foarte mari ele presează şi produc rupturi în masa musculară, ceea ce are ca urmare pierderi masive de suc de carne în momentul decongelării, ceea ce scade valoarea nutritivă a cărnii şi înrăutăţeşte o serie de caracteristici ale acesteia, fiind în acelaşi timp şi neeconomică

Temperaturile folosite în procesul de congelare trebuie să fie sub —25 °C, adică —30 °C pînă la —35 °C pentru a putea asigura în masa de carne o temperatură mai joasă de —10 °C, adică temperatura la care activitatea vitală a microorganismelor este complet oprită

In conducerea procesului de congelare trebuie să se asigure o viteză a aerului de 3—5 m/s, umiditatea relativă a aerului de 90% şi temperatura aerului —30 ... —36 °C.

Procesul de congelare se consideră terminat atunci cînd temperatura cărnii la os este de —18 °C.

8

DECONGELAREA

Decongelarea cărnii este procesul prin care carnea congelată este readusă la starea iniţială, prin schimbarea condiţiilor de mediu, respectiv prin folosirea unor temperaturi mai ridicate. În timpul decongelării cristalele de gheaţă din carne se topesc, iar apa rezultată este absorbită de ţesutul muscular, astfel că proprietăţile iniţiale ale cărnii sunt, în mare măsură, menţinute.

Metodele de decongelare se impart :

a) după viteza procesului de decongelare, în: lentă şi rapidă,

b) după mediu, în: decongelare în aer, in abur sau în apa.

Decongelarea în aer se poate realiza lent sau rapid.

- Decongelarea lentă în aer constă din dezgheţarea cărnii în timp mai îndelungat, în medie 2—5 zile, prin ridicarea treptată a temperaturii de la 0°C la 6 ... 8 oC, în condiţiile unei umidităţi relative a aerului de 90—95%.

- Decongelarea rapidă în aer se  realizează  in  camere  la   temperaturi de 16... 18°C şi umiditatea aerului de 75—80%, în condiţiile unei circulaţii forţate a aerului de 2—3 m/s.  În aceste condiţii, procesul de decongelare a sferturilor de carne de bovine durează, in medie, 22 h.

Decongelarea în apă se realizează fie direct, prin introducerea blocurilor de carne in apă cu temperatura de 20 oC, fie indirect, cind carnea se aşază în  recipiente închise care se cufundă în apă.

Metoda de decongelare trebuie aleasă în raport de utilizarea care se dă cărnii după decongelare, aplicîndu-se metoda cea mai simplă şi mai economică în raport cu condiţiile de dotare existente şi, bineînţeles, care redă cărnii în cea mai mare măsură proprietăţile iniţiale.

În timpul procesului de decongelare au loc unele pierderi în greutate. Mărimea acestora este, de asemenea, normală şi variază în raport atît de parametrii şi condiţiile de realizare a operaţiei, cit şi de caracteristicile cărnii.

Se recomandă ca decongelarea cărnii să se facă in încăperi sparate pentru fiecare specie. Carnea decongelată trebuie folosită în ziua decongelării.

9

STUDIU COMPARATIV INTRE CARNEA REFRIGERATA

SI CEA DECONGELATA DE PORC

| Factori de apreciere | Carnea de porc refrigerata | Carnea de porc decongelata |
| --- | --- | --- |
|  | Aspect exterior |  |
| — Suprafaţa carcasei | Peliculă uscată | Umedă sau uşor uscată |
| — Aspectul ţesutului muscular | Culoare roz-roşie | Roz la roşu |
| — Aspectul grăsimii | Alb | Alb-gălbui |
| — Aspectul ţesutului conjuctiv | Alb-sidefiu | Alb-roz |
| — Aspectul măduvei oaselor | Roz-gâlbui. aderentă la | Roz, uşor dezlipită de |
|  | pereţii canalului | pereţi |
|  | Aspect in sectiune |  |
| — Ţesutul muscular | Umed, strălucitor, culoare | Umed, opaliescent, culoare roz-roşu, închis |
|  | vie caracteristică |  |
| — Grăsimea | Alb-galbuie | Roz rosiatica |
| — Ţesutul conjunctiv | Sidefiu, lucios | Alb roz, mai puţin lucios |
| — Măduva oaselor | Roz galbui cu centru | Roză fără luciu |
|  | cenusiu lucios |  |
|  | Consistenta |  |
| — Ţesutul muscular | Elastic,impresiunile | Elasticitate redusă impre- |
|  | digitale revin repede | siunile revin încet |
| — Suc de carne | Limpede | Puţin tulbure |
| — Grăsimea | Consistenţa tare | Consistenţă scăzută |
| — Ţesutul conjunctiv | Elastic | Elasticitate redusă |
| — Măduva oaselor | Consistenţă elastică | Rezistenţă scăzuta |
|  | La fierbere |  |
| — Aspectul cărnii | Specific de carne fiartă | Mai inchisă la culoare,fra- |
|  | fragedă | geda |
| — Aspectul bulionului | Limpede, cu miros aromat, | Usor tulbure,aroma putin |
|  | cu steluţe de grăsime | exprimata cu putine stelute de grasime |

10

In concluzie carnea refrigerata isi pastreaza mai bine caracteristicile initiale dar perioada de pastrare este mai mica. Congelarea carnii trebuie folosita numai atunci cand este absolut necesar sa se pastreze o perioada mai mare de timp,deoarece la decongelare pot aparea pierderi de greutate de si caracteristicile senzoriale ale carnii decongelate nu difera foarte mult de cele ale carnii refrigerate .

BIBLIOGRAFIE

1 - Pavel Octavian, Ionescu Radu, Oţel Ion – Utilajul şi tehnologia prelucrării

cărnii, manual pentru clasele a IX-a şi a X-a, licee cu profil de industrie

alimentară şi şcoli profesionale, anii I – III, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1993

2 - Banu Constantin şa – Tehnologia cărnii şi subproduselor, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1980

3 - Oţel Ion – Tehnologia produselor din carne, Editura Tehnică, Bucureşti, 1979

4 - Niculiţă Petru, Popa Mona, Belc Nastasia – Biotehnologia obţinerii

produselor  din carne, Editura Printech, Bucureşti, 2005

5 - Bejan Costache, Dogaru Vasile – Cartea muncitorului din industria cărnii,

Editura Tehnică, Bucureşti, 1975

6 - Ion Dana Ioana, Vieriu Camelia – Sacrificarea animalelor şi prelucrarea

primară  a cărnii şi peştelui – manual pentru Şcoala de Arte şi Meserii, clasa a

X-a, Editura  Oscar Print, Bucureşti, 2005