Clasificarea automobilelor

Clasificarea automobilelor se face in raport cu anumite criterii. Trebuie subliniat, insa, faptul ca, in diverse tari saudupa diversi autori, chiar in raport cu acelasi criteriu, clasificarile automobilelor nu sunt identice.

Dupa destinatie, automobilele pot fi:

- Automobile pentru tansportul persoanelor

- Automobile pentru transportul marfurilor

- Automobile speciale

Aceste scopuri determina, in primul rand, forme diferite ale caroseriei.

Dupa particularitatile constructve, automobilele se clasifica dupa tipul motorului si dupa felul transmisiei.

- Dupa tipul motorului, automobilul poate fi: cu motor termic sau cu motor electric (actionat cu baterii de acumulatoare sau pile de combustibil).

Motoarele termice folosite de automobile sunt: cu aprindere prin scanteie (cu carburator sau cu injectie de benzina), cu aprindere prin compresie (Diesel), turbina cu gaze, cu reactie (la unele automobile de curse) si cu abur.

- Dupa felul transmisiei, automobilele pot avea: transmisie mecanica, transmisie hidraulica, transmisie hidromecanica si transmisie electrica

Dupa capacitate de trecere, care caracterizeaza posibiltatile de inaintare, automobilele pot fi: cu capacitatea de trecere normala si cu capacitatea de trecere mare (automobilele de teren).

O caracteristica importanta a automobilelor o constituie formula rotilor care se poate reprezentain forma generala astfel:

2pt x 2pm,

unde pt reprezinta numarul total al puntilor sau al osiilor, iar pm- numarul puntilor motoarelor.

Din acest punct de vedere se deosebesc automobile cu: doua punti (4 x 2 sau 4 x 4), trei punti (6 x 2, 6 x 4 sau 6 x 6) si cu patru punti (8 x 4, 8 x 6 sau

8 x 8).

- Automobile pentru transportul persoanelor

Automobilele pentru transportul persoanelor se clasifica in: autoturisme, autobuze si automobile de performante.

Clasificarea autoturismelor. Autoturismul este un automobil care, prin constructie si amenajare este destinat transportului de persoane, avand cel mult noua locuri (inclusiv cel al conducatorului auto). Poate tracta si remorci a caror masa sa nu depaseasca  masa automobilului tractor.

Clasificarea autoturismelor se face dupa capacitatea cilindrica a motoruluisi dupa tipul caroseriei.

Dupa capacitatea cilindrica a motorului, autoturismele pot fi:

- Autoturisme foarte mici (microturisme), cu capacitatea cilindrica mai mica de 600 cm³;

- Autoturisme mici, cu capacitatea cilindrica intre 600 si 1300 cm³;

- Autoturisme mijlocii, cu capacitatea cilindrica intre 1300 si 2500 cm³;

- Autoturisme mari, cu capacitatea cilindrica mai mare de 2500 cm³;

Dupa tipul caroseriei, autoturismele pot fi: cu caroserie inchisa, cu caroserie deschisa si decapotabila. Dupa forma caroseriei, autoturismul poate fi: limuzina, cupeu, cabrioleta, landolet, autoturism-teren si aututurism-sport.

Organizarea generala a autoturismelor. Aceasta este determinata de locul de dispunere a motorului cu punti motoare.

Dupa schema de organizare generala autoturismele pot fi: cu motorul in fata si puntea motoare in spate; cu motorul in fata si puntea motoare tot in fata; cu motorul in spate si puntea motoare in spate.

Solutia clasica. Pentru a mari suprafata utila a caroseriei, la constructiile moderne, prevazute cu suspensie cu roti independente, la care puntea rigida propriu-zisa din fata lipseste, motorul este coborat intre roti. Prin aceasta, inaltimea centrului de masa se reduce, marindu-se stabilitatea automobilului. Solutia asigura o distributie mai unifoma a greutati totale a automobilului pe cele doua punti si prezinta o accesibilitate mai buna la motor si transmisie pentru lucrarile de intretinere tehnica.

Solutia totul in fata. La aceasta solutie, grupul motor-transmisie este dispus, in mod normal, in sens longitudinal, cu motorul in spatele rotilor din fata, intre roti sau inaintea lor. Ca varianta deosebita a formulei totul in fata sunt autoturismele la care grupul motor-transmisie este dispus transversal,in scopul de a castiga un spatiu cat mai mare la persoane la aceeasi deschidere intre punti.

Solutia totul in fata, prin lipsa arborelui longitudinal, permite coborarea caroseriei (deci si a centrului de masa), prezentand in felul acesta o stabilitate mai mare in comparatie cu solutia clasica.

Aceasta solutie, spre deosebire de solutia totul in spate si cea clasica, prezinta o stabilitate marita in viraj.

In afara de avantajele prezentate, solutia totul in fata are si unele dezavantaje, ca:

- Micsorarea greutati aderente la urcarea pantelor;

- Complicatii constructive pentru puntea din fata, care este, in acelasi timp, o punte motoare si de directie;

- Manevrarea mai dificila a volanului etc.

Solutia totul in spate permite, de asemenea, coborarea centrului de masa prin lipsa arborelui longitudinal. Prin dispunerea motorului in spate se reduce mult zgomotul si se elimina scaparile de gaze in interiorul caroseriei. La urcarea unei pante, greutatea aderenta creste, deoarece, in acest caz, rotile din spate, care se incarca suplimentar, sunt si roti motoare.

Solutia totul in spate permite o profilare aerodinamica mai buna a autoturismului la partea frontala.

Aceasta solutie se intanleste in doua variante:cu agregatul motor-transmisie longitudinal, in consola, in spatele puntii (solutia cea mai raspandita) si cu el dispus transversal.

Solutia totul in spate reprezinta, insa si unele dezavantaje, cum sunt:

- consumul unei puteri mai mari pentru instalatia de racire a motorului ( ventilator mai mare);

- necesitatea unor comnzi lungi si complicate;

- uzuri mari la motor, deoarece aspira praful ridicat in timpul mersului etc.

Clasificarea autobuzelor. Autobuzul este un automobil care, prin constructie si amenajare, este destinat transportului de persoane si bagaje, avand mai mult de noua locuri pe scaune. Poate tracta si remorci.

Autobuzele se clasifica dupa: destinatie, numarul de locuri si lungimea de gabarit si dupa modul de organizare generala.

Dupa destinatie, autobuzele se clasifica astfel:

- urban, pentru transportul in comun in interiorul oraselor, amenajat cu locuri pe scaune, in coridor de trecere si cu cel putin doua platforme pentru urcare si coborare usoara si rapida in statii;

- Interurbane, amenajat cu locuri pe scaune si un coridor ingust de trecere;

- Autocar, pentru transportul pe distante lungi si numai pe scaune ale turistilor si amenajat pentru transportul bagajelor.

Dupa numarul de locuri si lungimea de gabarit se deosebesc:

- Autobuze de capacitate foarte mica pana la 15 locuri, denumite microbuze;

- Autobuze de mica capacitate cu 15-30 locuri;

- Autobuze de capacitate medie cu 30-40 locuri si lungime totala de 7,5-9,5 m;

- Autobuze de capacitate mare cu peste 40 locuri si lungime totala mai mare de 9,5 m.

Dupa modul de organizare generala, autobuzele se realizeaza cu amplasarea motorului: in fata; sub podea; la mijlocul autobuzului (ROMAN, DAF); in spate.

Solutia cu dispunerea motorului in fata prezinta avantajul comenzilor directe, dar si dezavantajele: centrul de masa ridicat si posibilitatea patrunderii gazelor de la motor in interiorul caroseriei.

Autobuzele cu motor dispus la mijloc sub podea au o repartitie mai buna a greutatii pe punti.

Autobuzele cu motor dispus in spate prezinta avantajul maririi suprafetei utile a caroseriei, dar complica sistemul de comanda al grupului  motor-transmisie.

Clasificarea automobilelor de performanta. Automobilele de performante sunt automobile construite pentru realizarea unor performante deosebite. In aceasta categorie intra automobilul de curse si automobilul de sport (roadster).

- Automobile pentru transportul marfurilor

Automobile pentru transportul marfurilor si, uneori, al persoanelor se clasifica, dupa destinatie si dupa incarcatura utila, astfel:

  - Autoutilitara, automobilul cu caroserie inchisa si cabina separata, avand incarcatura utila pana la 10000 N;

  - Autocamioneta, automobil cu carseria deschisa, eventual acoperita cu un coviltir de panza si o cabina separata pentru conducator, avand incarcatura utila de circa 15000-20000 N;

  - Autocamion, automobil avand o caroserie deschisa sau numai o platforma cu obloane laterale si o cabina separata.

Autocamioanele se clasifica in:

- Autocamioane usoare, cu sarcina utila de 15000-30000 N;

- Autocamioane mijlocii, cu sarcina utila de 30000-80000 N;

- Autocamioane grele, cu sarcina utila de 80000-120000 N;

- Autocamioane foarte grele cu sarcina utila peste 120000 N;

- Autobasculanta, automobil destinat transportului de bunuri, avand o bena metalica basculanta.

Autocamioane cu organizarea generala in functie de dispunerea motorului fata de cabina si platforma, astfel:

- Cu motorul dispus in fata cabinei (SR-131);

- Cu motor dispus in cabina (ROMAN);

- Cu motorul dispus intre cabina si platforma.

- Automobile cu destinatie speciala

Aceste automobile sunt destinate anumitor servicii si specializate pentru anumite transporturi, si anume:

- Autocisterna, echipate cu unul sau mai multe recipiente pentru transportul lichidelor;

- Autoizoterma, cu caroserie inchisa, termoizolanta;

- Autotractorul, amenajat numai pentru tractarea uneia sau mai multor remorci sau a altor vehicole;

- Autotractorul cu sa, amenajat numai pentru tractarea semiremorcilor prevazute cu dispozitiv de reazem.

Tot in categoria automobilelor cu destinatie speciala intra si autostropitoarele, autoscarile, autoplugurile, autosanitarele etc.