MICROSCOPUL FOTONIC

Microscopul fotonic – aparat tehnic de mărit care foloseşte fotonul ca sursă de radiaţie. Puterea de rezoluţie maximă este de 0,2μ şi nu poate fi depăşită din cauza lungimii mari de undă a fotonului.

Prin montarea unor dispozitive speciale se poate realiza:

- microscopia în contrast de fază,

- microscopia în lumină fluorescentă,

- microscopia pe fond întunecat,

- microscopia în lumină polarizată.

Microscopul fotonic obişnuit :

- partea mecanică (stativul) este formată din:

talpa (piciorul) – asigură stabilitatea aparatului şi conţine: sursa de lumină, oglinda proiectoare şi diafragmul.

coloana  - este ataşată la picior şi conţine:

platina (măsuţa) – dispozitivul pe care se fixează preparatul de examinat.

tubul – are montate la extremitatea superioară sistemul ocular şi la extremitatea inferioară sistemul obiectiv.

revolverul – format din discul mobil, pe care se montează obiectivele cu puteri măritoare crescânde şi discul fix, ataşat în partea inferioară a tubului.

dispozitivul de punere la punct – format din viza macrometrică (mişcări grosiere şi rapide) şi  viza micrometrică (mişcări reduse şi lente).

- partea optică este formată din:

sistemul ocular – două lentile montate într-un tub metalic ce se introduce în partea superioară a tubului ( 5x, 7x, 10x şi 15x).

sistemul obiectiv – asociaţie de lentile montate într-un tub metalic ce se ataşează la capul revolver ( 6x, 10x, 20x, 40x  şi 90x)

- sursa de fotoni şi dispozitivul de transmisie cuprinde:

sursa de lumină  - bec de 6V, alimentat de la transformator.

dispozitivul de transmisie – oglindă plană cu rolul de a orienta razele luminoase în axul optic.

condensorul de lumină – sistem de lentile, montat sub platină, cu rolul de a focaliza lumina pe preparat.

- tehnica de lucru:

- se pune în funcţiune sursa de lumină;

- se aduce în axul optic obiectivul 10x;

- se coboară condensorul până la obţinerea unei lumini uniforme şi de intensitate mare;

- se fixează lama portobiect pe platină, cu ajutorul valeţilor;

- cu ajutorul vizei macrometrice, se coboară tubul până la o distanţă mai mică de 16mm (distanţa focală a obiectivului 10x);

- se fixează distanţa interpupilară prin apropierea sau îndepărtarea celor două oculare;

- privind prin ocular, se ridică tubul cu ajutorul vizei macrometrice până când apare imaginea. Prin mişcarea vizei micrometrice se obţine o imagine clară şi luminoasă. (imaginea se caută prin urcarea tubului deoarece prin coborâre se poate sparge lama sau deteriora lentila frontală a obiectivului);

- în timpul examinării se va ţine în permanenţă mâna pe viza micrometrică, în vederea menţinerii unei imagini clare în timpul deplasării câmpului;

- cu ajutorul celor două vize de pe partea laterală a platinei se va mişca lama cu preparatul pentru a se examina în totalitate;

- se roteşte revolverul pentru a aduce în axul optic celelalte obiective (20x, 40x, 90x).

- la utilizarea obiectivului 90x (cu imersie) se ridică la maximum condensatorul şi se deschide complet diafragmul iris; pe preparatul fixat se pune o picătură de ulei de cedru şi se coboară tubul până când lentila frontală a obiectivului a făcut contact cu picătura de ulei.

- se ridică tubul 1 – 2 cm, se dă jos lama şi se îndepărtează uleiul de cedru de pe lentila frontală prin ştergere cu vată îmbibată în xilol sau benzen;

- se deconectează de la reţea şi se acoperă cu husa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13