AMPLIFICATORUL DIFERENŢIAL

1. Scopul lucrării este studiul funcţionării amplificatorului diferenţial cu tranzistoare bipolare, măsurarea tensiunilor de ieşire şi a impedanţelor de intrare pentru diferite moduri de excitaţie precum şi influenţa coeficienttului de rejecţie a modului comun asupra acestora.

2. Schema de principiu a amplificatorului diferenţial este reprezentată în fig. 10.1, în care rezistenţa R0 este rezistenţa de cuplaj a celor doua etaje elementare, unul colector la masă, iar celălalt bază la masă. Având în vedere cele trei moduri posibile de excitaţie a amplificatorului diferenţial precum şi cele trei moduri de culegere a tensiunii de ieşire, este indicat să se lucreze direct cu expresiile tensiunilor U1 şi U2, urmând ca amplificări de tensiune să se definească numai pentru moduri particulare de lucru.

Presupunând că tranzistoarele T' şi T'' sunt caracterizate prin parametrii h în conexiunea emitor comun, tensiunile U1 şi U2 se pot scrie sub forma: U1=Au'r1r1+r2(Δe+er1) (10.1) şi U2=Au''r2r1+r2(−Δe+er2) (10.2) , unde s-au folosit notaţiile:

- Au' şi Au'' - amplificările de tensiune ale tranzistorului T' şi respectiv T'' în montaj emitor la masă, cu aceleaşi sarcini ca şi în circuitul din fig. 10.1, date de releţiile: Au'=−h21'Rs'h11'+Δh'Rs' (10.3) şi Au''=−h21''Rs''h11''+Δh''Rs'' (10.4).

- r1, r2 - coeficienţii de rejecţie a modului comun, dependenţi de rezistenţa de cuplaj R0, conform relaţiilor: r1=1+2R0h11''h21'' (10.5) şi r2=1+2R0h11'h21' (10.6).

- Δe şi e sunt respectiv diferenţa şi suma tensiunilor aplicate pe cele două intrări, adică: Δe=e1−e2 (10.7) şi e=e1+e2 (10.8).

3. Pentru un circuit simetric (elementele de circuit simetrice egale, tranzistoare identice si funcţionând în puncte statice de funcţionare identice) se obţin relaţiile: U1=12Au(Δe+er) (10.9), U2=12Au(−Δe+er) (10.10), Au=−h21Rsh11+ΔhRs (10.11), r=1+2R0h11h21 (10.12).

4. La intrare, amplificatorul diferenţial din fig. 10.1 va fi caracterizat prin curenţii de intrare Ib'=1Zi'r1r1+r2(Δe+er1) (10.13) şi Ib''=1Zi''r2r1+r2(−Δe+er2) (10.14) şi depind de modul de excitaţie, de coeficienţii de rejecţie a modului comun, r1 şi r2 şi de impedantele de intrare în tranzistoarele T' şi respectiv T'' considerate cu emitorul la masă, adică: Zi'=h11'+Δh'Rs'1+h22'Rs'≃h11' (10.15) şi Zi''=h11''+Δh''Rs''1+h22''Rs''≃h11'' (10.16).

În condiţiile unui circuit simetric, se obţin relaţiile: Ib'=12Zi(Δe+er) (10.17) şi Ib''=12Zi(−Δe+er) (10.18) cu Zi≃h11 (10.19).

5. În cazul în care tranzistoarele au rezistenţe în serie cu emitorul (pentru stabilizarea termică a punctului static de funcţionare şi pentru îmbunătăţirea performanţelor de regim dinamic ale montajului elementar emitor la masă), ca în fig. 10.4, relaţiile obţinute rămân valabile cu modificarea corespunzătoare a parametrilor  h cu relaţiile de transformare: hx11=h11+(h21+1+Δh−h12)Re1+h22Re (10.20), hx21=h21−h22Re1+h22Re(10.21), hx12=h12−h22Re1+h22Re (10.22), hx22=h221+h22Re (10.23).

6. În cazul unei excitaţii simetrice pe modul diferenţial (e1=e, e2=−e, Δe=2e, e=0), se obţin la ieşiri tensiuni egale ca amplitudine şi în antifază: U1=Aue (10.24) şi U2=−Aue (10.25).

Se defineşte amplificarea diferenţială a circuitului ca raportul dintre tensiunea diferenţială de ieşire (U1−U2) şi tensiunea diferenţială de intrare (Δe) şi, din relaţiile anterioare rezultă, pentru un circuit simetric: Add=Au (10.26).

Datorită nesimetriilor circuitului (oricând prezente), se obţine şi o tensiune de mod comun de ieşire, definită prin relaţia: Uoc=U1+U22 (10.27), mărime invers proporţională cu coeficientul de rejecţie a modului comun al circuitului.

7. Pentru o excitaţie diferenţială nesimetrică (e1=e, e2=0, Δe=e, e=e), ca în fig. 10.2, se obţin următoarele relaţii: U1=12r+1re (10.28), U2=12r−1re (10.29), Uoc=Aure (10.30), Zid1=2Zir+1r (10.31).

Se constată că pentru r>>1 se obţin tensiuni de ieşire în antifază şi egale ca amplitudine, dar reduse lajumătate în comparaţie cu excitaţia simetrică, iar impedanţa de intrare va fi aproximativ Zid1≃2Zi (10.32). Cele trei mărimi sunt afectate de coeficientul de rejecţie a modului comun numai când acesta are valori mici.

Relaţii asemănătoare se obţin şi în cazul e1=0 şi e2=e. Pentru un circuit simetric, rezultă: Zid1=Zid2=2Zi, mărime ce reprezintă impedanţa de intrare pe modul diferenţial.

8. Excitaţia pe modul comun (e1=e2=e, Δe=0, e=2e) se obţine prin legarea în paralel a celor două intrări, ca în fig. 10.3. Din relaţiile generale date mai înainte, se deduc mărimile electrice ce caracterizează acest mod de excitaţie a amplificatorului diferrenţial:U1=U2=Uoc=Aure (10.33), Zic=r2Zi (10.34).

Tensiunile de ieşire au valori mici, dependente de coeficientul de rejecţie a modului comun, r. Dacă se defineşte amplificarea pe modul comun ca fiind raportul dintre tensiunea de mod comun de la ieşire (Uoc) şi tensiunea de mod comun aplicată la intrare (e1=e2=e), se obţine: Acc=Uoce=Aur (10.35). Rezultă şi semnificaţia coeficientului de rejecţie a modului comun: r=AddAcc (10.36), a cărui valoare trebuie să fie cât mai mare.

Amplificările de mod diferenţial şi de mod comun (Add şi Acc), independente de intrare pe modul diferenţial şi pe modul comun (Zid şi Zic) şi coeficientul de rejecţie a modului comun (r) formează parametrii principali ai amplificatorului diferenţial.

9. Mărirea coeficientului de rejecţie a modului comun se poate face prin mai multe metide: în lucrare este ilustrată metodaă măririi rezistenţei de cuplaj, R0, prin folosirea unui montaj bază la masă ca generator de curent constant.

10. În fig. 10.4 este prezentată schema electrică a unui amplificator diferenţial cu circuit unic de polarizare a bazelor tranzistoarelor. Când excitaţia se face pe modul diferenţial, cu punctul A conectat la masă, impedanţa de intrare diferenţială este afectată de rezistenţele Rb1 şi Rb2. Dacă Rb1=Rb2=Rb impedanţa de intrare diferenţială măsurată cu schema din fig. 10.5 va fi Zintd=Rb1Zid (10.37) şi se determină cu relaţia Zintd=VV−VR (10.38).

Pentru modul de excitaţie comun, cele două baze sunt cuplate împreună pe curent alternativ, rezistenţele Rb1 şi Rb2ce apar în paralel vor fi folosite pentru măsurarea impedanţei de intrare pe modul comun, prin excitarea pe borna A, conform relaţiei Zic=VV−VRb1Rb2 (10.39).

11. Ca o ilustrare a felului în care amplificatorul diferenţial rejectează semnalele de mod comun, se determină experimental coeficientul de rejecţie a tensiunii de alimentare, definit conform relaţiei rs=Δ(UC1−UC2)ΔEc (10.40), unde Δ(UC1−UC2) este variaţia diferenţei dintre tensiunile continue de le bornele de ieşire ale amplificatorului diferenţial obţinută pentru o variaţie ΔEc a tensiunii de alimentare.

# DESFĂŞURAREA LUCRĂRII

1. Se identifică schema din fig.10.7, precizând valorile tuturor elementelor din circuit. Amplificatorul diferenţial este realizat cu tranzistoarele T1 şi T2, cu rezistenţele Re1 şi Re2 în emitoare şi cu un singur circuit de polarizare a bazelor (Rb',Rb'', Rb1 şi Rb2 ) şi având cuplajul realizat cu un generator de curent constant, funcţie îndeplinită de tranziatorul T3.

Coeficientul de rejecţie a modului comun poate fi modificat prim modificarea rezistentei de cuplaj R0; în paralel cu generatorul de curent (ce oferă o rezistenţă de cuplaj foarte mare) se pot cupla la masă, prin condensatorul C0, rezistenţe diferite.

Pentru obţinerea tensiunilor în antifază, se foloseşte circuitul defazor realizat cu tranzistorul T4 cu sarcini egale în emitor şi în colector; pentru a obţine şi rezistenţa de ieşire echivalente cât mai apropiate la cele două ieşiri ale defazorului, se introduce rezistenţa R, care va fi folosită şi pentru măsurarea impedanţei de intrare diferenţiale.

2. Se alimentează circuitul cu EC=18 V (la borna 2 fată de masă). Se măsoară punctele statice de funcţionare ale celor patru tranzistoare. Tranzistoarele folosite sunt de tipul BC 172 şi au h21≃β0 330. Se determină pantele tranzistoarelor T1 şi T2, se calculează parametrii h11x'≃h11x''≃h11x 52k≃Zi⇒Au≃17.13 cu ajutorul relaţiilor (10.20) şi (10.22), şi apoi se estimează cu relaţiile (10.11) şi (10.19) amplificarea de tensiune Au şi impedanţa de intrare Zi.

3. Se aplică semnal sinusoidal la intrarea circuitului defazor (borna 3) cu frecvenţa de 1 kHz şi cu valoarea eficace de 20 mV. Se măsoară tensiunile la bornele de ieşire (bornele 4 şi 5) cu un milivoltmeru de curent alternativ, constatându-se egaliatatea valorilor eficace şi se verifică faptul că cele două tensiuni sunt în antifază, cu un osciloscop cu două canale sau cu un osciloscop cu un singur canal, sincronizat din exterior.

4. Se măsoară amplificarea de tensiune Au şi impedanţa de intrare Zipentru amplificatorul format cu tranzistorul T1 în montaj  emitor la masă (mărimi ce vor interveni în calculul parametrilor amplificatorului diferenţial). Pentru aceasta, se cuplează prin condensatorul C0 la masă colectorul generatorului de curent (legând împreună bornele 12 şi  17), ceea ce face ca cele două tranzistoare să funcţioneze ca amplificatoare separate cu emitorul la masă. Borna 11 se conectează la masă, se leagă împreună bornele 5 şi 6 şi se aplică la intrarea circuitului defazor un semnal sinusoidal de frecvenţă 1 kHz şi cu o amplitudine ce determină V5=20 mV. Se măsoară tensiunile V5, V8 şi V18 şi apoi se calculează : Au=−V8V5 şi Zi||Rb1=V5V18−V5R. Se calculează Zi≃h11x.

Dacă se efectuează măsurători şi pentru amplificatorul realizat cu tranzistorul T2, rezultatele obţinute vor fi apropiate. Se compară rezultatele cu valorile calculate pentru h11x la punctul precedent.

Se deconectează condensatorul C0.

5. Cu borna 11 la masă, se excită simetric amplificatorul diferenţial conectând bornele 5 şi 6 împreună ca şi bornele 4 şi 7. Se măsoară tensiunile de la intrări (bornele 6 şi 7) care trebuie să fie e=20 mV şi tensiunile de la ieşiri U1 la borna 8 şi U2 la borna 9. Se vizualizează tensiunile U1 şi U2  şi se constată că sunt în antifază.

Se verifică relaţiile (10.24) şi (10.25)

Se măsoară tensiunea de mod comun, U0C, la borna 10, pentru două valori ale coeficientului de rejecţie a modului comun, obţinute cu R0→∞ (generator de curent constant) şi cu R0=47  (legând rezistenţa de 47  la borna 12, deci, prin condensatorul C0, la masă, în paralel cu generatorul de curent).

6. Cu condensatorul C în continuare la masă (borna 11 cotectată la masă), se excită nesimetric amplificatorul diferenţial (borna 7 la masă şi bornele 5 şi 6 legate împreună). Pentru V5=20 mV, se măsoară tensiunile de ieşire, U1 şi U2, constatându-se reducerea la jumătate a amplitudinii faţă de cazul precedent.

Se vor ridica curbele U1(r), U2(r), U0C(r) pentru cele 5 valori ale coeficientului de rejecţie a modului comun, r, obţinute pentru cele 5 valori ale rezistenţei de cuplaj. Se trasează variaţia celor trei tensiuni în funcţie de r pe acelaşi grafic, la scară semilogaritmică, marcând pe grafic şi punctele teoretice ce rezultă din relaţiile (10.28), (10.29) şi (10.30), în care aplificare de tensiune, Au, are valoarea măsurată la punctul 4 iar r  se calculează cu relaţia  (10.12) unde parametrul  h11 este înlocuit cu h11x=Zi, măsurat la punctul 4.

Cu acelaşi montaj se măsoară impedanţa de intrare pe modul difernţial, pentru R0→∞ : Zint  d  1=V5V18−V5R.

Se calculează apoi Zid1 din relaţia (10.37).

Se măsoară, în mod analog, Zid2, pentru care  trebuie să se obţină o valoare apropiată de Zid1.

Se verifică relaţia (10.32) , unde Zi este valoarea măsurată la punctul 4.

7 Se excită aplificatorul diferenţial pe modul comun cuplând bornele 6 şi 7 împreună, semnalul sinusoidal de valoare eficace V5=1 V aplicându-se la borna 11 de la borna 5; se măsoară tensiunile U1 şi U2 precum şi U0C şi se verifică relaţia(10.33). Măsurătorile se fac pentru toate valorile lui R0 şi se reprezintă grafic dependenţa tensiunilor de ieşire de coeficientul de rejecţie a modului comun (la scară semilogaritmică).

Se confruntă valorile coeficientului de rejecţie a modului comun determinate teoretic cu relaţia (10.12) cu valorile măsurate deduse din relaţia(10.36). Se vor explica diferenţele constatate.

Se determină impedanţa de intrare pe modul comun măsurând tensiunile la bornele 5 şi 6. În relaţia (10.39)  se vor lua Vi=V6 şi VA=V5 . Măsurătorile se vor face pentru toate valorile coeficientului de rejecţie a modului comun şi se va verifica relaţia (10.34). Se va trasa grafic dependenţa impedanţei de intrare pe modul comun de coeficientului de rejecţie a modului comun, r.

8. Se măsoară difernţa dintre tensiunile continue de la cele două borne de ieşire, în absenţa semnalului; se micşorează tensiunea de alimantare cu ΔEC=1 V (variaţie care nu afectează prea mult punctele statice de funcţianare ale tranzistoarelor) şi se măsoară din nou diferenţa dintre cele două tensiuni. Se calculează coeficientul de rejecţie a tensiunii de alimantare cu relaţia (10.40).

9. Referatul va conţine

- schema electrică a montajului, valorile tuturor elementelor;

- rezultatele măsurătorilor privind punctele statice de funcţionare, calculul parametrilor h11, Au şi Zi;

- rezultatele măsurătorilor privind mărimile Au şi Zi, compararea rezultatelor cu cele teoretice;

- rezultatele măsurătorilor privind amplificatorul diferenţial, graficele U1(r),U2(r) şi U0C(r), rezultatele măsurătorilor asupra impedanţei de intrare diferenţiale;

- rezultatele măsurătorilor asupra amplificatorului diferenţial excitat pe mod comun, curbele U1(r) şi ZiC(r) precum şi valorile teoretice calculate pentru aceaste mărimi;

- valoarea coeficientului de rejecţie a sursei de alimentare.