CINEMATICA DEFORMAŢIILOR FINITE

1.1.Mărimi fundamentale ale deformaţiei totale

Utilizăm notaţiile: B şi S -varietăţi diferenţiabile;

X punct în B;

x punct în S;

TXB si TxS   spaţiile tangente;

XA , xa sistemele de coordonate pe varietatea B,respectiv pe S;

EA si ea baze în spaţiile tangente;

EA si ea baze duale lui  EA si ea.

Vom utiliza spaţiile Riemann pe varietăţile B şi S şi anume {B,G},{S,g},unde tensorii metrici G şi g sunt definiţi astfel:  G:TBTBşi g:TSTS,unde TB şi TS sunt dualele fibratului tangent(adică fibratul cotangent).

Definim tensorul metric GABprin GAB(X)=EA,EBX şi analog definim tensorul metric gabprin gabx=ea,ebx,unde ,X,,xsunt produsele interne standard pe B,respectiv pe S.

Fie x=Φ(X,t)  o mişcare regulată, atunci φt:BS este o C1 configuraţie actuală a   lui B în S.Tangenta lui Φ e notată  prin F şi se numeşte gradientul deformaţiei.Astfel F=TΦ.Pentru X∈B,fieF(X) restricţia lui F la TXB .Astfel : F(X,t):TXBTxS

este o transformare liniară pentru fiecare X∈Bşi t∈I⊆R.Pentru fiecare X∈B,există atunci o transformare ortogonală R(X):TXBTxSastfel încât F=RU=VR,unde U şi V operează fixând spaţiul tangent.Pentru fiecare X∈B,U(X):TXBTXB şi pentru fiecare x∈S,V(x):TxSTxS.

Tensorul deformaţiei materiale E:TXBTXB este definit prin 2E=C-I,unde I este identitatea pe TXB,iar C=FT⋅F=U2=B−1.

Tensorul deformaţiei spaţiale(eulerian) e:TxSTxS este definit  prin 2e=i-c, unde

I este identitatea pe TxS,iar c=b−1  şi b=F FT=V2.Aceşti tensori pot fi redefiniţi folosind operaţiile de pull-bach şi push-forward şi anume:

Eb=(eb), eb=(E),

undebsimbolul b reprezintă indicele de coborâre.

Ţinând cont de faptul că xa=a(X,t),vom avea:

ECDXGCAGDB=ecdxgcagdbFaCXFbDXGCAGDB ,de unde

EABX=eabxFAaXFBbX,analog obţinem

eabx=EABXFX−1aAFX−1bB.

## 1.2.Deformaţii elasto-vâscoplastice finite

## Motivată de micromecanica plasticităţii monocristalului se postulează o descompunere multiplicativă locală de forma:

## F(X,t)=Fe(X,t)Fp(X,t).

Se consideră o particulă X care la momentul t=0 ocupă poziţia X în configuraţia de referinţă B ,poziţia curentă la momentul t în configuraţia actuală S  este x=(X,t),iar poziţia în configuraţia actuală descărcată S' se notează prin y.Avem astfel:

Fe:TyS'TxS şi Fp:TXBTyS',unde  TyS' este spaţiu tangent la configuraţia actuală descărcată S’.Este de notat că Feşi Fpsunt transformări liniare.Vom trata spaţiul tangent TyS’ ca un instrument auxiliar care ne ajută să definim tensorii deformării plastice.

Tensorul deformării plastice Ep:TXBTXBeste definit prin Ep=12(Cp-I),unde Cp=FpT⋅Fp=Up2=Bp−1 şi Ee=E-EP.Analog ,tensorul ep:TxSTxS este definit prin ee=12(I-ce),unde ce=be−1,be= Fe⋅FeT=Ve2şi ep=e-ee.Tensorii plastici Epşi ep operează fixând spaţiile tangente.

Este necesar să comparăm relaţia F=R U=VR cu F=Fe⋅FP=Re⋅Ue⋅Rp⋅Up=Ve⋅Re⋅Vp⋅Rp. Următoarele diagrame comutative explică situaţia.

TXB                                        TXB                     TyS'

U                   R                     UP               Rp Ue                Re

TXB               TxS                 TXB                TyS'                      TxS

R                 V                       Rp              Vp  Re               Ve

TxS                                          TyS'                    TxS

Din a doua digramă este clar că spaţiul tangent TyS' joacă întradevăr un rol auxiliar.Au loc următoarele relaţii:Φ(Epb)=epb,Φ(eeb)=Eeb.

1.3.Tensorul vitezei de deformaţie

Fie Φ(X,t) o mişcare de clasă C2 a lui B.Viteza spaţială este vt=Vt∘Φt−1,unde Vt=Φ,t ,este viteza materială,v:SITS,I⊆R.

Dacă t este un câmp tensorial de clasă C1 pe S(posibil dependent de timp),atunci derivata Lie a lui t în raport cu v este definită prin Lvt=(ddtΦt,stt)t=s.Dacă t∈TsrS,atunci Lvt∈TsrS.Gradientul vitezei spaţiale L este definit prin :

L=Dv:TxSTxS,adică Lab=v;ba=∂va∂xb+γbcavc,unde γbca este simbolul lui Christoffel definit prin metrica g.

Gradientul vitezei spaţiale L poate fi  exprimat prin:

L=Dv=FF−1.=F=Fe⋅FpFeFe−1+Fe(Fp⋅Fp−1)⋅Fe−1=Le+Lp.

Notând cu d-tensorul vitezelor spaţiale de deformaţie şi cu ω-tensorul spin,unde d=12(L+LT), ω=12(L-LT) observăm că L=d+ω.Prin urmare vom avea

L=Le+Lp=d+ω=de+dp+ω+ωp.

Definim tensorul vitezei materiale de deformaţie D astfel: D(X,t)=∂∂tE(X,t).Avem următoarea relaţie importantă:

db=Lveb=Φ∂∂t(Φeb)=Φ∂∂tEb=ΦDb.Pe de altă parte:

db=Lveb=Lv12g−b−1b=12Lvg,pentru că Lvb−1=0.

Demonstraţia ultimilor relaţii:

Lvb−1=φ∂∂tφb−1

φb−1=bab−1⋅FaA⋅FbB=b−1=F−1T⋅F−1FaC−TFCb−1FaAFbB=FCb−1FaC−1FaAFbB==δCAFCb−1⋅FbB=δCAδCB=δAB⇒Lvb−1=φ∂∂tI=0Lvgab=∇eavb+∇ebva=∇eavcgcb+∇ebvcgca=∇eavcgcb+vc∇eagcb+∇ebvcgca+vc∇ebgca=vc;agcb+vc;bgca

Deci avem:

db=Lveb=Lv12g−b−1b=12Lvg=12gcbvc;a+gacvc;bea⊗eb,adică partea simetrică a gradientului vitezei  L.

Componentele spinului ω=12gacvc;b−gcbvc;a=12∂va∂xb−∂vb∂xa şi  deb=Lveeb,

dpb=LVepb.

1.4. Aplicaţie la comportamentul monocristalului

Un principiu fundamental al descrierii comportamentului  termodinamic, elasto-plastic al cristalelor a fost introdus de Taylor în 1938.El postulează:curgerile materiale prin laticea cristalului datorită mişcărilor de dislocare suferă deformări elastice şi rotaţii. Astfel există din punct de vedere fizic două mecanisme diferite pentru deformarea şi orientarea materialului unui cristal,numite alunecare plastică şi laticea de deformare.

Desigur,monocristalele pot fi expuse în general la rotaţii rigide de corp având restricţii pe frontieră sau condiţii de compatibilitate.Atunci este convenabil (deşi arbitrar) să se considere aceasta ca un al treilea mecanism.

În continuare nu se ia în considerare al treilea mecanism.Este remarcabil că o descompunere locală multiplicativă  F=Fe⋅ Fp este motivată de micromecanisme ale plasticităţii unui monocristal.Fe este contribuţia laticei la F şi este asociat cu întinderea şi rotaţia laticei cristalului ,iar Fpdescrie numai deformarea datorată tăierii plastice şi sistemelor de alunecare cristalografică.Un sistem de alunecare particular (α) este specificat prin vectorii de alunecare s0α,m0α,undes0α  dă direcţia de alunecare şi m0α este în planul normal de alunecare.

Fie z0α un versor perpendicular pe s0αşi m0α astfel încât s0α,m0α,z0α săformeze un sistem drept.Atunci vectorii s0α,m0α,z0α  în laticea nedeformată sunt consideraţi ortonormali.În deformaţii de cristal ,vectorii sα şi mα sunt întinşi şi rotiţi în concordanţă cu Fe.

În laticea deformată avem:

sα  =Fe⋅s0α,mα=m0α⋅(Fe)−1.

Utilizând relaţia L=Le+Lp,definim partea elastică a gradientului vitezei astfel:

şi pentru partea plastică postulăm:

Lp=F⋅F−1−Fe⋅Fe−1=Fe⋅Fp⋅Fp−1⋅Fe−1=sαmαγα,unde γαeste viteza de forfecare pe sistemul de alunecare (α).

Tensorul vitezei de deformare elastică deşi tensorul spin elastic ωe reprezintă componenta simetrică,respectiv antisimetrică a lui Fe⋅Fe−1.Componentele plastice ale tensorului vitezei de deformare şi tensorului spin sunt determinate prin relaţiile

dp=γα⋅Nα,ωp=γα⋅Wα, unde

Nα=12sα⋅mα+mα⋅sα,Wα=12sα⋅mα−mα⋅sα.

Demonstraţie:

dp=12Lp+LpT

ωp=12Lp−LPTLp=sα⋅mα⋅γα

Obţinem dp=12γαsα⋅mα+mα⋅sα=γαNα,

ωp=12γαsα⋅mα−mα⋅sα=γαWα..

  - Tensorii tensiune şi tensiunea Schmid

Tensorul tensiune Piolla-Kirchhoff de prima speţă este dat de relaţia

PaA=JF−1bAσab, unde J este jacobianul transformării,iar σ este tensorul tensiune Cauchy.Tensorul tensiune  Piolla-Kirchhoff de speţa a doua (S) este definit prin SAB=F−1aAPaB=JF−1aAF−1bBσab=F−1aAF−1bBτab,adicăS=φ(τ),unde τ=Jσ este numit tensorul tensiune Kirchhoff.

Să luăm viteza tensiunii pe unitatea de volum:τ:d=τ:de+ταγα,unde τα=τ:Nα este tensiunea Schmid a sistemului de alunecare (α).

# 1.6.Vitezele tensorilor de tensiune

Viteza tensorului de tensiune Kirchhoff τ este dată prin

Lvτ=φ∂∂tφτ=φ∂∂tS=F⋅∂S∂t⋅FT∘φt−1.

Definim:τ1=τabea⊗eb∈T02Sτ2=τabea⊗eb∈T11Sτ3=τbaea⊗eb∈T11S.

Se defineşte viteza Oldroyd:

Lvτ1ab=∂τab∂t+∂τab∂xcvc−τcb∂va∂xc−τac∂vb∂xc.

Viteza Zaremba –Jaumann este definită astfel:

∇τab=12Lvτ3cagcb+gacLvτ2cb=∂τab∂t+∂τab∂xcvc+τadωdb−τdbωda.