CONVERTOARE DE SEMNAL UNIFICAT

- Scopul lucrării

Studiul unor convertoare tensiune-curent, curent-tensiune, ridicarea caracteristicilor de transfer, determinarea erorilor de conversie, studiul influenţei modificării rezistenţei de sarcină.

- Desfăşurarea lucrării

  - Pe macheta de laborator sunt realizate toate cele trei tipuri de convertoare. Pentru realizarea măsurătorilor, pe convertorul U/I se realizează montajul următor:

R reostat 200; Rs cutie de rezistenţe în decade.

Se fixează rezistenţa de sarcină la valoarea Rs=500. Se reglează tensiunea de intrare între 0-1V în trepte de Vi=0,1V citindu-se pentru fiecare valoare curentul de ieşire Io, pe miliampermetrul comutat pe domeniul 10mA.

Datele obţinute se trec în tabel şi se trasează caracteristica.

Se vor repeta măsurătorile pentru Rs=250 şi Rs=750, analizând influenţa rezistenţei de sarcină asupra curentului debitat.

| Rs | Vi[V] | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | Io[mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | I’o[mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | I’’o[mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ioo=Ui100[mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ε=Io−Ioo10[%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se calculează curentul de ieşire ideal cu factorul de scară Cs=1/100 linia 5.

2.2. Pentru realizarea măsurătorilor asupra convertorului U/I bidirecţional se realizează următorul montaj:

Se fixează rezistenţa sarcină la valoarea Rs=200. Prima dată se ridică caracteristica pentru valorile pozitive ale tensiunii de intrare, modificând între 0-5V în trepte de Vi=0,5V, citind de fiecare dată curentul de ieşire Io.

Se repetă măsurătorile în acelaşi mod pentru tensiuni de intrare negative, modificând tensiunea între 0-(-5)V cu aceleaşi trepte.

Datele  se trec în următorul tabel şi se trasează caracteristica Io=f(Vi).

| Semnal de intrare pozitiv | Vi[V] | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Io[mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnal de intrare negativ | Vi[V] | 0 | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 | -2,5 | -3 | -3,5 | -4 | -4,5 | -5 |
|  | Io[mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

La convertorul U/I bidirecţional se determină dependenţa curentului de ieşire de rezistenţa de sarcină, care se va varia în trepte de 50Ω(se foloseşte ca rezistenţă de sarcină cutia de rezistenţe în decade) în domeniul Rs 0,500. Precizia este garantată până la Rs=300. Pe durata măsurătorilor se menţine valoarea constantă Vi=2,5V. apoi se repetă măsurătorile pentru Vi=5V.

Datele se trec în următorul tabel:

| Rs[] |  | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vi=2.5V | Io[mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vi=5V | Io[mA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Eroarea [%] a curentului de ieşire produsă de variaţia rezistenţei de sarcină se calculează cu: ε=Io−ImedImed100[%], unde Imed este valoarea medie a curentului de ieşire pentru domeniul 0-300 a rezistenţei de sarcină.

  - Măsurătorile pentru convertorul I/U se fac conform figurii. La intrare se leagă un miliampermetru mA şi o sursă de tensiune constantă variabilă între 0-10V. reyistenţa de intrarea Ri se modifică pentru obţinerea curentului maxim de intrare Iimax, dat în tabel.

|  | Ri | Iimax |
| --- | --- | --- |
|  | 1900 | 5mA |
|  | 930 | 10mA |
|  | 455 | 20mA |

Rezistenţele Ri, R1, R2 vor fi cutii de rezistenţe în decade. 	La ieşire se leagă un voltmetru, comutat pe domeniul 10V. Se fac mai multe măsurători pentru diferite valori ale Iimax şi tensiunii de ieşire Vomax.

|  | Ri[] | Iimax[mA] | R1[] | R2[] | Vomax[V] | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1900 | 5 | 1080 | 1080 | 5 | Se modifică curentul de la intrare în trepte de la 0-5mA, trepte de 1mA, citind tensiunea la ieşire. |
|  | 1900 | 5 | 2160 | 2160 | 10 | Curentul de la intrare se modifică în trepte de 1mA. |
|  | 1900 | 5 | 1200 | 2300 | 10 | Se modifică curentul de la intrare în trepte de 1mA, citind tensiunea de la ieşire Vo, apoi se modifică R2 în aşa fel încât tensiunea de ieşire Vo să fie egală cu cea de la b), consemnând de fiecare dată valoarea rezistenţei R2. |
|  | 930 | 10 | 1400 | 1400 | 10 | Se modifică curentul de la intrare de la 0-10mA, în trepte de 1mA. |
|  | 455 | 20 | 1160 | 1160 | 10 | Curentul de intrare variază de la 0-20mA, în trepte de 2mA. Pentru fiecare valoare se notează tensiunea de ieşire. |

Rezultatele măsurătorilor se trec în următoarele tabele:

| a) | Ri[]=1900 | # Ii[mA] | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1[]=1080 | Vo[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2[]=1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Ri[]=1900 | # Ii[mA] | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  | R1[]=2160 | Vo[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2[]=2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Ri[]=1900 | # Ii[mA] | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  | R1[]=1200 | Vo[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2[]=2300 | Vo[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Ri[]=930 | # Ii[mA] | 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
|  | R1[]=1400 | Vo[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2[]=1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Ri[]=455 | # Ii[mA] | 0 | 2 |  | 4 | 6 |  | 8 | 10 |  | 12 | 14 |  | 16 | 18 |  | 20 |
|  | R1[]=1160 | Vo[V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R2[]=1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pe baza măsurătorilor se desenează caracteristica de transfer a convertorului I/U şi se determină zona liniară a caracteristicilor, respectiv care caracteristică este cea mai adecvată pentru utilizare.