FILTRE ACTIVE CU AMPLIFICATOARE OPERAŢIONALE

1. Scopul lucrării este studiul unor filtre active realizate cu amplificatoare operaţionale prin ridicarea caracteristicilor lor de frecvenţă.

2. Filtrele active (cu tranzistoare bipolare, cu tranzistoare cu efect de câmp sau cu amplificatoare operaţionale ) realizează aceleaşi funcţii ca şi filtrele cu elemente pasive – filtre trece  jos, trece sus, trece bandă, etc. – dar sunt capabile să asigure o amplificare de putere supraunitară şi acoperă un domeniu de frecvenţe mult mai larg, în special spre frecvenţe joase (fără a necesita bobine şi condensatoare de dimensiuni foarte mari) .

Realizarea filtrelor active cu amplificatoare operaţionale prezintă şi avantajul unei mai bune independenţe a caracteristicii de transfer şi a parametrilor filtrelor de parametri elementelor active utilizate şi, implicit, de variaţia acestora la modificări ale mediului ambiant.

3. Sunt numeroase posibilităţi de realizare a filtrelor active cu amplificatoare operaţionale caracterizate printr-o funcţie de transfer cu doi poli, după modul de utilizare a amplificatorului operaţional şi de structura reţelei pasive selective utilizate. În lucrare, amplificatorul operaţional este folosit ca o sursă de tensiune comandată în tensiune (deci ca un amplificator ideal de tensiune) conform schemei din fig.1.a.

Amplificatorul din fig.1.a este caracterizat prin :

- amplificare de tensiune, Au=k,  dependentă de cele două rezistenţe din reţeaua de reacţie, Ra şi Rb:  k=1+RbRa  (1);

- impedanţa de intrare , Zi→∞, foarte mare ;

- impedanţa de ieşire, Zo→0, foarte mică.

În acest fel, impedanţa de intrare şi impedanţa de ieşire nu vor afecta circuitele de reacţie selective conectate între ieşirea şi intrarea amplificatorului. În continuare, pentru amplificatorul din fig.1.a, realizat cu amplificator operaţional, va fi folosit simbolul din fig.1.b.

4. Schema de principiu a filtrelor active realizate cu amplificator operaţional folosit ca sursă de tensiune comandată în tensiune, este reprezentată în fig.2.

Funcţia de transfer a circuitului se obţine sub forma :

H(s)=Vo(s)Vi(s)=k⋅Y1⋅Y4Y5(Y1+Y2+Y3+Y4)+Y4⋅Y1+Y3+Y2(1−k) (2).

Prin particularizarea admitanţelor Yi se pot obţine filtre cu diverse caracteristici de frecvenţă.

Funcţia de transfer a unui filtru trece jos (FTJ), având numitorul un polinom de gradul 2 este: H(s)=kω02s2+αω0+ω02 (3) în care  :

- k este amplificarea în bandă, la frecvenţe joase ;

- ω0 este frecvenţa caracteristică a filtrului ;

- α este coeficientul de amortizare.

Variaţia modulului funcţiei de transfer, pentru un regim sinusoidal permanent, la scară dublu logaritmică, este reprezentată în fig.3, pentru mai multe valori ale factorului de amortizare. Amplificarea la frecvenţa caracteristică va fi : H(jω0)=kα (4),  ceea ce înseamnă că, pentru α<1, se obţin caracteristici de frecvenţă cu supracreşteri în bandă, dar cu o scădere mai rapidă a amplificării în afara benzii de trecere.

Se observă că, pentru α→0, la frecvenţa caracteristică, amplificarea de tensiune tinde către infinit, ceea ce arată că circuitul oscilează pe frecvenţa caracteristică.

În fig.4 este desenată schema unui filtru trece jos corespunzător schemei de principiu din fig.2, pentru care se deduc relaţiile : ω0=1R1R2C1C2 (5), α=R2C2R1C11+(1−k)⋅R1C1R2C2+R1R2 (6).

Amplificarea în bandă este k iar în afara benzii, la frecvenţe suficient de mari faţă de ω0, amplificarea scade cu 40 db pe decadă, scădere specifică funcţiei de transfer cu doi poli.

6. Funcţia de transfer a unui filtru trece sus (FTS) având numitorul un polinom de gradul 2 este : H(s)=ks2s2+αω0s+ω02 (7) în care:

- k este amplificarea în bandă, la frecvenţe înalte ;

- ω0 este frecvenţa caracteristică a filtrului ;

- α este coeficientul de amortizare al filtrului.

Variaţia modulului funcţiei de transfer, pentru un regim sinusoidal permanent, la scară dublu logaritmică, este reprezentată în fig.5 pentru mai multe valori ale factorului de amortizare. Amplificarea de tensiune la frecvenţa caracteristică devine : H(jω0)=kα (8).

Din fig.5 se constată că, pentru α<1, se obţin caracteristici de frecvenţă cu supracreşteri în bandă, dar cu o scădere mai pronunţată a amplificării pentru ω>ω0. Pentru α→0, amplificarea de tensiune la frecvenţa caracteristică tinde spre infinit, ceea ce înseamnă că circuitul oscilează pe această frecvenţă.

În fig.6, este desenată schema unui filtru trece sus  corespunzătoare schemei de principiu din fig.2, pentru care se deduc relaţiile : ω0=1R1R2C1C2(9), α=R1C1R2C21+C2C1+(1−k)R2C2R1C1 (10).

Pentru filtrul trece sus, la frecvenţe mari, începe să se producă scăderea amplificării, determinată de banda de frecvenţe limitată a amplificatorului operaţional real utilizat; în fig.5, această scădere este reprezentată punctat.

7. Funcţia de transfer a unui filtru trece bandă (FTB), având numitorul un polinom de gradul 2, este :	H(s)=k⋅ω0Q⋅ss2+ω0Q⋅s+ω02 (11), în care:

- ω0 este frecvenţa caracteristică (sau de acord, de rezonanţă, centrală) a filtrului;

- Q este factorul de calitate al circuitului (inversul coeficientului de amortizare, α , folosit pentru celelalte filtre) ;

- K este amplificarea la acord a filtrului .

Variaţia modulului funcţiei de transfer, la scară liniară pe ambele coordonate, este reprezentată în fig.7; se defineşte banda de trecere a filtrului ca fiind domeniul de frecvenţe pentru care modulul amplificării  este mai mare decât 12 din valoarea maximă a amplificării : B=ω2−ω1=ω0Q (12).

În fig.8 este desenată schema unui filtru trece bandă corespunzătoare schemei de principiu din fig.2, pentru care se deduc următoarele relaţii : ω0=1C1C2R3R1IIR2(13),   Q=1C1C2R3R1IIR21−kC2R2+1R1IIR3⋅C1+C2C1⋅C2 (14).

Banda la 3 db, definită cu relaţia (12) se obţine sub forma : B=2πfB=1−kC2R2+1R1IIR3⋅C1+C2C1⋅C2 (15)

Pentru fiecare parametru al filtrului activ (de exemplu, frecvenţă caracteristică, factor de calitate, etc.) se poate defini un factor de sensibilitate faţă de unul dintre parametrii schemei (rezistenţe, capacităţi, etc.). Pentru filtrul trece bandă, se calculează factorul de sensibilitate al factorului de calitate, Q, în raport cu variaţiile amplificării amplificatorului de bază, conform relaţiei : SQk=ΔQQΔkk (16).

Acest factor de sensibilitate se poate deduce din relaţia (14).

# DESFĂŞURAREA LUCRĂRII

1. Se identifică montajul din fig.9. Amplificatorul operaţional AO1 se foloseşte ca repetor de tensiune pentru a asigura comanda filtrelor cu generator de tensiune cu o impedanţă de ieşire cât mai mică. Amplificatorul operaţional AO2 este folosit cu o reacţie negativă de tensiune neselectivă prin rezistenţa Rb, liniară şi cu o reacţie negativă neliniară, prin diodele ZENER, care intră în funcţiune numai pentru semnale mari la ieşire; acest circuit permite limitarea amplitudinii oscilaţiilor atunci când se măsoară frecvenţa caracteristică filtrului.

Prin modificarea rezistenţei Ra se obţin trei valori ale amplificării de tensiune :

- pentru Ra→∞ , Rb = 1,8 k ; k = 1 ;

- pentru Ra = 1,8 k, Rb = 1,8 k ; k = 2 ;

- pentru Ra  = 900 , Rb = 1,8 k ; k = 3.

Rezistenţa Rb1= 200 , în mod normal scurt circuitată de comutatorul K1, se foloseşte pentru mărirea amplificării de tensiune, k, peste valoarea 3, în aşa fel încât filtrul să oscileze, în scopul măsurării frecvenţei caracteristice.

Rezistenţa Ra1 = 20  se foloseşte pentru a realiza  o mică variaţie a amplificării de tensiune pentru a determina factorul de sensibilitate al filtrului trece bandă.

Se alimentează circuitul cu tensiunile de alimentare  + 12 V (la borna 2) şi –12 V (la borna 3), borna comună a celor două surse de alimentare fiind masa (borna 1).

2. Se realizează filtrul trece jos din fig.4, conectând 6 cu 11 şi 5 cu 12.

Se măsoară frecvenţa caracteristică a filtrului, pentru care se realizează α≤0 (sau k≥3) în condiţiile în care R1=R2 şi C1=C2. Pentru acesta se deschide comutatorul K1, ceea ce asigură valoare maximă pentru rezistenţa Rb şi se ia pentru Ra valoarea minimă; frecvenţa se măsoară cu ajutorul figurilor Lissajous sau cu un frecvenţmetru numeric.

Se trasează caracteristica de frecvenţă a filtrului pentru cele trei valori ale amplificării k obţinute la punctul 1. Se aplică, la intrare, la borna 10, tensiune sinusoidală de 100mV şi frecvenţă variabilă (aceeaşi tensiune se regăseşte la borna 4). Se modifică frecvenţa în scară logaritmică (începând cu 20Hz) şi se măsoară tensiunea de ieşire (borna 5). Se vor face măsurători şi pentru alte frecvenţe situate în jurul frecvenţei caracteristice a filtrului. Se va nota frecvenţa la care tensiunea de ieşire devine maximă (dacă este cazul).

3. Se realizează filtrul trece sus din fig.6, conectând 6 cu 13 şi 5 cu 14.

Se măsoară frecvenţa caracteristică şi caracteristicile de frecvenţă pentru cele trei valori ale amplificării (şi deci şi ale coeficientului de amortizare, α) ca şi pentru filtrul trece jos.

4. Se realizează filtrul trece bandă (6 cu 15, 5 cu 16).

Se măsoară frecvenţa caracteristică (sau de acord). Se trasează cele trei caracteristici de frecvenţă. La fiecare dintre ele, se vor determina şi frecvenţele la care amplificarea de tensiune scade cu 3 dB faţă de valoarea maximă, de la acord.

Se trasează caracteristica de frecvenţă în cazul în care Rb = 1,8 k şi Ra = 953 + 20 , ceea ce determină o mică variaţie a amplificării de tensiune, k faţă de cazul în care k = 3. Se determină banda de trecere şi frecvenţa de acord şi se determină noua valoare a factorului de calitate, cu relaţia (12).

5. Referatul va conţine :

- schemele electrice ale celor trei filtre studiate ;

- table cu frecvenţa caracteristică, factorul de amortizare, respectiv factorul de calitate, Q şi amplificarea în bandă (pentru FTJ şi FTS) respectiv la acord (pentru FTB), valori măsurate şi valori calculate pentru toate cele trei valori ale lui k ;

- caracteristicile de frecvenţă ale celor trei filtre ;

- determinarea teoretică, conform relaţiilor (16) şi (14) şi compararea experimentală cu valoarea experimentală a factorului de sensibilitate al factorului de calitate Q în raport cu amplificarea de tensiune, k, pentru filtrul trece bandă, cu k = 3 ;

- să se calculeze caracteristica de transfer a filtrului trece bandă, în cazul în care amplificatorul operaţional este caracterizat prin funcţia de transfer în buclă deschisă : Au=A01+j⋅ffmax (17).

şi să se calculeze noua frecvenţă de acord, dacă A0= 100.000 şi fmax= 10 Hz (valori tipice pentru A 741, utilizat în lucrare).