GENERATOARE DE TENSIUNE LINIAR VARIABILA

1. Scopul lucr`rii este studiul experimental al unor circuite de generare a tensiunii liniar variabile: cu generator de curent, de tip bootstrap ]i de tip Miller (integrator cu amplificator opera\ional).

2. O tensiune liniar variabil` se poate ob\ine prin [nc`rcarea unei capacit`\i cu un curent constant. Un exemplu este dat [n fig. 22.1, unde tranzistorul T2 [mpreun` cu dioda stabilizatoare de tensiune, DZ, ]i rezisten\ele RZ ]i R, formeaz` un generator de curent constant, de valoare:

I=VZ−VEB2R							(22.1)

iar tranzistorul T1 este un comutator deschis (c@nd permite [nc`rcarea capacit`\ii C) respectiv [nchis (c@nd asigur` desc`rcarea capacit`\ii ]i ini\ializarea schemei).

Durata tensiunii liniar variabile se ob\ine sub forma:

T=CRVcc−VZ+VEB2VZ−VEB2						(22.2)

Fig. 22.1				Fig. 22.2

limitarea tensiunii de ie]ire ob\in@ndu-se atunci c@nd se satureaz` tranzistorul generatorului de curent.

Timpul de revenire este determinat, [n special, de curentul de colector al tranzistorului T1 ]i se poate calcula cu rela\ia:

trev=Vcc−VZ+VEB2β1VgR1−VBE1R1||R2−VZ−VEB2RC				(22.3)

Amplitudinea tensiunii liniar variabile va fi:

Vcmax = Vcc - VZ + VEB2					(22.4)

Forma de und` a tensiunii de la ie]irea circuitului este desenat` [n fig. 22.2.

{n cazul [n care m`rimea T, calculat` cu rela\ia (22.2) este mai mare dec@t durata impulsului de comand`, Tc, durata tensiunii liniar variabile generate va fi T = Tc, amplitudinea sa
mic]or@ndu-se [n mod propor\ional.

3. Schema generatorului de tensiune liniar variabil` de tip bootstrap este reprezentat` [n fig. 22.3.

Fig. 22.3					Fig. 22.4

Tranzistorul T1 [mpreun` cu rezisten\ele R1 ]i R2 formeaz` comutatorul circuitului care, atunci c@nd este deschis, permite [nc`rcarea capacit`\ii C, iar c@nd se [nchide, asigur` desc`rcarea rapid` a acesteia.

A]a cum se vede ]i din fig. 22.4, [n care sunt reprezentate diagramele de impulsuri, la blocarea tranzistorului T1, capacitatea C [ncepe s` se [ncarce prin rezisten\a R, cre]terea tensiunii pe emitorul tranzistorului T2 fiind transmis` prin capacitatea C0 (de valoare foarte mare) la catodul diodei D, bloc@nd-o. La bornele rezisten\ei R se men\ine o c`dere de tensiune constant`, de valoare Vcc - VD, care asigur` curent constant de [nc`rcare a capacit`\ii; aceasta se poate [nc`rca p@n` la saturarea tranzistorului T2, astfel [nc@t tensiunea maxim` la ie]ire va fi:

Vcmax = Vcc								(22.5)

Se pot calcula:

T=CRVcc+VBEVcc−VD							(22.6)

trev=CVcc+VBEβ1VgR1−VBE1R1||R2−Vcc−VDRC				(22.7)

Sarcina cu care se [ncarc` capacitatea C pe durata tensiunii liniar variabile este cedat` de capacitatea C0, care, astfel, se descarc`, mic]or@ndu-]i tensiunea la borne. Pentru a liniariza forma de und` pe durata tensiunii liniar variabile (mai sunt ]i alte cauze care determin` o [nc`rcare de tip exponen\ial a capacit`\ii), se folose]te o schem` cu dubl` bootstrapare, ca [n fig. 22.5. Se

Fig. 22.5				Fig. 22.6

observ` c` tensiunea de la intrarea tranzistorului T2 este format` din tensiunea de pe capacitatea C1 [nc`rcat` prin curentul constant debitat de capacitatea C0 prin rezisten\a R, [nsumat` cu tensiunea de pe capacitatea C2, [nc`rcat` at@t de curentul constant ce circul`
prin capacitatea C1 c@t ]i de un curent suplimentar, de compensare, ob\inut prin rezisten\a Rc chiar de la ie]irea circuitului. {n func\ie de curentul de compensare (deci de rezisten\a Rc), se pot ob\ine situa\iile din fig. 22.6, corespunz@nd circuitului subcompensat (a), supracompensat (b) ]i respectiv compensat (c).

4. Schema unui generator de tensiune liniar variabil` de tip Miller, cu amplificator opera\ional, este desenat` [n fig. 22.7.

Fig. 22.7

Fig. 22.8		Fig. 22.9

Tensiunea ce se ob\ine la ie]irea integratorului depinde de forma de und` dreptunghiular` de comand`. Pentru o tensiune de comand` ca [n fig. 22.8.a se ob\ine forma de und` cu por\iuni liniar variabile, din fig. 22.8.b, ale c`ror durate sunt:

T1=T2=T=CRE1+E2Vg						(22.8)

unde E1 ]i E2 sunt limitele de varia\ie ale tensiunii de ie]ire a amplificatorului opera\ional (dependente de tensiunile de alimentare). Amplitudinea tensiunii liniar variabile va fi:

Vcmax = E1 + E2							(22.9)

{n cazul [n care: T > Tc						(22.10)

se ob\ine forma de und` din fig. 22.9.b, [n care amplitudinea tensiunii triunghiulare ob\inute va fi:

Vc=VgTcRC								(22.11)

Condi\ia (22.10) poate fi [ndeplinit` prin modificarea uneia dintre m`rimile Vg, R, Tc sau a tensiunilor de alimentare ale amplificatorului opera\ional.

DESF~}URAREA LUCR~RII

1. Se identific` montajul din fig. 22.10, [n care tranzistorul T1 este de tip npn (de exemplu, BC 172 A) iar tranzistorul T2 este de tip pnp (de exemplu, BC 256 A).

Cu valorile elementelor din montaj, se calculeaz` durata tensiunii liniar variabile, timpul de revenire ]i amplitudinea cu rela\iile (22.2), (22.3) ]i (22.4), pentru valorile extreme ale poten\iometrului P. Se vor considera Vcc = 20 V, VZ = 5,1 V ]i Vg = 5 V; valoarea factorului de curent 1 se va lua din anex` pentru tranzistorul respectiv.

Fig. 22.10

Se calculeaz` frecven\a maxim` posibil` a impulsurilor de intrare, care asigur` durata maxim` pentru tensiunea liniar variabil`:

f0 = 1/(Tmax + trevmax)

2. Se alimenteaz` circuitul cu Vcc = 20 V ]i se aplic` impulsuri de comand` cu amplitudinea Vg = 5 V av@nd durata
Tc > Tmax ]i frecven\a f < f0. Se vizualizeaz` formele de und` la intrare ]i la ie]ire ]i se m`soar` T, trev ]i Vcmax pentru cele dou` valori extreme ale poten\iometrului P.

4. Se men\ine frecven\a impulsurilor de comand` constant` ]i se modific` durata Tc a impulsurilor. Se deseneaz` formele de und` ale tensiunii de ie]ire [n urm`toarele cazuri: Tc = Tmax,
Tc = 0,5 Tmax ]i Tc = 2 Tmax (cu poten\iometrul P la valoarea minim`), preciz@ndu-se m`rimile: T (durata tensiunii liniar variabile), Vcmax (amplitudinea acesteia) ]i trev (timpul de revenire).

5. Se repet` punctul 2 pentru Vcc = 15 V ]i pentru Vg = 5 V. S` se interpreteze rezultatele ob\inute.

{n condi\iile normale de polarizare, se modific` amplitudinea impulsurilor de comand` ]i se constat` influen\a acesteia asupra timpului de revenire, verific@ndu-se rela\ia (22.3) pentru Vg = 2 V; 3 V; 4 V ]i 5 V.

6. Se identific` schema generatorului de tensiune liniar variabil` de tip bootstrap din fig. 22.11, [n care tranzistoarele folosite sunt de tipul npn (de exemplu, BC 172 A), iar dioda din siliciu (BA 243).

Fig. 22.11

Pentru Vcc = 20 V ]i Vg = 5 V, se calculeaz` durata tensiunii liniar variabile, T; amplitudinea, Vcmax, ]i timpul de revenire, trev, cu rela\iile (22.5), (22.6) ]i (22.7) ]i apoi se determin` frecven\a
 f0 = 1/(T + trev). {n calcule se ia C=C1C2C1+C2.

7. Se alimenteaz` circuitul cu Vcc = 20 V, VEE = 5 V ]i se aplic` impulsuri cu amplitudinea Vg = 5 V, cu durata Tc > T ]i de frecven\` f < fc, a]a cum se vede [n fig. 22.4. Se m`soar`, cu osciloscopul, Vcmax, T ]i trev. Se va desena forma de und` a tensiunii de la ie]ire, preciz@nd ]i nivelul de la care [ncepe varia\ia liniar`. Se vor vizualiza ]i tensiunile pe baza tranzistorului T2 ]i pe catodul diodei D.

8. Se repet` punctul 7 pentru VEE = 0 ]i Vcc = 20 V, pentru VEE = 0 ]i Vcc = 15 V ]i apoi, [n condi\ii nominale de polarizare, pentru Vg = 1 V; 2 V; 3 V; 4 V ]i 5 V. Se noteaz` influen\a acestor tensiuni asupra formei de und` de la ie]irea circuitului.

9. {n condi\iile de alimentare de la punctul 7, se conecteaz` circuitul de compensare (bornele 5 ]i 6 se conecteaz` [mpreun`) ]i se deseneaz` forma de und` a tensiunii de la ie]ire pentru pozi\iile extreme ale poten\iometrului.

10. Se identific` montajul din fig. 22.12 realizat cu amplificatorul opera\ional A 741. Dac` generatorul de impulsuri nu genereaz` und` dreptunghiular` simetric` fa\` de zero, impulsurile se vor aplica la borna 6, av@nd grij` s` fie [ndeplinit` condi\ia: C0 >> 2 T0/Rmin. Pentru tensiunile de alimentare ale amplificatorului opera\ional de 12 V, se calculeaz` Vcmax, Tmin ]i Tmax, pentru cele dou` pozi\ii extreme ale poten\iometrului P1 (se va folosi anexa pentru parametrii ]i caracteristicile amplificatorului opera\ional).

Fig. 22.12

11. Se alimenteaz` schema cu tensiunile +12 V la borna 2 ]i  -12 V la borna 3, borna comun` a celor dou` surse de alimentare fiind cuplat` la mas`. Se aplic` impulsuri cu amplitudinea 
2 Vg = 5 V ]i de perioad` 2 Tc = 4 Tmax, la borna 4 (sau la 6). Se vizualizeaz` formele de und` ]i se m`soar` Vcmax, T1 ]i T2 pentru cele dou` valori extreme ale poten\iometrului P.

12. Cu poten\iometrul P la minim, se modific` frecven\a impulsurilor p@n` c@nd T1 = T2 =Tc; se compar` valoarea acestei frecven\e cu valoarea teoretic` f0 = 0,5/Tmin. Se vor desena formele de und` pentru f = f0, f = 2 f0 ]i f = 0,5 f0, m`sur@nd, [n fiecare caz, m`rimile caracteristice ale formei de und` (Vcmax, T1 ]i T2).

13. Cu R = Rmin ]i cu 2 Tc = 4 Tmin, se modific` amplitudinea impulsurilor de comand` [ntre 0 ]i 2 Vg = 5 V. Se m`soar` formele de und` pentru Vg = 1 V; 2 V; 3 V; 4 V ]i 5 V.

14. Referatul va con\ine:

- schema electric` a generatorului de tensiune liniar variabil` cu generator de curent cu valorile componentelor folosite;

- tabel cu rezultatele calculelor ]i m`sur`torilor pentru Tmin, Tmax, timpii de revenire, Vcmax, f0;

- dependen\a timpului de revenire de Vg, tabel ]i grafic;

- formele de und` pentru cele trei cazuri de la punctul 4;

- rezultatele m`sur`torilor de la punctul 5 ]i explicarea lor;

- schema electric` a generatorului de tensiune liniar variabil` de tip bootstrap ]i tabelul cu valorile calculate ]i m`surate pentru
T, Vcmax ]i trev de la punctele 7 ]i 8 precum ]i formele de und` de la punctul 9 cu ]i f`r` circuit de compensare;

- schema integratorului cu amplificator opera\ional cu rezultatele calculelor ]i m`sur`torilor solicitate la punctele 11, 12 ]i 13;

- s` se precizeze sursele de neliniaritate a tensiunilor liniar variabile pentru fiecare din cele trei circuite studiate.