Conversia de energie

Introducere

Sistemele fotovoltaice realizeaza conversia directa a energiei radiatiei solare in energie electrica, fara o poluare sonora si fara emisia unor gaze poluante in mediul ambiant. Sistemele fotovoltaice au fost folosite la inceput pentru a echipa satelitii, dupa aceea pe scara mai larga la echiparea ceasurilor electronice precum si a unor calculatoare. In ultimii 20 de ani sute de mii de sisteme fotovoltaice au fost instalate in toata lumea.        Ele sunt folosite in orase mici, precum si in sate in care implementarea unui astfel de sistem este mai rentabila decat conectarea la reteaua electrica sau folosirea de baterii / minigeneratoare de curent. Astfel de sisteme au functionat perioade lungi de timp in domenii ca pomparea apei, electrificarea unor localitati sau case izolate, gestionarea unor rezerve de apa, aparate de taxat pentru parcari, telecomunicatii sau protectie catodica. 
        Totusi, in ciuda succesului acestor sisteme in toata lumea piata lor reprezinta numai un procent mic din ceea ce ar putea reprezenta piata de sisteme independente. Motivul principal nu este atat unul care tine de tehnologie cat lipsa de informatie. Existenta sistemelor fotovoltaice si rentabilitatea implementarii lor, atat la nivel urban cat si rural nu este cunoscuta de potentialii utilizatori. Deasemenea, exista conceptii gresite privind tehnologia fotovoltaica, ca de exemplu ideea ca sistemele fotovoltaice functioneaza numai in lumina solara intensa, tehnologia este prea sofisticata sau ideea ca ar fi prea scumpa comparativ cu extinderea retelei electrice. 
        In continuare sun t prezentate peste 40 de exemple de aplicatii fotovoltaice eficiente si fiabile care functioneaza atat in Europa cat si in alte tari ale globului. Se demonstreaza astfel urmatoarele caracteristici ale sistemelor fotovoltaice: 
- exista locuri unde sistemele fotovoltaice reprezinta cea mai simpla si ieftina optiune pentru alimentarea cu energie electrica; 
- larga varietate de produse care au fost dezvoltate pentru utilizarea sistemelor fotovoltaice; 
- zonele unde energia electrica fotovoltaica este atat fiabila cat si testata experimental; 
- exemple de produse care au un potential ridicat de piata. 
       Aceste exemple pot fi deosebit de valoroase pentru persoanele a caror activitate se desfasoara in zone indepartate de surse coventionale de energie, pentru experti in domeniul surselor de energie regenerabila, precum si pentru toti cei interesati in vastul potential ala acestei tehnologii deosebit de flexibile, care este energia fotovoltaica. 
Exemplele au fost selectionate dintr-un program al Agentiei Internationale de Energie (IEA).

### Energia fotovoltaica

- Notiuni introductive

- Conversia fotovoltaica

- Factorii de care depinde eficienta celulelor solare

- Conversia fotovoltaica în Romania

- Perspective în producerea curentului electric prin efect fotovoltaic

Notiuni introductive

a) Epuizarea iminenta a rezervelor de combustibil fosil traditional (carbune, petrol, gaze naturale), problema majora pentru populatie.

b) Ce trebuie facut, cu ce trebuie compensata epuizarea resurselor fosile ?

- criza energetica la nivel mondial a stimulat pretutindeni în lume cercetarile pentru dezvoltarea si valorificarea eficienta a unor surse noi, alternative de energie.

- Interes deosebit îl prezinta Soarele.

- Pamantul primeste de la Soare 5180 Q=5180*2,93*1014 kWh .

- Puterea radiata de Soare în afara atmosferei terestre are o densitate medie de 0,1353 W/cm2 .

- La nivelul solului, densitatea puterii radiate scade datorita absorbtiei si împrastierii diferitelor gaze.

c) Posibilitati de utilizare a energiei solare prin transformarea ei în alte forme de energie decat cea electrica:

- în energie biologica

- în energie mecanca

- în energie termica

d) Calitatea unui dispozitiv de transformare a energiei solare în energie electrica se apreciaza dupa:

- eficienta de conversie

- pretul de cost al dispozitivului

- durata lui de viata

Conversia fotovoltaica

a) Prezentare generala

- Antoine Becquerel a descoperit posibilitatea generarii unui curent electric în circuit sub actiunea luminii (în 1839).

- Frenkel (1935), Landau (1936) au dat explicatii asupra fenomenului.

- Conversia radiatiei solare în energie electrica prin efectul fotovoltaic se realizeaza în celule solare

- Se realizeaza direct, fara etape intermediare de transformare în caldura.

b) Celula solara

- dispozitiv realizat cu materiale semiconductoare.

- clasificarea celulelor solare:

- dupa natura neomogenitatii

– homojonctiune

– heterojonctiune

- celule cu:

- semiconductoare monocristaline

- straturi subtiri

- policristaline sau amorfe

- pe baza de Si cele cu GaAs: dau eficienta de conversie ridicata 18-25%

- CdS policristalin, Si amorf hidrogenat: au randamente mai scazute: 5-12%

c) Aplicatii în care intervin celule solare ca generatoare electrice

- generatoare izolate de mica putere (calculatoare de buzunar, radioreceptoare portabile)

- generatoare locale de putere medie (pompe de irigatii, aparate electrocasnice, vehicule electrice)

- generatoare de mare putere (pentru alimentarea retelei de curent alternativ)

Factorii de care depinde eficienta celulei solare

O celula fotovoltaica transforma doar o parte din energia radianta în energie electrica, restul se pierde ca urmare a unei serii de procese ce se petrec în timpul conversiei:

- procese care intervin cand energia este sub forma de radiatie (pierderi de radiatie)

- procese care intervin dupa ce energia radianta a fost transferata semiconductorului

- pentru fiecare proces se poate defini cate o “eficienta partiala”

· eficienta celulei rezulta ca un produs al tuturor “eficientelor partiale”

- patrunderea luminii prin suprafata

- absorbtia incompleta

- generarea purtatorilor

- pierderi de curent datorate recombinarii

- pierderi de tensiune<O:P</O:P

· jumatate din energia absorbita de la soare se pierde sub forma de caldura

· aceasta pierdere face ca maximum de eficienta sa fie în jur de 25%.

Conversia fotovoltaica în Romania

S-au facut cercetari începand din anii ’70 avand urmatoarele obiective:

- realizarea de generatoare solare cu caracter demonstrativ

- realizarea unei fabricatii de serie mica de baterii solare

- dezvoltarea cercetarilor în domeniul bateriilor fotovoltaice.

În 1982 I.C.P.E. a omologat primele module fotovoltaice cu celule din siliciu monocristalin produse de I.P.R.S.. S-au facut studii privind celulele fotovoltaice lichide cu electrozi semiconductori si pentru fotoelectroliza apei. Primele baterii cu celule în strt subtire au fost realizate în perioada 1980-1984.

Perspective în producerea curentului electric prin efect fotovoltaic

Energia electrica produsa prin tehnologie fotovoltaica s-a afirmat ca o sursa de electricitate viabila din punct de vedere economic si nu numai.

Vanzarile mondiale de sisteme fotovoltaice au atins în 1998 150 MW, dupa un deceniu în care au crescut cu 15-20% pe an.

Ajungand la o cifra de vanzari de aproximativ 1 miliard de dolari, industria fotovoltaica a stabilit noi standarde a patruns pe noi piete si si-a demostrat viabilitatea din punct de vedere economic.

# Exemple de sisteme fotovoltaice autonome

Pompare:

- Statie de pompare in Africa

- Statie de pompare apa pentru o ferma de vite

- Statie de pompare apa pentru sate

- Fantana solara si moara de apa

Comunicatii:

- Sisteme de repetare a semnalului in telecomunicatii

- Statii de amplificare a semnalului TV in zone izolate

- Turn de supraveghere a padurilor pentru detectarea incendiilor

- Telefoane de avarie

- Statii de repetare a semnalului in zone izolate

- Statii de repetare a semnalului telefonic de urgenta in zone montane de agrement

- Telefoane pentru urgente in zone montane de agrement

Control:

- Monitorizarea debitului de gaz

- Aparat de taxat in parcari

- Sistem de protectie impotriva coroziunii

- Lubrificanti pentru calea ferate

- Masurarea nivelului apei la lacurile de acumulare

Iluminare:

- Sisteme pentru iluminatul stradal

- Sisteme pentru iluminatul tunelelor

- Sisteme autonome pentru iluminat

- Sisteme pentru iluminatul stradal

- Iluminarea statiilor de autobuz

Transport

- Incarcarea acumulatorilor de masina

- Propulsie electrica pentru barci de vacanta

Semnalizare

- Geamanduri

- Faruri maritime

Racire

- Frigider medical

Instalatii pentru case izolate

- Case mobile

- Case de vacanta

- Vile pentru vacanta

- Case izolate in Franta

- Case izolate in Germania

- Case izolate in Italia

- Oaza WWF

- Electrificare rurala cu sisteme fotovoltaice

- Electrificare rurala cu sisteme fotovoltaice in insule

Generatoare de energie izolate

- Generatoare izolate de energie

- Stocarea energiei electrice prin utilizarea hidrogenului pentru sisteme fotovoltaice

- Ferme in Polinezia Franceza

- Insulele Cook - proiect de electrificare

- Refugiu alpin - Les Evettes

- Mic generator de energie electrica pentru sate

- Sisteme container

- Proiectul Valoren

- Sisteme fotovoltaice pentru altitudine mare

- Sistem fotovoltaic portabil

- Sistem hibrid Diesel/fotovoltaic pe o insula mica

- Electrificarea insulelor izolate

## Statie de pompare in Africa

Scop: Pomparea apei proaspete. De exemplu: in noua tari ale Sahel-ului (39 milioane locuitori, 5 milioane km. patrati)

Avantaje: Apa proaspata este foarte importanta in tari precum cele din Sahel. Pomparea apei cu ajutorul unui sistem fotovoltaic s-a dovedit a fi eficienta si fiabila in zone izolate.

Observatii generale: Din 1974 au fost lansate multe initiative in special in zona Sahel pentru instalarea unor sisteme fotovoltaice de pompare .

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Sahel | Utilizatori | Satenii | Putere | 0.3-4 kWp (720 kWp in total) |
| Pozitie geografica | - | Investitor | EU | Baterie | nu are baterii |
| Nr. sisteme | 1300 | Cost produs | - | Cerere | - |
| Potential in regiune | 5000 | Cost componente fotovoltaice | - | Numar mediu de ore de functionare | - |
|  |  | Fractiune cost componente fotovoltaice | - | Tip sistem | Stationar, izolat |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | sute de km. | Surse auxiliare | nu are |
|  |  | Durata de amortizare | - | An lansare pe piata | 1990 - 1994 |

## Statie de pompare apa pentru o ferma de vite

Scop: Pompeaza apa proaspeta pentru aprox. 140 de vite. Caderea de presiune este de 0 - 5 m,. functie de sistem.

Avantaje: Pomparea continua de apa proaspata, productie ridicata de lapte, alimentare cu apa mai eficienta, pastrarea paturii freatice de apa, riscuri reduse de vaci imbolnavite.

Observatii generale: Sistemul este livrat "la cheie" incluzand rezervorul (70-320 litri), pompa si sistemul fotovoltaic. Este conceputa pentru pomparea de apa din panza freatica (0 - 5 m.)

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Olanda | Utilizatori | Fermierii | Putere | 40 Wp pentru apa de suprafata 80Wp pentru surse de apa mai profunde |
| Pozitie geografica | 52grd N, 5grd E, nivelul marii | Investitor | Fermierii, plata la cumparare | Baterie | 85 pana la 185 Ah la 12V |
| Nr. Sisteme | 5000 (200kWp) | Cost produs | 2000-5000 USD | Cerere | 150Wh/zi numai in timpul verii la 7.5m. cubi la 1m |
| Potential in regiune | 25000(1MWp) | Cost componente fotovoltaice | 600-800 USD | Numar mediu de ore de functionare | 1-2 ani sau 1500 ore functionare |
|  |  | Fractiune cost pentru componentele fotovoltaice | 20% | Tip sistem | Mobil, Izolat/Mobil |
| Potential pe glob | Tari: Belgia, Danemarca, Germania, Surinam, etc. | Distanta pana la retea | >0.5 km. | Surse auxiliare | nu are |
|  |  | Durata de amortizare | Un an | An lansare pe piata | 1980 |

## Fantana solara si moara de apa

Scop: Conceput pentru a furniza apa pentru o fantana arteziana si o moara de apa in parcuri si gradini (decorativ).

Avantaje: Pomparea apei dintr-un rezervor folosit la jetul de apa si la moara de apa. Conectat direct la o pompa cu motor cu curent continuu. Nu foloseste reteaua electrica, baterii si are un set limitat de facilitati de control.

Observatii generale: Inaltimea jetului de apa si viteza de rotatie a rotii morii sunt direct proportionale cu intensitatea radiatiei solare.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Insula Cheju, Coreea | Utilizatori | Institutul de cercetari energetice din Coreea | Putere | 3 kWp |
| Pozitie geografica | 33,5 grd N, 127,5grd E | Investitor | Guvernul coreean | Baterie | nu are |
| Nr. Sisteme | 2 (5 Wp) | Cost produs | 40.000 USD | Cerere | 2 - 10 kWp |
| Potential in regiune | - | Cost componente fotovoltaice | 16.000 | Numar mediu de ore de functionare | - |
|  |  | Fractiune cost componente fotovoltaice | 40% | Tip sistem | Stationar |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | - | Surse auxiliare | nu are |
|  |  | Durata amortizare | - | An lansare pe piata | 1994 |

## Statii de repetare a semnalului in telecomunicatii

Scop: Electrificarea repetoarelor pentru telecomunicatii.

Avantaje: Pret relativ scazut, fiabila.

Observatii generale: Reteaua electrica nu este accesibila in majoritatea cazurilor. Sisteme finlandeze au fost vandute in China.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantarea |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | China | Utilizatori | Companii de telecomunicatii | Putere | 3.7 kWp |
| Pozitie geografica | Provincia Guangxiu | Investitor | Companiile respective fara subsidii | Baterie | 24V/4000 Ah baterii tubulare |
| Nr. Sisteme | peste 200 | Cost produs | 55.000 USD in acest caz | Cerere | 10 kWh |
| Potential in regiune | - | Cost componente fotovoltaice |  | Numar mediu ore functionare | - |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice |  | Tip sistem | Stationar, Izolat/neconectat la retea |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | de obicei mai mult de 20 km. | Surse auxiliare | nu are |
|  |  | Durata amortizare | - | An lansare pe piata | 1988 |

## Sisteme de amplificare a semnalului TV in zone izolate

Scop: Amplificarea semnalului TV in zone izolate care necesita instalarea de numeroase repetoare in locuri indepartate de reteaua electrica. In acest caz energia este produsa de un sistem hibrid (solar/eolian).

Avantaje: Folosirea de surse regenerabile de energie pentru alimentarea statiilor izolate unde extinderea retelei electrice este prea scumpa sau imposibila datorita unor considerente de mediu.

Observatii generale: O statie completa include: o cladire, un turn de beton, echipamentul de transmisie, antenele si un generator de curent electric. Fiecare din generatoare consta dintr-un sistem fotovoltaic, o turbina de vant, un set de acumulatoare si echipamentul de control.

Informatii despre a cest tip de sitem fotovoltaic

| Piata |  | Financiar |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Serra de Estella, Acor si Gardunha | Utilizatori | Compania de televiziune (PT) | Putere | 1450-2280Wp |
| Pozitie | 38-40grd N,7-8grd V, 1000m altitudine | Investitor | PT (60%), Thermie (40%) | Baterie | 540-1056 Ah (100h) la 48V |
| Nr. Sisteme | 4 (6660Wp) | Cost produs | 79.000-80.000 USD | Cerere | 2400-7200 Wh |
| Potential in regiune | 70 | Cost componente fotovoltaice | 10.000-18.000 USD | Numar mediu ore functionare | 4 ani (turbina de vant) |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice | 10-15% | Tip sistem | Stationar, Izolat |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | >3 km. | Surse auxiliare | Turbina de vant (1kW la 12 m/s) |
|  |  | Durata de amortizare | - | An lansare pe piata | 1993 |

## Turn de supraveghere a padurilor pentru detectarea incendiilor

Scop: Sistemul alimenteaza un transmitator/receptor radio folosit de supraveghetori pentru a raporta existenta focurilor in padure. Deasemenea, ofera iluminat pe timpul noptii.

Avantaje: Turnurile pentru observare sunt de obicei localizate in zone izolate, unde reteaua electrica poate fi extinsa foarte greu.

Observatii generale: O statie completa include un turn, echipamentul radio, o lampa si sistemul fotovoltaic uzual (modulul fotovoltaic, acumulatorul si regulatorul). Sistemul opereaza in timpul verii (4-6 luni), cand riscul unor incendii este cel mai ridicat.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | In toate tarile | Utilizatori | Institute forestiere | Putere | 40-60Wp |
| Pozitie geografica | 37-42grd N,6-9 grd V | Investitor | Institute forestiere | Baterie | 100 Ah (100h) la 12V |
| Nr. Sisteme | 80(3200-1800Wp) | Cost produs | 20.000 USD | Cerere | Consum radio:0.25-2A, iluminat:8W |
| Potential in regiune | 500 | Cost componente fotovoltaice | 1.000 USD | Numar mediu ore functionare | - |
|  |  | Fractiune cost componente fotovoltaice | 5% | Tip sistem | Stationar, izolat pe timpul iernii |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | >1 km. | Surse auxiliare | - |
|  |  | Durata amortizare | - | An lansare pe piata | 1990 |

## Telefoane de avarie

Scop: Ofera posibilitatea comunicarii in cazuri de urgenta pentru persoane aflate in dificultate in zone care nu sunt in mod normal acoperite de reteaua telefonica.

Avantaje: Nu este necesara conectarea la retea, deci lucrarile de tragere a cablului telefonic nu sunt necesare. Aceasta creeaza noi piete pentru acest tip de telefon.

Observatii generale: In plus fata de portabilitate, are un sistem inclus care permite identificarea locului de unde se telefoneaza, un indicator in cazul in care sunt suspectate acte de vandalism precum si atentionarea in cazul in care acumulatorii sunt aproape descarcati.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Columbia Britanica in CANADA | Utilizatori | Sectorul public si cel privat | Putere | 20Wp |
| Pozitie geografica | 45-60grd N, 120-140 grd V | Investitor | Proprietarul | Baterie | 100 Ah |
| Nr. Sisteme | 8 utilizate curent | Cost produs | 3.500 USD | Cerere | 24 ore/zi plus dupa cerinte |
| Potential in regiune | peste 1000 de puncte izolate in Columbia Britanica | Cost componente fotovoltaice | 250 USD | Numar mediu ore functionare | - |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice | 8% | Tip sistem | Mobil, fara legatura cu reteaua electrica |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | uneori la 4-5 m. | Surse auxiliare | - |
|  |  | Durata de amortizare | de multe ori este instantaneu | An lansare pe piata | 1993 |

## Statii de repetare a semnalului in zone izolate

Scop: Pentru a produce energia electrica necesara statiilor de repetare a semnalului de telecomunicatii amplasate in locuri izolate

Avantaje: Functionare autonoma, nu este necesara conectarea la retea sau utilizarea de surse auxiliare de energie. Capacitatea este flexibila in functie de numarul necesar de linii de telecomunicatii.

Observatii generale: Sistemele fotovoltaice cu acumulare (baterii electrice) au fiabilitatea necesara la un nivel de intretinere minima.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Insulele Coreene | Utilizatori | Koreea Telecomunication Corporation(KTC) | Putere | 250-300Wp |
| Pozitie geografica | 33-38 grd N, 125-129grd E | Investitor | KTC | Baterie | 24 si 48 V, 100Ah (10h) 6-20 celule |
| Nr. Sisteme | 3000(100kWp) | Cost produs | 120.000 USD | Cerere | <150Wh/zi |
| Potential in regiune | - | Cost componente fotovoltaice | 42.000 USD | Numar mediu ore functionare | - |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice | 35% | Tip sistem | Stationar, izolat |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | 2 km. | Surse auxiliare | - |
|  |  | Durata de amortizare | - | An lansare pe piata | 1988 |

Statii de repetare a semnalului telefonic de urgenta in zone montane de agrement

Scop: Statiile de repetare a semnalului telefonic permit patrulelor de salvare sa comunice cu unitatile locale de politie.

Avantaje: Reducerea muncii si a costului bateriilor. Inainte de introducerea sistemelor fotovoltaice erau folosite sisteme pe baza de baterii care trebuiau inlocuite periodic.

Observatii generale: Nu este necesar un sistem de control a incarcarii datorita dimensiunii reduse a panoului fotovoltaic si a folosirii unor acumulatori tip Ni-Cd. Capacitatea mare pe care o au acumulatorii asigura functionarea si pe timpul iernii cand intensitatea radiatiei solare este mai redusa. Pierderile de energie au fost reduse cu ajutorul unui echipament specializat in reglarea consumului de energie. Sistemele sunt inspectate anual.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Zona nordica a Suediei | Utilizatori | Politia | Putere | 200Wp |
| Pozitie geografica | 61-68 grd N, 13-21grd E | Investitor | Politia | Baterie | 1100Ah la 12V, NiCd |
| Nr. sisteme | 20-30 (5kWp) | Cost produs | - | Cerere | - |
| Potential in regiune | 2 / an | Cost componente fotovoltaice | - | Numar mediu de ore de functionare | - |
|  |  | Fractiune cost componente fotovoltaice | - | Tip sistem | Stationar, izolat |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | >5 km. | Surse auxiliare | - |
|  |  | Durata amortizare | Instantanee | An lansare pe piata | 1979 |

## Telefoane pentru urgente in zone montane de agrement

Scop: Sisteme de comunicatii radio pentru adaposturi de urgenta ale traseelor turistice din zonele montane de agrement. Sistemele sunt concepute pentru a lucra pe toata perioada anului.

Avantaje: Reducerea muncii si a pretului acumulatorilor. Inaintea introducerii sistemelor fotovoltaice erau folosite sisteme bazate pe baterii care trebuiau inlocuite la intervale regulate de timp.

Observatii generale: Nu este necesar un sistem de control a incarcarii datorita dimensiunii reduse a panoului fotovoltaic si a folosirii unor acumulatori tip Ni-Cd. Capacitatea mare pe care o au acumulatorii asigura functionarea si pe timpul iernii cand intensitatea luminii solare este mai redusa. Pierderile de energie au fost reduse cu ajutorul unui echipament specializat in reglarea consumului de energie. Sistemele sunt inspectate anual.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Zona nordica a Suediei | Utilizatori | Turistii care practica ascensiuni sau schi montan | Putere | 20Wp |
| Pozitie geografica | 61-68grd N, 13-21grd E | Investitor | Politia | Baterie | 133Ah la 12V, NiCd |
| Nr. Sisteme | 80-90 (1.8kWp) | Cost produs | - | Cerere | - |
| Potential in regiune | 2 / an | Cost componente fotovoltaice | - | Numar mediu ore functionare | - |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice | - | Tip sistem | Stationar, izolat |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | >5 km. | Surse auxiliare | - |
|  |  | Durata de amortizare | Instantanee | An lansare pe piata | 1979 |

## Monitorizarea debitului de gaz

Scop: Pentru furnizarea energiei electrice sistemelor SCADA care monitorizeaza si controleaza debitul la gurile de sonda de gaz.

Avantaje: Controlul automat al producerii gazului de sonda. Numarul vizitelor pe teren efectuate de personal a fost redus. Companiile de gaz de sonda pot raspunde acum mai rapid cererilor clientilor. Problemele si eventualele defectiuni pot fi detectate mai repede.

Observatii generale: Sistemele fotovoltaice au permis instalarea unor sisteme de monitorizare a debitului de gaz in zone in care reteaua electrica este inaccesibila.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Canada, partea de vest | Utilizatori | Companii de petrol | Putere | 150Wp |
| Pozitie geografia | 52grd N, 112grd V, 1000m. deasupra nivelului marii | Investitor | Companii de petrol | Baterie | 150Ah la 12V |
| Nr. Sisteme | 450 de locatii, 70kWp | Cost produs | 14.000 / USD post instalat | Cerere | 20 Ah/zi |
| Potential in regiune | 5000 posturi (750kWp) | Cost componente fotovoltaice | 2500 USD/ post | Numar mediu ore functionare | 5 ani |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice | 20% | Tip sistem | Stationar, izolat |
| Potential pe glob | - | Distanta pana la retea | 200m. - 4km. | Surse auxiliare | - |
|  |  | Durata de amortizare | Instantanee, energia solara este solutia cea mai ieftina | An lansare pe piata | 1993 |

## Aparat de taxat pentru parcari

Scop: Aparatul este conceput pentru a face fata unei folosiri intense de 200-500 tichete de parcare pe zi utilizand energia solara (filiera fotovoltaica).

Avantaje: Nu implica costuri suplimentare legate de conectarea la reteaua electrica, este mai ieftin decat sistemele conventionale, are si o mobilitate ridicata.

Observatii generale: Sistemul este livrat "la cheie"

Informatii despre acesta tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Financiar |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Germania | Utilizatori | Autoritatile locale | Putere | 9 Wp pentru 200 de tichete pe zi, 23Wp pentru 500 tichete pe zi |
| Pozitie geografica | 53.4.5grd N,10grd E | Investitor | Utilizatori | Baterie | 288Wh |
| Nr. Sisteme | 5000 (100 kWp) | Cost produs | 4.400 USD | Cerere | 3.28 Wh/zi pentru 200 tichete, 6.16 Wh/zi pentru 500de tichete |
| Potential in regiune | 2000 anual | Cost componente fotovoltaice | 475 USD | Numar mediu de ore de functionare | - |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice | 20% | Tip sistem | Mobil, nu este conectat la retea |
| Potential pe glob | 20.000 anual | Distanta pana la retea | Nerelevant, aplicatia este profitabila chiar daca reteaua electrica este aproape | Surse auxiliare | nu are |
|  |  | Durata de amortizare | 4-6 saptamani | An lansare pe piata | 1994 |

## Sistem de protectie impotriva coroziunii

Scop: Sistemele catodice sunt destinate protejarii structurilor metalice impotriva coroziunii cauzate de o reactie chimica intre structura si mediul inconjurator.

Avantaje: Sistemele fotovoltaice ofera o sursa fiabila de energie pentru protectia anticoroziva a structurilor in zone izolate. Comparativ cu sistemele Diesel, cele fotovoltaice nu au nevoie de nici un fel de combustibil si au cerinte foarte scazute de intretinere.

Observatii generale: -.

Informatii despre acest tip de sistem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Sultanatul Omanului | Utilizatori | Companii de petrol si gaz | Putere | 2366 Wp |
| Pozitie geografica | 15gN,55gE | Investitor | Companii de petrol si gaz | Baterie | 4000 Ah la 24V |
| Nr. Sisteme | 45 de sisteme in proprietatea unui utilizator local | Cost produs | Aprox. 25.000 USD | Cerere | 6800 Wh / zi |
| Potential in regiune | - | Cost componente fotovoltaice | - | Numar mediu ore functionare | >15ani |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice | Aprox. 35% | Tip sistem | Stationar, izolat |
| Potential pe glob | sute de kWp anual | Distanta pana la retea | 10 km. | Surse auxiliare | nu are |
|  |  | Durata de amortizare | 3 ani comparativ cu sistemele Diesel | An lansare pe piata | mijlocul anilor '70 |

## Lubrificanti pentru calea ferata

Scop: Lubrificantii pentru calea ferata sunt folositi pentru a reduce uzura diferitelor componente, sine de tren, macaze, etc. Aceasta creste durata de viata a componentelor si reduce poluarea sonora a mediului cu diferite sunete ascutite.

Avantaje: Utilizarea sistemelor in zone departe de reteaua electrica este posibila prin utilizarea sistemeloe fotovoltaice. Datorita necesarului redus de energie ele pot fi rentabile chiar si in zone mai apropiate de reteaua electrica.

Observatii generale: Sistemele de lubrificat sunt livrate "la cheie". O gama larga de panouri fotovoltaice si tipuri de baterii sunt disponibile pentru a face fata diferitelor intensitati ale traficului.

## Masurarea nivelului apei la lacurile de acumulare

Scop: Masurarea nivelului apei la lacurile de acumulare.

Avantaje: Nu exista riscul distrugerii instalatiei de fulgere, etc.

Observatii generale: Datele culese sunt transmise prin cablu de fibra optica la centrul de control pentru a evita contactul galvanic. Hidrocentrala produce o putere de aprox. 1000 MW.

Informatii despre acest tip de sitem fotovoltaic

| Piata |  | Finantare |  | Caracteristici sistem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiune | Suedia | Utilizatori | Vattenfall AB, Suedia | Putere | 8 Wp |
| Pozitie geografica | 66 grd N, 22 grd E | Investitor | Vattenfall AB, Suedia | Baterie | 12 V, 6.5Ah |
| Nr. sisteme | 3 (24 Wp) | Cost produs | - | Cerere | 0.1-0.2 W |
| Potential in regiune | 5-10 | Cost componente fotovoltaice | - | Numar mediu ore functionare | minim 8 ani |
|  |  | Fractiune cost pentru componente fotovoltaice | <50% | Tip sistem | Stationar |
| Potential pe glob | 10.000 | Distanta pana la retea | >100m. | Surse auxiliare | nu are |
|  |  | Durata de amortizare | Imediata | An lansare pe piata | 1987 |