# UNIVERSITATEA TEHNICA 			ANUL UNIVERSITAR

# SARMASAG					       2002-2003

## FACULTATEA DE

ELECTROTEHNICA

PROIECT  LA  DISCIPLINA

### CONVERTOARE ELECTRICE DE PUTERE

CUPRINS

TEMA DE PROIECT

CAPITOLUL 1

CALCULUL SARCINII-MAŞINA DE C.C. CU EXCITAŢIE SEPARATĂ.

  - Generalităţi despre tipul motorului MCC.

  - Calculul parametrilor maşinii(date de catalog).

  - Calculul datelor principale ale indusului.

  - Calculul datelor principale ale excitaţiei.

  - Caculul caracteristicilor mecanice.

## .

## CAPITOLUL 2.

## CALCULUL CONVERTORULUI CU COMUTAŢIE FORŢATĂ.

2.1 Schema desfăşurată de forţa a redresorului din indus.

2.2 Calculul rezistenţelor suplimentare şi a tensiunii de scurtcircuit a .transformatorului.

2.3 Alegerea tiristoarelor şi diodelor.

2.4 Calculul parametrilor de conducţie a dispozitivelor semiconductoare.

2.5 Calculul tensiunii ideale maxime redresate şi a unghiului de comandă ideal.

2.6 Verificarea tensiunii inverse maxime pe dispozitivele semiconductoare.

2.7 Calculul datelor transformatorului.

2.8 Calculul protecţiei tiristoarelor şi diodelor convertorului.

2.9 Calculul comutaţiei şi a unghiului maxim de comandă, verificarea timpului de revenire.

2.10 Caracteristicile externe de comandă.

2.11 Caracteristicile externe.

2.12 Calculul bobinelor pentru netezirea curentului de circulaţie.

### CAPITOLUL 3.

## CALCULUL CONVERTORULUI CU COMUTAŢIE FORŢATĂ.

3.1 Schema desfăşurată de forţă a variatorului de tensiune continuă.

3.2 Calculul rezistenţelor suplimentare.

3.3 Alegerea tiristoarelor principale şi a diodelor de fuga.

3.4 Calculul parametrilor dispozitivelor semiconductoare.

3.5 Schema echivalentă în c.c. Calculul tensiunii ideale a sursei de c.c.

3.6 Calculul constantei de timp raportate.

3.7 Calculul frecvenţei in funcţie de inductivitatea bobinei.

3.8 Calculul pulsaţiei şi limitelor de curent.

3.9 Calculul caracteristicilor externe.

### CAPITOLUL 4

## CALCULUL CHOPPERULUI CU STINGERE DE LA CONDENSATOR.

4.1 Schema variantei de chopper.

4.2 Descrierea proceselor tranzitorii a chopperului.

CAPITOLUL 5

## CALCULUL SISTEMULUI CONVERTOR-MAŞINĂ DE CURENT CONTINUU.

5.1 Calculul caracteristicilor mecanice ale sistemului convertor-maşină la flux .nominal şi slăbit.

TEMA DE PROIECT.

Să se proiecteze alimentarea unei masini de curent continuu cu excitatie separata care lucreaza in 4 cadrane, avand in:

- indus: 2 redresoare trifazate in punte;

- excitatie: 1 variator de tensiune (VTC), varianta D;

Introducere (schema bloc a sistemului )

A

A

B

Bloc

De

Comandă

ML

Bloc de

Comandă

Reţea

Tr3

RdMN

Reţea



iex

Tr1            Tr2                                                    VTC

LBa

Uex	       LBe		           2*RdTP

Ex

Ua            Mcc

Tg

- 

Ua

ia



CAPITOLUL 1.

CALCULUL SARCINII-MAŞINA DE C.C. CU EXCITAŢIE SEPARATĂ.

1.1 Generalitaţi despre tipul de motor M.C.C :

Maşinile de curent continuu din punct de vedere constructiv se compun din:

- Statorul (inductorul maşinii) fix,cuprinzând o carcasă din fontă,oţel turnat sau tablă de oţel sudată, pe care de fixează polii excitaţiei si parţial serveşte ca drum de închidere a fluxului magnetic principal.Polii de excitaţie fixaţi pe carcasă sunt constituiţi din tole de oţel electrotehnic si sunt prevazuţi cu bobinele respective de excitaţie.Bobonele,conectate in serie sau paralel, sunt alimentate in curent continuu şi au sensurile de infaşurare astfel încât polii nord alterneaza cu polii sud.

- Rotorul (indusul masinii) mobil, este confecţionat din tole de oţel electrotehnic.Are forma unui cilindru prevăzut cu crestături pe periferia exterioară în care sunt montate conductoarele înfaşurarii rotorice.

- Colectorul, un corp cilindric mobil (solidar cu rotorul), format din lamele de cupru,izolate unele de altele.Ele fac legătura cu capetele bobinelor înfaşurarii rotorice realizând închiderea înfaşurarii rotorice.pe colector freacă o serie de perii (în general, din grafit) plasate simetric la periferia colectorului, legate alternativ la cele două borne ale maşinii.

Masina electrcă este o masină capabilă sa transforme puterea mecanică primită la arbore in putere electromagnetică sau, invers, putere electromagnetică în puterea mecanică.În primul caz se spune că maşina funcţionează în regim de generator electric, iar în cel de-al doilea în regim de motor electric.Maşinile electrice pot funcţiona de obicei în oricare din aceste regimuri;se spune că ele sunt reversibile din punct de vedere al conversiei de energie realizate.Mai trebiue remarcat că în unele cazuri maşinile electrice pot funcţiona şi în regim de frână electrică, primind atât putere electromagnetică cât şi putere mecanică şi transformându-le în căldură, în acelaşi timp cu dezvoltarea dezvoltarea unui cuplu electromagnetic la arbore.

În majoritatea cazurilor, maşinile electrice se realizează ca sisteme cu mişcare rotativă ,deşi în ultimul timp s-a răspândit şi construcţia maşinilor cu mişcare liniară sau alternativă (rectilinie sau curbilinie), pentru moment destinat însă unor utilizări speciale.După natura curentului electric ce parcurge înfăşurările induse, maşinile electrice se clasifică in maşini de curent continuu şi maşini de curent alternativ.

1.2 Calculul parametrilor masinii(date catalog) :

Date initiale :

N1=2		            k1=1.2         k2=0.15	 k3=70

N2=7		k4=2.83	k5=0.65	k6=0.092

k7=0.017	k8=1.4	 k9=1.4

- Tensiunea nominala a indusului:

UaN=380	V

- Inductivitatea indusului , in procente:

La%=La⋅ΩN⋅100RN=19+k5⋅N2=20	%

- Puterea nominala utila (la arbore) in regim de motor :

PN=k1⋅N2=2.4≃2.5	kW

- Randamentul nominal in regim de motor (fara pierderi in excitatie):

ηN%=PN⋅100UaN⋅IaN=84+k2⋅N2=84.3	%

- Turatia nominala :

nN=20k3+N2=1440≃1500	rot/min

- Turatia maxima raportata :

nmax=nmaxnN=k4+N2100=2.85	u.r.

nmax=Ωmax

- Puterea nominala a excitatiei:

PeN=k6⋅PN=1	kW

- Constanta de timp a excitatiei :

τe=LeRe=0.35+k7⋅N2=0.378	ms

- Tensiunea nominala a excitatiei :

UeN=220	V

- Fluxul remanent in procente :

Φrem%=100⋅ΦremΦN=3+k8⋅N2=5.6	%

- Fluxul saturat in procente:

Φsat%=100⋅ΦsatΦN=131−N2⋅k9=128.2	%

- Calculul curentului nominal din indus :

IaN=PNUaN⋅IaN=35.1	A

- Se recalculeaza :

ηN=PNUaN⋅IaN=82.23	%

1.3  Calculul datelor principale a indusului :

1)	Rezistenta nominala :

RN=UaNIaN=37.5	

2 )	Viteza unghiulara nominala :

ΩN=π⋅nN30=157.08	rad/sec

- Rezistenta circuitului indusului:

-valoarea raportata :	Ra=1−PNUaN⋅IaN=1−ηN=0.093	u.r.

-valoarea procentuala :	Ra%=100⋅Ra%=9.315		%

-valoarea absoluta : 		Ra=Ra⋅RN=RN⋅Ra%UaN=4.75	

- Constanta motorului la flux nominal:

CN=k⋅ΦN=UaN−Ra⋅IaNΩN=2.194	Vs

- Cuplul electromagnetic nominal in regim de motor:

MN=CN⋅IaN=17.55	Nm

- Cuplul nominal la arbore:

MarbN=PNΩN=15.91		Nm

- Cuplul de mers in gol la viteza nominala:

M0=MN−MarbN=1.7	Nm

- Curentul de mers in gol la flux nominal:

-valoarea absoluta : 	I0N=M0k⋅ΦN=0.74	A

-valoarea raportata : 	I0N=I0NIaN=0.093	u.r.

-valoarea procentuala : 	I0N%=100⋅I0N=9.315		%

- Viteza si turatia maxima :

Ωmax=nmax⋅ΩN=447.67		rad/sec

nmax=nmax⋅nN=4275		rot/min

- Inductivitatea circuitului indusului :

La=La%⋅RN100⋅ΩN=La⋅RNΩN=60	 mH

- Constanta de timp a circuitului indusului :

τa=103⋅LaRa=13.66	ms

- Formula de verificare :

ηN=PNUaN⋅IaN=84.3	%

ηN=1−Ra⋅1−I0N=0.832	%

Comparand cele doua randamente observam ca calculele efectuate pana acum sunt corecte .

  - Calculul datelor principale ale excitatiei :

- Date initiale

PeN=0.23	kW	-puterea nominala a excitatiei

UeN=220	V	-tensiunea nominala a excitatiei

τe=0.378	ms	-constanta de timp

- Date calculate

IeN=PeNUeN=1.045	A	-curentul nominal

Re=UeN2PeN=210.435		-rezistenta totala (echivalenta )

Le=τe⋅Re=79.54	mH	- inductivitatea totala (echivalenta )

- Datele unei infasurari de excitatie :

Schema echivalenta de conaxiune a celor doua infasurari de excitatie :

Le/2

Re/2

Le/2

Re/2

IeN

Ue/2

-puterea :    	Pe1,2=PeN2=115	W

-tensiunea : 	Ue1,2=UeN2=110	V

-curentul : 	Ie1,2=IeN=1.045	A

-rezistenta :	Re1,2=R2=105.217	

-inductivitatea :	Le1,2=Le2=39.77	mH

  - Calculul caracteristicilor mecanice:

1)	Calculul curbei de magnetizare:

-date initiale :		Φrem=Φrem%100=0.056		u.r.

Φsat=Φsat%100=1.282		u.r.

k⋅ΦN=CN=2.194		Vs

nmax=Ωmax=2.85		u.r.

-date calculate :

fluxul minim cu care se realizeaza viteza maxima la curent nominal al indusului :

Φm=nmax−1=0.35		u.r.

k⋅Φm=Φm⋅k⋅ΦN=0.76		Vs

fluxul maxim ΦM va rezulta din limita de comanda a convertorului in functie de IeN (comanda excitatiei ) ;

curentul de excitatie Iem se calculeaza din expresia analitica a curbei de magnetizare in functia deΦm .

Formule de raportare :

Φ=k⋅Φk⋅ΦN=ΦΦN

Ie=IeIeN			k⋅Φ=Φ⋅k⋅ΦN

Expresia analitica a curbei de magnetizare :

Metoda a :

Φ=f1aIe=Φrem+Φsat−Φrem⋅thA⋅Ie

Ie=f2aΦ=2⋅A−1⋅lnΦsat−2⋅Φrem+ΦΦsat−Φ

unde :

A=0.5⋅lnΦsat−2⋅Φrem+1Φsat−1

A=1.02

Se foloseste formula :thx=y−2y  ;   y=e2x+1

Metoda b :

Φ=f1bIe=Φrem+Φsat−Φrem⋅1−Φrem⋅IeΦsat−1+1−Φrem⋅Ie

Ie=f2bΦ=Φsat−1⋅Φ−Φrem1−Φrem⋅Φsat−Φ

Metoda a:

| Semninficatia Punctului | indice | I*e | * | Ie | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | u.r. | u.r. | A | Vs |
| Intersectia cu Ordonata | rem | 0 | 0.056 | 0 | 0.12 |
|  |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.66 |
| Flux min. N=max |  | 0.24 | 0.35 | 0.25 | 0.76 |
|  |  | 0.4 | 0.53 | 0.41 | 1.16 |
|  |  | 0.6 | 0.72 | 0.62 | 1.59 |
|  |  | 0.8 | 0.88 | 0.83 | 1.93 |
| Punct Nominal | N | 1 | 1 | 1.04 | 2.19 |
|  |  | 1.2 | 1.08 | 1.25 | 2.38 |
| Curentul mediu Maxim | M |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | 1.14 | 1.46 | 2.52 |
|  |  | 1.6 | 1.19 | 1.67 | 2.61 |
| # Asimptota Curbei | sat |  | 1,28 |  | 2.83 |

Metoda b:

| Semninficatia Punctului | indice | I*e | * | Ie | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | u.r. | u.r. | A | Vs |
| Intersectia cu Ordonata | rem | 0 | 0,060 | 0 | 0.11 |
|  |  | 0.2 | 0,34 | 0,23 | 0.67 |
| Flux min Nmax | m | 0,28 | 0,35 | 0.31 | 0.76 |
|  |  | 0,4 | 0,60 | 0.44 | 1.18 |
|  |  | 0,6 | 0,8 | 0.68 | 1.61 |
|  |  | 0,8 | 0,88 | 0.84 | 2.01 |
| Punct Nominal | N | 1 | 1,00 | 1.04 | 2.19 |
|  |  | 1,2 | 1,02 | 1.25 | 2.36 |
| Curentul mediu Maxim | M |  |  |  |  |
|  |  | 1,4 | 1,07 | 1.48 | 2.49 |
|  |  | 1,6 | 1,1 | 1.7 | 2.6 |
| Asimptota Curbei | sat |  | 1,27 |  | 2.7 |

Caracteristica de magnetizare:

*[u.r.]

b

a

I*[.r.]

Cap.II.    Calculul convertorului

In indus : doua redresoare trifazate cu nul : 2 RdTP

In excitatie : un chopper cu varianta de stingere D

Reglarea tensiunii indusului se realizeaza cu :

-doua convertoare cu comutatie de la retea de 2 cadrane , tip redresor-invertor trifazat in punte ;

Reglarea fluxului de excitatie se realizeaza cu :

-un variator de tensiune continua cu pulsuri unipolare , cu chopper varianta de stingere D ;

Sistemul convertor-M.c.c. va functiona in 4 cadrane prin inversarea curentului in indus .

  - Schema desfasurata de forta a redresorului din indus :

  - Calculul rezistentelor suplimentare si a tensiunii de scurtcircuit la transformator :

- Rezistenta unei faze a transformatorului :

-valoare procentuala :

Rtr%=1.7+0.04⋅N2=1.78	%

-valoarea absoluta :

Rtr=Rtr%⋅RN100=0.845  

- Tensiunea de scurtcircuit la transformator :

usc%=4.2−0.11⋅N2=3.98	%

- Rezistenta bobinei de netezire a curentului motorului de c.c. :

-in indus :	-valoarea procentuala :  RB%=3+0.05⋅N2=3,1	%

-valoarea absoluta : 	RB=RB%⋅RN100=1.472     

-in excitatie : -valoarea procentuala : 		RBe%=6−0.1⋅N2=  5,8 %

-valoarea absoluta : 		RBe=RBe%⋅Rex100=  2.755  

- Rezistenta sursei de c.c. care alimenteaza VTC-ul din excitatie :

Rd%=3.3−0.02⋅N2=3,16	%

-pentru indus : 	Rd=Rd%⋅RN100=1.548	

-pentru excitatie : 	Rd=Rd%⋅Rex100=6.86	

  - Alegerea tiristoarelor si diodelor:

Alegerea tiristoarelor se face pornind de la curentul mediu maxim al tiristorului ( din catalog )

iTmedmax≥2⋅IaN+Icmedmaxnp

unde np reprezinta numarul pulsurilor pe perioada a tensiunii . Pentru redresorul trifazat in punte np=6.

in indus : Icmedmax=0.25⋯0.3⋅IaN , rezulta ca :

iTmedmax≥2.25⋯2.3⋅IaNnp 	⇒	iTmedmax=2.27⋅IaN3=   3.027 A

se alege din catalog tiristorul T 6 N 50…500 .

Datele tiristorului :

-curentul mediu in stare de conductie :   iTAVM=6	A

-temperatura				  Tc=	45  C

-viteza critica de crestere a curentului in stare de conductie : didt=50   A/s

-viteza critica de crestere a tensiunii de blocare : dvdt=50	V/s

Capacitatea de blocare a dispozitivului este exprimata prin parametriiVDRM -tensiunea de varf repetitiva in stare blocata si VRRM - tensiunea inversa de varf repetitiva . Acesti parametrii sunt alesi astfel incat tiristorul sa suporte atat tensiunile repetitive de blocare cat si tensiunile tranzitorii de varf , accidentale.

Coeficientul de siguranta : Cv=1.7…2 .

-durata de polarizare inversa 	tq=50 	s

-tensiunea de prag in stare de conductie 	VT0=	 1.5 V

-tensiunea maxima inversa pe tiristor 	VDRM=VRRM=50…500 V

  - Calculul paramatrilor de conductie ai dispozitivului semiconductor :

Dupa ce s-a ales tiristorul la clasa de curent , se copiaza din catalog graficele care arata caracteristicile de conductie tipica , limita pentru tiristorul ales , iT=fuT. Se alege un punct arbitrar "x" intre cele doua curbe si se noteaza valorile uTx si iTx ;

Se calculeaza rezistenta dinamica a tiristorului :

iTx=41		uTx=2.5

RTd=uTx−uT0iTx=24	m

  - Calculul tensiunii ideale maxime redresate si a unghiului de comanda nominal

Schema echivalenta in c.c. cu date :

La

LBa

RB

Rtr, ntr

RT, nT

R

Rm

Ud

Ud

Ue

Um

Um

E

Sursa ideala redresata

Trans    forma   tor

Convertor

Filtru

Masina de c.c.

- valoarea medie a tensiunii redresate ideale:	Ud=Ud0⋅cosα

- rezistenţa fictivă de comutaţie:

Rγ=kγ⋅Usc2⋅Ud0IdN

- rezistenţa unei faze a transformatorului: Rtr

- nr. secundarelor parcurse de curentul redresat într-o etapă de funcţionare ideală: ntr=2

- rezistenţa statică a tiristorului, în cazul în care id este bine netezit: RT=uTiT

-uT-căderea de tensiune pe tiristor când este parcurs de curentul iT.

- rezistenţa dinamică a tiristorului:RTd=ΔuTΔiT

-ΔuT,ΔiT−variaţiile în jurul punctului, determinat de domeniul de variaţie al

curentului Id.

- numărul tiristoarelor în serie cu sarcina într-o etapă de funcţionare ideală a convertorului:

nT=2

- tensiunea de prag în stare de conducţie:ut0

- valoarea medie a tensiunii redresate luând în considerare fenomenul de suprapunere anodică:

Udγ=Ud0⋅cosα−Rγ⋅Id

Valoarea medie a tensiunii redresate:

Ud=Rγ⋅Id+ntr⋅Rtr+nT⋅RTd+RBa⋅Id+nT⋅uT0+Ua

- căderea de tensiune datorită comutaţiei: Rγ⋅Id

- căderea de tensiune pe rezistenţa transformatorului:	ntr⋅Rtr⋅IdN

- căderea de tensiune pe tiristoare: 	nT⋅RTd⋅IdN

- tensiunea de prag în stare de conducţie: 	nT⋅UT0

Tensiunea medie pe maşină la bornele indusului:

Ua=Ud0⋅cosα−Rγ+ntr⋅Rtr+nT⋅RTd+RBa⋅IdN−nT⋅UT0

Ua=Ud0⋅cosα−Rγ⋅IdN−Rs⋅IdN−nT⋅UT0

- rezistenţele suplimentare (exterioare) în serie cu maşina electrică:

Rs=ntr⋅Rtr+nT⋅RTd+RBa	Rs=3.212  

Impunem ca la αN şi IdN să obţinem punctul nominal de funcţionare.

Ud0⋅cosαN=Ud0IdN⋅kγ⋅Usc2⋅IdN+Rs⋅IdN+nT⋅uT0+Ua

Artificii de calcul:	   IdN=IaN	Ud01=UaN

Admitem temporar:	cosαN=0.98

- kγ=1 coeficient caracteristic convertorului monofazat in punte.

Ud0=Rs⋅IdN+nT⋅uT0+UaNcosαN−kγ⋅Usc2		Ud0=436.658 V (supradimensionat)

cosαN=Rs⋅IdN+nT⋅uT0+UaNUd0+kγ⋅Usc2	cosαN=0.952

αN=25∘

2.6   Verificarea tensiunii inverse maxime pe tiristorul ales

Ud0=sinπpπp⋅Umax⋅3 , unde , Umax=Usmax  si  p=6 pentru convertorul trifazat in punte .

Amplitudinea tensiunii din secundarul transformatorului care alimenteaza convertorul

Usmax=Ud0⋅13⋅πpsinπp=  264.004     V

Tensiunea maxima inversa pe tiristor :

UTmax=3Usmax=  457.268  V

Verificarea tensiunii inverse maxime :

VRRM=500>UTmax

Din inegalitatea precedenta rezulta ca am ales tiristorul corect: T 6 N 500 .

2.7    Calculul datelor transformatorului

- Tensiunea nominală în primarul transformatorului:

UpN=UaN=  380 V

- Tensiunea nominală în secundarul transformatorului:

UsN = a  Ud0 = 457.268  V

unde: a=πpsin(πp)=1.047

- Raportul de transformare:

ktr = UpN  /UsN = 0.831 .

- Curentii din primar si secundar :

IpN =IaNktr⋅b= 7.86  A			unde b=63

IsN = IaN * ktr=6.648  A

- Rezistenţa unei faze a transformatorului, raportată la primar:

Rtr'=ktr2⋅Rtr=  0.584 

- Tensiunea de scurtcircuit a transformatorului

- tensiunea de scurtcircuit activă:

usca=(1+ktr2)⋅R'tr⋅IpNUpN=0.02

- tensiunea de scurtcircuit reactivă:

uscr=usc%100=0.04

- tensiunea de scurtcircuit totală:

usc=(usca)2+(uscr)2=0.045

- Inductivitatea de scăpări:

L =uscr⋅UsNω⋅IdN=7.241  mH

- Inductivitatea de scăpări a transformatorului, raportată la primar:

L’ =uscr⋅UpNω⋅IpN=6.125 mH

- Inductivitatea de scăpări a transformatorului, raportată la secundar :

L” =L'σktr2=8.869 mH

10. Puterea aparentă a transformatorului:

Str=π3⋅Ud0⋅IdN=3.477    kVA

2.8 Calculul protecţiei tiristoarelor

- Protecţia la supratensiuni inverse de comutaţie

Se instalează în paralel cu fiecare tiristor câte un grup RC serie, pentru protecţie la supratensiuni inverse pe tiristor.

Se instalează câte un grup RC serie între fazele secundarului.

Tr

C

R

CS

CS

Calculul elementelor de protecţie:

- condensatorul de protecţie:

C =SN⋅I0N⋅1072⋅π⋅f⋅(URRM2−UinvT2)= 2.016   F

I0N = 0.093 A

UinvT = UT max = 457.268     V

- rezistenţa de protecţie:

R 2⋅LσC= 3.79   

- puterea rezistenţei:

P = 2 (Uef  2  π  f  C)2  R  10-2 = 62.07     W

2.9 Calculul comutaţiei şi a unghiului de maxim de comanda, verificarea timpului de revenire

Prin comutaţie se înţelege procesul de trecere a curentului dintr-o ramură de circuit în altă ramură. Pe durata comutaţiei apare un curent de comutaţie (ik), care se închide prin ambele ramuri de circuit. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a comutaţiei trebuie să existe o tensiune de comutaţie (uk) potrivită.

În cazul nostru, convertorul este cu comutaţie naturală, deoarece pentru comutaţie se utilizează tensiunea “naturală” a reţelei.

Procesul de comutaţie între două laturi , care conţin dispozitive semiconductoare, se mai numeşte suprapunere anodică.

În figura de mai jos se poate vedea fenomenul comutaţiei, curentul de comutaţie şi tensiunea de comutaţie. Pentru exemplificare am considerat starea iniţială în care conduce tiristorul T1. În acest moment curenţii prin tiristoare au valorile:

iT1=Id,

În momentul în care aplicăm impulsul de amorsare pe grila tiristorului T2 apare fenomenul suprapunerii anodice între T1 şi T2, când conduc ambele dispozitive, iar curenţii prin tiristoare vor deveni:

iT1=Id−ik,

iT2

iT1

L

L

La

ik

uk

Us2

R

E

Id

Fenomenul comutaţiei

L

Id

T2

L

ik

us1

LBa

iT2

iT1

uk

Tot din figura se poate vedea că tensiunea de comutaţie, uk, este de fapt tensiunea de linie din secundarul transformatorului.

Durata comutaţiei poate fi exprimată prin unghiul de comutaţie (sau de suprapunere anodică), γ:

γ=arccos (cosα−kγ⋅usc⋅Id)−α, unde α este unghiul de comandă şi I*d curentul de sarcină raportat la curentul nominal. Unghiul de comutaţie minim este dat de relaţia:

γmin=2⋅arcsin kγ⋅usc⋅Id2,şi apare la unghiul α=90∘−γmin2,

iar unghiul de comutaţie maxim este dat de relaţia:

γ0=arccos (1−kγ⋅usc⋅Id), şi apare la unghiul α = 0.

Se observă că unghiul de comutaţie creşte odată cu creşterea curentului sarcinii.

Unghiul maxim de comandă va fi αmaxM = 180 - γ0M , unde γ0M este unghiul de comutaţie maxim la curent de sarcină maxim.

Având în vedere faptul că un tiristor are nevoie de un timp de dezamorsare, tq, pentru a trece din starea de conducţie în starea blocată, trebuie să luăm în considerare şi o rezervă de comutaţie inversă:

ω⋅tq=2⋅π⋅f⋅tq=2⋅π⋅50⋅20⋅10−6=0.45 grade

unde tq = 25[μs] s-a luat mai mare decât tq catalog (vezi paragraful 2.4).

Din considerentele anterioare rezultă că unghiul maxim de comandă va fi:

α’maxM = 180 - γ0M – ω  tq .

Pe urmatoarea pagina sunt redate tabelul si graficul pentru variaţia unghiului de comutaţie în funcţie de unghiul de comandă şi curentul prinsarcină, precum limitele de comandă

| Id [°] | Idm=0.745 [A] | IdN= 8 [A] | IdM=16 [A] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Idm*=0,093 | IdN*= 1 | IdM*=2 |
| 0 | 4.603 | 15.132 | 21.464 |
| 5 | 1.798 | 10.946 | 17.052 |
| 10 | 1.013 | 8.17 | 13.729 |
| 20 | 0.434 | 4.351 | 8.179 |
| 25.97 | 0.533 | 5.147 | 9.501 |
| 30 | 0.367 | 3.762 | 7.186 |
| 40 | 0.287 | 2.998 | 5.837 |
| 50 | 0.241 | 2.546 | 5.009 |
| 60 | 0.213 | 2.68 | 4.49 |
| 70 | 0.196 | 2.1 | 4.176 |
| 80 | 0.187 | 2.011 | 4.012 |
| 88.2 | 0.185 | 1.986 | 3.972 |
| 90 | 0.185 | 1.986 | 3.975 |
| 100 | 0.188 | 2.023 | 4.061 |
| 110 | 0.197 | 2.127 | 4.287 |
| 115 | 0.204 | 2.21 | 4.465 |
| 120 | 0.213 | 2.319 | 4.699 |
| 125 | 0.226 | 2.46 | 5.003 |
| 130 | 0.241 | 2.642 | 5.4 |
| 135 | 0.261 | 2.878 | 5.926 |
| 140 | 0.288 | 3.192 | 6.641 |
| 145 | 0.323 | 3.621 | 7.662 |
| 150 | 0.371 | 4.236 | 9.251 |
| 158 | 0.497 | 6.091 | 11.911 |
| 158.59 | 0.51 | 6.316 |  |
| 164.9 | 0.722 |  |  |
| 175.4 |  |  |  |

 []

0M

min

0N

0m

 [

- I*dM = IdM  /IdN = 2 : curentul maxim raportat;

- I*dN = IdN /IdN = 1 : curentul nominal raportat;

- I*dm = I0N /IdN = 0,093 : curentul minim raportat;

- α’max = 180 – γ0M  - ω  tq  = 158.59  : unghiul maxim de comandă al convertorului.

Aleg unghiul maxim de comandă:

αM = 158 < α’max .

Panta de creştere a curentului prin tiristor la α = 90:

dikdt=ω⋅Ikmax=2⋅π⋅f⋅Ikmax= 7.292*104    A/s

unde Ikmax=IdNkγ⋅usc= 232.101     A  este amplitudinea maximă a curentului de comutaţie ik. Se vede că panta de creştere a curentului este mult mai mică decât panta de creştere maximă admisibilă a tiristorului.

COMUTATIA CURENTULUI SI SUPRAPUNEREA ANODICA

Uk=a*USmax*sint            a=3

Ik=Ikmax*(cos-cost)

Ikmax=232.101 A

| t [º] | uk [V] | ik [A] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -21.63 |
| 10 | 79.4 | -18.12 |
| 20 | 156.2 | -7.7 |
| 30 | 228.36 | 9.3 |
| 40 | 293.57 | 32.38 |
| 50 | 349.86 | 68.4 |
| 60 | 395.53 | 93.81 |
| 70 | 429.17 | 136.29 |
| 80 | 449.78 | 169.17 |
| 90 | 456.72 | 209.26 |
| 100 | 449.78 | 249.36 |
| 110 | 429.17 | 288.23 |
| 120 | 395.53 | 324.71 |
| 130 | 349.86 | 357.69 |
| 140 | 393.57 | 386.14 |
| 150 | 228.36 | 409.23 |
| 160 | 156.2 | 426.24 |
| 170 | 79.4 | 436.65 |
| 180 | 0 | 440.16 |

2.10 Caracteristicile externe de comandă

În figura sunt reprezentate caracteristicile externe de comandă ale convertorului trifazat cu nul, pentru Id = 0, IdN, IdM . Pentru realizarea graficelor am utilizat relaţiile următoare:

Ud = Ud0  cos α;

Udγ = Ud – Rγ  Id ;

Rγ = kγ⋅usc2⋅Ud0IdN=  0.941   [Ω].

Tensiunea pe indusul MCC va fi:

Ua = Udγ – Rs  Id – nT  UTo

|  [] | Ud /Id=0 [V] | Ud /Id=IdN [V] | Ud /Id=IdM [V] | Ua /Id=IdN [V] | Ud /max [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 415.86 | 408.34 | 400.82 | 379.3 | 0 |
| 10 | 409.5 | 401.98 | 394.06 | 373.28 | -3.5 |
| 20 | 390.78 | 383.26 | 375.74 | 354.56 | -14.2 |
| 30 | 360.14 | 352.62 | 345.1 | 323.92 | -31.5 |
| 40 | 318.56 | 311.05 | 303.53 | 282.36 | -55.01 |
| 50 | 267.31 | 259.79 | 252.27 | 231.09 | -84.1 |
| 60 | 207.93 | 200.41 | 192.89 | 171.71 | -118.33 |
| 70 | 142.23 | 134.71 | 127.19 | 106.1 | -155.63 |
| 80 | 72.21 | 64.69 | 57.17 | 35.89 | -194.19 |
| 90 | 0 | -7.52 | -15.04 | -36.21 | -233.1 |
| 100 | -72.21 | -79.73 | -87.25 | -108.42 | -270.23 |
| 110 | -142.22 | -149374 | -157.26 | -178.436 | -298.38 |
| 120 | -207.93 | -215.45 | -222.92 | -244.14 | -325.51 |
| 130 | -267.31 | -275.23 | -282.75 | -303.92 | -348.47 |
| 140 | -318.57 | -326.09 | -333.57 | -354.74 | -362.58 |
| 150 | -360.14 | -367.66 | -375.29 | -396.35 | -378.41 |
| 160 | -399.78 | -407.3 | -414.22 | -435.99 | -391.13 |
| 170 | -409.5 | -417.03 | -424.54 | -445.715 | -408.6 |
| 180 | -415.86 | -423.38 | -430.9 | -452.07 | -415.86 |

Ud [V]

Ud /max		’max=157.69		

2.11 Caracteristici externe

Pentru construirea caracteristicilor externe ale convertorului, vom folosi relaţiile următoare:

Ud = Ud0  cosα  --  tensiunea ideală redresată, la ieşirea redresorului;

Udγ = Ud  - Rγ  Id  --  tensiunea redresată reală, la ieşirea redresorului;

Ua = Udγ – nT  UT0 – Rs  Id  -- tensiunea pe indusul MCC;

E = Ua – Ra  Id  --  tensiunea electromotoare din indusul MCC.

Aşa cum se vede din figură am construit caracteristicile externe pentru mai multe unghiuri de comandă: α = {0, α N = 24.97, 60, 90, 120, α M = 157.69}, şi pentru variaţii ale curentului de sarcină între 0 şi IdM = 2  IdN.

|  [] U [V] |  | 0 | 24,97 | 60 | 90 | 120 | 157,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id [A] |  |  |  |  |  |  |
| Ud | Id=0 | 415.86 | 377.03 | 208.12 | 0.33 | -207.55 | -384.51 |
| Ud | Id=0 | 415.86 | 377.03 | 208.12 | 0.33 | -207.55 | -384.51 |
|  | IdN=8 | 400.8 | 361.97 | 193.06 | -14.72 | -222.6 | -399.57 |
|  | IdM=16 | 385.75 | 346.92 | 178.01 | -29.78 | -237.66 | -414.62 |
| Ua | Id=0 | 412.86 | 374.03 | 205.12 | -2.66 | -210.55 | -387.51 |
|  | IdN=8 | 372.11 | 333.28 | 164.37 | -43.42 | -251.3 | -428.26 |
|  | IdM=16 | 331.36 | 292.52 | 123.62 | -84.17 | -292.05 | -469.01 |
| E | Id=0 | 412.86 | 374.03 | 205.12 | -2.66 | -210.55 | -387.51 |
|  | IdN=8 | 336.71 | 297.88 | 128.97 | -78.82 | -286.7 | -463.66 |
|  | IdM=16 | 260.56 | 221.72 | 52.82 | -154.97 | -362.85 | -539.81 |

U [V]

=0						Ud

Ud

Ua

=N=21,74					E

=60

=90		IdN=35,1                                   IdM=70,2										               Id [A]

=120

=M=151,5		Ud/Mmax

-Ud0

2.12 Calculul bobinei de netezire

Bobina de netezire are rolul de a reduce pulsaţiile curentului redresat. Am urmărit să se realizeze condiţia:

Id critic < Id min ,

unde Id critic este curentul de sarcină când convertorul se află la limita conducţiei permanente. Am ales Id min = I0N = 2.63  [A] şi rezultă:

Ld>Ud0ω⋅I0N⋅1−πptanπp,⇒  Ld= 0.123  [H].

Ld = LB + La este inductivitatea totală a circuitului de sarcină. LB reprezintă inductivitatea bobinei de netezire, iar La este inductivitatea indusului MCC. Rezultă deci că inductivitatea bobinei de netezire este:

LB = Ld – La  = 0.063     H

3. Calculul convertorului cu comutaţie forţată

3.1 Schema desfăşurată de forţă

3.2 Calculul rezistenţelor suplimentare

Rezistenţa sursei curent continuu:

R%d = 3,3 – 0,02 × N2 = 3.26	 [%];

Rd  = Rd%⋅ReN100=6086	 [Ω].

Rezistenţa bobinei de netezire a curentului:

R%Be = 6 – 0,1 × N2 = 5.8	 [%];

RBe = RBe%⋅ReN100=12.2	 [Ω].

Notăm:

R = RBe + ReN = 222.64	 [Ω].

3.3 Alegerea tiristoarelor principale

ITAVM  > 1,2 × IeN = 1.255	 [A]

După cum se vede din calculul de mai sus, avem nevoie de un tiristor din clasa T3R50-800. Am ales un tiristor rapid care să poată lucra la frecvenţa de comutaţie a VTC – ului.

Tiristorul ales are următoarele date de catalog:

- ITAVM = 3   	[A] : curentul mediu în stare de conducţie;

- URRM = 50--800	 [V] : tensiunea inversă repetitivă maximă;

- tq = 10 [μs] : timpul de dezamorsare prin comutaţia circuitului;

- UTM = 2.5		 [V] : tensiunea maximă în stare de conducţie;

- UT0 = 1.2		 [V] : tensiunea de prag în stare de conducţie

- dvdt=50               Vμs :viteza critica de crestere a a tensiunii de blocare ;

Alegem provizoriu dioda: D 3 N 50…800

- ITAVM = 3            [A] : curentul mediu în stare de conducţie;

- URRM = 50…800	 [V] : tensiunea inversă repetitivă maximă;

- UF0 =1.1	 [V] : tensiunea de prag în stare de conducţie

3.4 Calculul parametrilor dispozitivelor semiconductoare :

VTx=2.5 V si ITx=10 A

Se alege rezistenta : RTd=VTx−VT0ITx=  13	m

RstT=VTx/ITx=38.75 m

Rezistenţa dinamică a diodei:

Rdd=UTx−UT0iTx	Rdt=11.25 m

unde: UTx= 1.55  V  şi iTx=40  A

Rezistenţa statica a diodei:

Rstd=Utx/Itx=38.75 m

3.5 Schema echivalentă în c.c. Calculul tensiunii ideale a sursei de c.c. şi a duratei nominale de conectare

Ud     D                    Umed                 Ue

Ld                                        Imed     RBe

Ud0     Le

Rd Re

LBe

Sursa de tensiune

continuă

VTC

Bobina de

netezire

Sarcina

Schema echivalentă în c.c.

Tensiunea ideală a sursei de c.c. este:

Ud0 = kd0  (UeN + (RBe + nT  RstT + Rd)  IeN),

unde kd0 = (1,08  1,12), iar nT = 2 este numărul de tiristoare în serie cu sarcina. Prin urmare:

Ud0  = 264.22		 [V].

Tensiunea de intrare în VTC:

Ud = Ud0 – Rd  ImedN = 257.05	 [V].

Tensiunea de ieşire din VTC:

UmedN = UeN + RBe  IeN = 232.76	 [V].

Durata de conectare nominală:

T*cN = UmedNUdN=RBe⋅IeN+UeNUd0−Rd⋅IeN=0.9

Utmax>1.2*Ud0=317.06  Tiristorul ales este T3R400

3.6 Calculul constantei de timp raportată

Calculul se face din condiţia limitării pulsaţiei curentului sub (ΔId)max:

(ΔId)max = 30%  IeN = 0.314 [A].

τ≥2⋅ln Ud+R⋅(ΔId)maxUd+R⋅(ΔId)max−1=0.917   u.r.

Din relaţiile de mai sus rezultă că τ* = 0917    u.r.

3.7 Calculul frecvenţei în funcţie de inductivitatea bobinei

Frecvenţa se calculează după formula:

f=R⋅τLe⋅(1+LBe),

unde L*Be = LBe / Le. În figura urmatoare se poate vedea modul în care variază frecvenţa, pentru valori ale lui L*Be cuprinse în intervalul [0, 2].

| L*Be | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | 2.56 | 2.05 | 1.71 | 1.46 | 1.28 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | 0.85 |

3.8 Calculul pulsaţiei şi a limitelor de curent

Se folosesc următoarele formule cu condiţiile: E = 0 şi Ud = Ud0:

- iemin=UdR⋅eTcτ−1e1τ−1−ER : amplitudinea minimă a curentului de excitaţie;

- iemax=UdR⋅1−e−Tcτ1−e−1τ−ER : amplitudinea maximă a curentului de excitaţie;

- Δie = ie max – ie min : pulsaţia curentului.

| T*c [u.r] | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imin | 0 | 0.146 | 0.326 | 0.547 | 0.819 | 1.155 |
| Imax | 0.62 | 0.775 | 0.954 | 1.174 | 1.445 | 1.779 |
| I | 0.62 | 0.629 | 0.628 | 0.627 | 0.626 | 0.625 |

3.9 Calculul caracteristicilor externe

Pentru realizarea caracteristicilor , am folosit următoarele formule:

Ue = Re  Ie : tensiunea pe excitaţie;

Umed = T*c  Ud : tensiunea la ieşire din VTC;

Ud = Ud0 – Rd  Ie : tensiunea la intrare în VTC;

T*c = [0 , 1] : durata de conectare;

Conform metodei a) de la curba de magnetizare avem:

Φ=f1a(Ie)=Φrem+(Φsat−Φrem)⋅tanh(A⋅Ie),

unde	A=0,5⋅lnΦsat−2⋅Φrem+1Φsat−1=1.069

k  Φ = Φ*  CN;

k  ΔΦ = CN  (Φ*max – Φ*min),

unde:   Φ*max = Φ*rem + (Φ*sat – Φ*rem)  tanh(A  i*e max),

Φ*min = Φ*rem + (Φ*sat – Φ*rem)  tanh(A  i*e min),

i*e max = ie max / IeN şi i*e min = ie min / IeN..

| I*e | 0 | 0,11 | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 0,88 | 0,99 | 1,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ie | 0 | 1,03 | 2,04 | 3,06 | 4,06 | 5,07 | 6,06 | 7,05 | 8,03 | 9,01 | 9,98 |
| Uex | 0 | 12,40 | 24,74 | 36,99 | 49,18 | 61,30 | 73,34 | 85,31 | 97,22 | 109,05 | 120,82 |
| Ud | 131,00 | 130,61 | 130,22 | 129,84 | 129,46 | 129,08 | 128,70 | 128,32 | 127,95 | 127,58 | 127,21 |
| Umed | 0 | 13,06 | 26,04 | 38,95 | 51,78 | 64,54 | 77,22 | 89,82 | 102,36 | 114,82 | 127,21 |
| T*c [u.r] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1 |
| Imin | 0 | 0,57 | 1,22 | 1,93 | 2,74 | 3,63 | 4,64 | 5,77 | 7,02 | 8,43 | 10,01 |
| Imax | 0 | 1,58 | 2,99 | 4,24 | 5,37 | 6,38 | 7,27 | 8,08 | 8,79 | 9,44 | 10,01 |
| I | 0 | 1,00 | 1,77 | 2,31 | 2,63 | 2,74 | 2,63 | 2,31 | 1,77 | 1,00 | 0 |
| I* | 0 | 0,11 | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,25 | 0,19 | 0,11 | 0 |
| K | 0,65 | 3,00 | 4,18 | 4,90 | 5,38 | 5,72 | 5,98 | 6,18 | 6,35 | 6,48 | 6,59 |
| K | 0 | 3,01 | 7,41 | 11,33 | 14,17 | 15,69 | 15,75 | 14,29 | 11,23 | 6,50 | 0 |
| K* | 0 | 0,46 | 1,13 | 1,73 | 2,17 | 2,40 | 2,41 | 2,19 | 1,72 | 0,99 | 0 |
| * | 0,1 | 0,46 | 0,64 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,01 |

U [V]

T*c [u.r]

Ud

Umed

Uex

U [V]

Ud

Umed

Uex

Ie [A]

K

T*c

Ie

Ie [A]

T*c [u.r]

3.10 Diagramele de tensiuni şi curenţi în funcţie de timp

În figura 3.7 sunt date diagramele de tensiuni şi curenţi pentru VTC - ul format din chopperul CS1, dioda D1 şi tiristorul T4, diagramele pentru al doilea VTC fiind identice.

Diagramele sunt reprezentate pentru trei valori are duratei de conectare, şi anume pentru durata de conectare minimă, T*cm, impusă de turaţia maximă (care determină fluxul minim de excitaţie şi implicit curentul minim de excitaţie), pentru durata de conectare nominală, T*cN şi pentru durata de conectare T*c = 0,9, unde apare pulsaţia maximă a curentului de excitaţie.

iA1, iB1

Ie max

Ie min

ie

ue

iT1

uT1

iD1

uD1

Ud

t

t

t

t

t

t

t

-Ud

Tc

T

Umed

T*c = 0,9

iA1

iB1

iA1

iB1

Tc

T

Ie

Umed

Ud

t

t

t

t

t

t

t

-Ud

iD1

iA1, iB1

Ie max

Ie min

ie

ue

iT1

uT1

iD1

uD1

Ie max

Ie min

Ie max

Ie min

Ud

ue

ie

uD1

uT1

iT1

T*c = T*cN

iA1, iB1

Ie max

Ie min

ie

ue

iT1

uT1

iD1

uD1

Ud

t

t

t

t

t

t

t

-Ud

T*c = T*c m

A1 – impulsurile de amorsare;

iB1 – impulsurile de stingere;

ie – curentul de excitaţie;

ue – tensiunea de excitaţie;

iT1 – curentul prin tiristorul T1;

uT1 – tensiunea pe tiristorul T1;

iD1 – curentul prin dioda D1;

uD1 – tensiunea pe dioda D1.

Diagramele de tensiuni şi curenţi ale variatorului din

cadranul I pentru duratele de conectare T*c N, T*c = 0,9 şi T*c m.

4. Calculul chopperului cu stingere de la condensator

4.1 Schema variantei de chopper

În figura  este data schema unui chopper varianta D.

Gasiti in carte!!!!!!!!!!!!!!!!!

4.2 Descrierea proceselor tranzitorii ale chopperului

Chopperul funcţionează după cum urmează:

1. Încărcarea iniţială a condensatorului:

- se comanda deodata tiristorul pricipal T si tiristorul Tr;

- Tr prin inductivitatea La incarca condensatorul apoi se blocheaza ;

2. Amorsarea tiristorului principal, şi funcţionarea în intervalul [0, Tc] :

- T conecteaza sursa la sarcina ;

- se comanda tiristorul auxiliar Ta care prin circuitul oscilant La-C realizeaza inversarea tensiunii condensatorului ;

3. Blocarea tiristorului principal, şi funcţionarea în intervalul [Tc, T]:

- se da impuls de comanda pe tiristorul de stingere Ts,care il polarizeaza invers pe T;

- reincarcarea condensatorului se face in circuitul oscilant La-C prin dioda auxiliara Dr;

- reincarcarea condensatorului la functionare in sarcina, are loc prin tiristorul Ts, la mers in gol prin tiristorul Tr.

Fenomenele descrise la punctele 2. şi 3. se repetă ciclic atâta timp cât dorim să

funcţioneze chopperul.

Schema are urmatoarele avantaje:

- prin tiristorul principal nu circula curentul condensatorului;

- durata relativa de conectare poate fi redusa dtorita lui Lr-Dr ;

5. Calculul sistemului Convertor – MCC

5.1 Calculul caracteristicilor mecanice ale sistemului Convertor – MCC  la flux nominal şi la flux slăbit

Ecuaţia de funcţionare a sistemului Convertor – MCC este:

Ω=Ud0⋅cosα−nT⋅UT0−Rtot⋅Iak⋅Φ,

unde Rtot = Rγ + Ra + ntr  Rtr + nT  RdT + RBa = 8.9  Ω.

# Caracteristica naturală :

Punctul nominal de funcţionare se obţine dacă în ecuaţia de mai sus se introduc valorile nominale: IaN = 8 [A], UaN = 380[V], CN = kΦeN = 2.194 [Vs]. Dacă în ecuaţia de mai sus introducem pe Ia = 0, obţinem al doilea punct de pe caracteristica naturală, corespunzător regimului de mers în gol la tensiune nominală, flux nominal şi cuplu nul. Prin aceste două puncte am trasat caracteristica naturală a sistemului.

# Caracteristicile artificiale :

- caracteristica pe care, la curent nominal şi flux nominal, avem Ω = 0:

; cosα0p=nT⋅UT0+Rtot⋅IaNUd0		;0p=79.7

- caracteristica pe care, la curent nominal şi flux nominal, avem Ω = ΩN /2=78.57

cosα1=CN⋅ΩN2+nT⋅UT0+Rtot⋅IaNUd0		;	1=53.56

- caracteristica pe care, la curent nominal şi flux nominal, avem Ω = -ΩN /2:

cosα2=−CN⋅ΩN2+nT⋅UT0+Rtot⋅IaNUd0	;	2=104.09

Cuplul electromagnetic se calculează după formula: M = kΦIa.

- caracteristicile mecanice la flux de excitaţie minim şi α = 0, αN, αM:

M = kΦemIa;

- caracteristicile mecanice la fluxul de excitaţie kΦ = CN /2 şi α = αN, αM:

M = CNIa /2.

În figura sunt reprezentate caracteristicile mecanice ale sistemului Convertor – MCC, Ω = f(M). Cuplul variază între [-2MN, 2MN].

Caracteristica la K =constant si tensiune variabila ( variabil)

| kΦα | Ia | Ia=0 | Ia=IaN | 2IaN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ia |  | 0 | 8 | 16 |
| kΦN αN | M | 0 | 17.552 | 35.104 |
|  |  | 170.062 | 137.61 | 105.158 |
| kΦN α1 | M | 0 | 17.552 | 35.104 |
|  |  | 110.986 | 78.533 | 46.081 |
| kΦN αop=0 | M | 0 | 17.552 | 35.104 |
|  |  | 32.453 | 0,00133 | -32.45 |
| kΦN α2 | M | 0 | 17.552 | 35.104 |
|  |  | -47.415 | -79.579 | -112.031 |
| kΦN αM | M | 0 | 17.552 | 35.104 |
|  |  | -175.186 | -209.198 | -214.65 |
| -kΦN αM | M | 0 | -17.552 | -35.104 |
|  |  | 175.186 | 209.198 | 214.65 |
| -kΦN α2 | M | 0 | -17.552 | -35.104 |
|  |  | 47.415 | 79.579 | 112.031 |
| -kΦN αop | M | 0 | -17.552 | -35.104 |
|  |  | -32.453 | -0.00133 | 32.45 |
| kΦN 1 | M | 0 | -17.552 | -35.104 |
|  |  | -110.986 | -78.533 | -46.081 |
| -kΦN αN | M | 0 | -17.552 | -35.104 |
|  |  | -170.062 | -137.61 | -105.158 |