UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREªTI

CATEDRA DE FIZICÅ

LABORATORUL DE

TERMODINAMICÅ SI FIZICÅ STATISTICÅ

DETERMINAREA CONSTANTEI BOLTZMANN  PRIN MÅSURAREA CURENTULUI DE DIFUZIE ÎNTR-UN TRANZISTOR

DETERMINAREA CONSTANTEI BOLTZMANN PRIN MÅSURAREA CURENTULUI DE DIFUZIE ÎNTR-UN TRANZISTOR

1. Scopul lucrårii

Scopul acestei lucråri este determinarea mårimii constantei Boltzmann. Pentru determinare, se foloseste dependen¡a caracteristicii curent-tensiune din circuitul de colector al unui tranzistor, de anumi¡i parametri (printre care si constanta Boltzmann).

2. Teoria lucrårii

Pentru a întelege func¡ionarea unui tranzistor, vom examina ini¡ial jonc¡iunea p-n. O jonc¡iune semiconductoare p-n, este un ansamblu format din alipirea unui semiconductor de tip p cu unul de tip n (vezi figura 1):

Fig. 1

Intre cele douå regiuni n si p, existå o diferen¡å de concentra¡ii de electroni respectiv de goluri; corespunzåtor acestui gradient de concentra¡ii va apare tendin¡a de egalare a concentra¡iilor prin difuzie de electroni cåtre regiunea Sp, respectiv de goluri cåtre regiunea Sn (vezi figura 1). Simultan cu acest proces, au loc fenomene de recombinare, adicå de anihilare a perechilor electron-gol. in acest fel, la contactul celor douå regiuni semiconductoare, apare pe o lungime l  10-4 cm, un câmp electric de baraj care împiedicå difuzia ulterioarå de purtåtori. Zona de lungime l se numeste strat (sau zonå) de baraj. Electronii difuza¡i din Sn cåtre Sp, vor fi minoritari în noua regiune fa¡å de goluri; corepunzåtor, în regiunea Sp, golurile vor reprezenta purtåtorii majoritari iar electronii, purtåtorii minoritari. Invers, în regiunea Sn, electronii vor fi purtåtori majoritari iar golurile, purtåtori minoritari.

O jonctiune poate fi polarizatå în sens direct (polul pozitiv al sursei este aplicat pe regiunea Sp iar cel negativ pe regiunea Sn) sau în sens invers dacå polaritatea sursei este schimbatå (vezi figura 2). in primul caz apare un câmp electric exterior opus câmpului Eb; corespunzåtor, câmpul electric total va scådea usurând deplasarea purtåtorilor. Similar, la polarizarea inverså câmpul electric total (de acelasi sens cu cel de baraj) va creste, împiedicând deplasarea purtåtorilor.

Se poate aråta cå în anumite condi¡ii indeplinite la majoritatea semiconducto rilor, intensitatea curentului prin jonc¡iune va creste exponen¡ial cu tensiunea directå aplicatå. La polarizarea inverså curentul va scådea în primå fazå exponen¡ial, atingând o valoare de satura¡ie extrem de reduså.

Fig. 2			                        Fig. 3

Prin montarea a douå jonc¡iuni semiconductoare în opozi¡ie, se ob¡ine un tranzistor (figura 3). Dacå cele trei regiuni semiconductoare sunt succesiv de tip       n-p-n, tranzistorul este de tip npn (secven¡a p-n-p genereazå un tranzistor de tip pnp). Cele trei regiuni se numesc corespunzåtor emitor,bazå, colector. Prima jonc¡iune (realizatå la contactul bazå-emitor) este polarizatå în sens direct si se numeste jonc¡iune bazå-emitor. A doua jonc¡iune (la contactul bazå-colector) este polarizatå invers si se numeste jonc¡iune bazå-colector.

in urma polarizårii directe a emitorului, în circuit apare un curent propor¡ional cu tensiunea U aplicatå. Purtåtorii genera¡i vor trece prin bazå, din emitor în colector (fårå pierderi substan¡iale, deoarece baza este foarte sub¡ire si deci recombinarea în ea este neglijabilå). Electronii injecta¡i din emitor, vor genera deci în colector un curent de difuzie dat de:

(1)

unde e0 = 1,610-19 C este sarcina electronului, I0 valoarea curentului de satura¡ie la polarizare inverså, T temperatura absolutå(în Kelvin) iar k este constanta Boltzmann. Logaritmând rela¡ia de mai sus, ob¡inem:

(2)

Se observå cå dependen¡a dintre lnI si U este o dreaptå de pantå . Rezultå cå determinând panta m, putem calcula imediat constanta Boltzmann pe baza rela¡iei:

(3)

3. Descrierea instala¡iei experimentale

Dispozitivul experimental cuprinde un tranzistor de tip npn (model BC171) introdus într-un cuptor electric C (figura 4). Cuptorul este alimentat de la sursa de tensiune continuå S1 prin intermediul poten¡iometrului P1.

Fig. 4                                                                   Fig. 5

Temperatura este înregistratå de un termometru Tm, introdus în cuptorul C.

Sursa de curent continuu S2, polarizeazå direct jonc¡iunea emitor-bazå a tranzistorului T prin intermediul rezisten¡ei R = 1,1k (figura 5). Tensiunea U dintre emitor si bazå, este måsuratå de un voltmetru V de curent continuu (UNIMET) iar curentul de colector este måsurat de un miliampermetru mA de curent continuu (MAVO-35) .

4.Modul de lucru

a) Pentru început se fac determinåri la temperatura camerei (sursa S1 deconectatå). Cu poten¡iometrul P1 fixat la minim, se alimenteazå sursa S2 de la re¡eaua de 220V c.a.Pornirea sursei se face prin rotirea comutatorului notat cu “<Up”.

b) Se fixeazå domeniile de måsurare ale voltmetrului (scala de 1V c.c.) si ale miliampermetrului (scala 5mA c.c.).Se citeste temperatura camerei T0 la termometrul Tm.

c) Se variazå tensiunea U cu ajutorul poten¡iometrului sursei (notat cu “U”), în trepte de câte 0,02V, începând cu tensiunea de deschidere a jonc¡iunii (aproximativ 0,5V), pânå la 0,66V. (Citirea tensiunii U se va face pe voltmetrul UNIMET si nu pe voltmetrul sursei S2).

d) Simultan cu valorile tensiunii se citesc valorile corespunzåtoare ale curentului de colector; datele ob¡inute se trec în tabelul de mai jos:

| U(V) | I(A) | lnI |
| --- | --- | --- |

e) Se pune în func¡iune redresorul S1 si se fixeazå poten¡iometrul P1 pe o pozi¡ie oarecare. Se asteaptå stabilizarea temperaturii un interval de câteva minute. Se repetå determinårile de la punctele c) si d) pentru încå douå valori diferite ale temperaturii T1 si T2, citite la termometrul Tm.

5. Indica¡ii pentru prelucrarea datelor experimentale

a) Se traseazå printre puncte, dreptele lnI = f(U); dreptele vor fi trasate cu simboluri diferite, pentru cele trei  temperaturi T0, T1,si T2, pe acelasi grafic.

b) Se calculeazå pantele celor trei drepte.

c) Din rela¡ia (3) se determinå valorile constantei Boltzmann pentru cele trei temperaturi; se face media valorilor ob¡inute.

Semiconductorii de tip n sau p reprezintå semiconductori dopa¡i cu impuritå¡i în mod controlat. in semiconductorii de tip n, impuritå¡ile sunt donoare iar conduc¡ia este mediatå de electroni; în cei de tip p, impuritå¡ile sunt acceptoare iar conduc¡ia este mediatå de goluri.