ELECTROCUTAREA

Prin electrocutare se intelege trecerea unui curent electric prin corpul omenesc. Tensiunea la care este supus omul la atingerea unui obiect intrat accindental sub tensiune este numita tensiune de atingere. Electrocutarea are loc atunci cand omul atinge concomitent doua elemente bune conducatoare de electricitate, intre care exista o diferenta de potential. Accidenmtele electrice se produc prin actiunea violenta si vatamarea de catre curentul electric asupra omului. Accidentele electrice se clasifica in:

- socuri electrice

- accidente provocate de trecerea curentului electric prin organism.

Gravitatea accidentului e dependenta de intensitatea curentului care strabate organismul, influentata la randul ei de rezistenta a corpului.Rezistenta corpului la curentul electric depinde de starea stratului superficial al pielii. Prin urmare gravitatea electrocutarii este determinata de:

- intensitatea curentului ce trece prin corpul accidentatului (intre 0,010-0,050 V in cazul curentului alternativ)

- traseul urmat de curent prin corpul accidentatului (cand curentul stabate organele vitale electrocutarea este deosebit de periculoasa)

- durata actiunii curentului ce trece prin inima iar accidentatul ramane sub actiunea acestuia (in acest caz accidentatul este mortal)

- umezeala mediului si temperatura (cand acestea sunt ridicate produc transpiratia pielii care devine buna conducatoare de elecricitate)

- marimea suprafetei de contact intre corpul accidentatului si elementele aflate sub tensiune

Efectele trecerii curentului electric prin corpul omenesc se pot grupa in :electrosocuri si electrotraumatisme.Cand valoarea intensitatii curentului electic este mai mica de 1 mA,nu se simte efectul socului electric.La valori de 10 mA se produc comotii nervoase in membre: contractiile muschilor fac ca desprinderea omului de obiectul aflat sub tensiune sa se faca greu. Peste valori de 10 mA se produc fibrilatia inimii si oprirea respiratiei. Electrotraumatismele se datoreaza efectului termic al curentului electic si pot provoca orbirea,metalizarea pielii,arsuri.

Electrocutarile sunt provocate prin atingere directa sau atingere indirecta.

Atingerea directa consta in atingerea elementelor metalice neizolate sau cu izolatia defecta, ale unei instalatii aflate in mod normal sub tensiune.

astfel de situatii apar la: atingerea a doua elemente din care cel putin unul este sub tensiune si nu este izolat; desfasurarea cu mana neizolata a soclului unui bec; atingerea unor conductoare scoase de sub tensiune; atingerea unui conductor sau a unei borne intr-o instalatie in care dupa intrerupere a ramas inchis un contact; atingerea unui obiect inalt intrat sub tensiunedatorita apropierii de un conductor.

Atingerea indirecta a unor elemente metalice ale instalatiilor se poate produce prin:

- atingerea concomitenta a unui obiect intrat accidentalsub tensiune,

- atingerea concomitenta a unui utilaj defect neracordat la o instalatie de protectie si a unui obiect in contact cu pamantul chiar daca omul este izolat fata de pamant,

- atingerea concomitenta a doua utilaje;

Pentru a realiza protectia la electrocutarea prin atingere directa instalatiile si echipamentele electrice se construiesc astfel inchat elementele aflate in mod normal sub tensiune sa nu poata fi atinse. Pentru aceasta se foloseste inchiderea in carcase, conductoarele de legatura se izoleaza, se amplaseaza liniile electrice la inaltimi mari unele nu pot fi atinse intamplator, echipamentele aflate sub tensiune in locuri deschise se izoleaza, cu imprejmuiri protectoare, in locuri foarte periculoase se folosesc tensiuni reduse de lucru (24V).Pentru evitarea accidentelor prin atingere directa,se mai practica:folosirea unor tensiuni cat mai reduse (valori standardizate), egalizarea potentialelor, izolarea fata de pamant,utilizarea unor pardoseli din materiale electroizolante.

Protectia impotriva electocutarii prin atingere indirecta se poate realiza prin legarea la nul, legarea la pamant, separarea de protectie, izolarea suplimentara de protectie, legarea intre ele a tuturor obiectelor metalice ce pot fii atinse concomitent in zona de manipulare, deconectarea automata.

- La alegerea masurilor pentru protectia impotriva electrocutarii se tine seama de periculozitatea mediului de munca. Exista trei categorii de medii de munca:

- MEDII DE MUNCA CU PERICULOZITATE MINIMA - pardoseala izolatoare,umiditate maxima 70 %,fara elemente conductoare in contact electric cu pamantul,variatii de temperatura intre 15 de grade C si 30 de grade C;

- MEDII DE MUNCA PERICULOASE - umiditate intre 75 % - 97%, variatii de temperatura intre 30 de grade C si 35 grade C, pulbere conducatoare, obiecte conducatoare in legatura cu pamantul;

- MEDII DE MUNCA CU PERICULOZITATE MAXIMA - umiditate peste 97%, mediu coroziv, temperatura peste 35%

Pericolul de electocutare depinde si de tipul echipamentului electric utilizat:

1) Echipament fix - pentru alimentarea corpului de iluminat;

2) Echipament mobil - se utilizeaza in diferite locuri in functie de necesitatile procesului de productie. Acest echipament este periculos deoarece in timpul deplasarilor se produc defecte ale izolatiei conductoarelor datorita solicitarilor mecanice. Din aceasta categorie fac parte:convertizoare,transformatoare de sudura.

3) Echipament portabil - este cel mai periculos datorita contactului direct cu omul. In aceasta categorie se incadreaza uneltele de mana si lampile electrice portabile.

Limitarea curentului de electrocutare se realizeaza prin adoptarea unor metode care sa duca la scaderea tensiunii de atingere sub valorile admisibile. Aceste metode sunt in functie de echipamentul folosit si locul de utilizare.

Durata trecerii curentului electric prin organismul uman se poate micsora prin urmatoarele elemente:

-  protectia prin legare la pamant: se utilizeaza in cazul retelelor trifazate cu neutral izolat fata de pamant. Legarea la pamant se realizeaza printr-o priza,montata in apropierea constructiei si un conductor metallic intre priza de pamant si partea metalica care ar putea ajunge in mod accidental sub tensiune,

-  protectia prin legare la nulul de protectie: se aplica retelelor de joasa tensiune cu neutrul legat la pamant si consta in legarea carcaselor metalice ale echipamentelor electrice ce urmeaza a fi protejate la conducatorul de nul;

-  protectia prin folosirea tensiunii reduse: oferta maximum de siguranta impotriva tensiunilor de atingere periculoase.Daca tensiunea de utilizare a receptorului este sub valoarea admisibile,pericolul electrocutarii nu exista.

Curentul electric conduce la vatamarea organelor interne sau la moarte.In momentul electocutarii ,curentul electric strabatand corpul omenesc actioneaza asupra centrilor nervosa si a muschilor inimii putand provoca in cazuri grave oprirea miscarilor respiratorii,oprirea inimii provocand moartea.