# AMPLIFICATOARE ELEMENTARE CU REACŢIE

Se studiază efectul reacţiei negative asupra comportării amplificatoarelor de semnal mic cu tranzistoare bipolare; se vor efectua măsurători asupra amplificărilor de tensiune, asupra impedanţelor de intrare şi de ieşire şi asupra benzii de trecere.

DUBLETUL SERIE

1.Dubletul serie este un amplificator de semnal mic cu reacţie serie de tensiune şi are schema de principiu reprezentată în fig. 11.1. Tranzistoarele T' şi T'' împreună cu rezistenţele din circuit, formează amplificatorul de bază, iar reacţia de tensiune se aplică prin rezistenţa R2, în emitorul tranzistorului T'.

2.Relaţiile aproximative pentru calculul amplificării de tensiune sunt:

- amplificarea de tensiune fără reacţie A=h21'Zs1h11'+h21'Re1h21'Rc2||R2h11'' (11.1), unde Zs1=Rc1||h11'' (11.2);

- factorul de reacţie βr=Re1Re1+R2(11.3)

- amplificarea de tensiune cu reacţie A'≃1βr=1+R2Re1(11.4). Ultima relaţie este valabilă în cazul în care |βrA|>>1(11.5).

Prin reacţie negativă se îmbunătăţeşte stabilitatea amplificării de tensiune la variaţii ale amplificării amplificatorului de bază, fără reacţie, determinate de diferite cauze (înlocuirea componentelor defecte cu altele similare, dar nu identice, modificarea parametrilor componentelor electronice şi electrice datorită variaţiilor de temperatură sau ale tensiunii de alimentare, etc.).

Ca parametru cantitativ, se defineste desensibilizarea produsă prin reacţie prin relaţia Sr=ΔA'A'ΔAA=A'A(11.6)

3. Impedanţa de intrare a dubletului serie va fi mărită datorită reacţiei negative aplicate în serie la intrare, iar impedanţa de ieşire va fi micşorată datorită reacţiei negative de tensiune, astfel încât se poate considera că dubletul serie se comportă ca un amplificator de tensiune. Relaţiile de calcul, aproximative, sunt Zint=h11'+h21'Re1(11.7), Zint'=ZintAA'(11.8), Zies=Rc2||R2(11.9), Zies'≃Rc2||(R2A'A)(11.10).

Impedanţa de intrare, pentru dubletul serie, cu sau fără reacţie, se măsoară conform schemei de măsură din fig. 11.2 şi se deternină cu relaţia:impedanţa de intrare=U1R'U1'−U1 (11.11) (relaţie valabilă pentru ambele cazuri).

Măsurarea impedanţei de ieşire se face conform schemei de măsură din fig. 11.3, determinându-se amplificările de tensiune în gol şi în sarcină: impedanţa de ieşire=Zs(A∞A−1)=Zs(U0∞U0−1)(11.12), relaţie valabilă atât pentru circuitul cu reacţie cât şi pentru cel fără reacţie.

4.Comportarea în frecvenţă a dubletului serie este determinată atât de elementele reactive parazite ale schemei cât şi de dependenţa parametrilor tranzistoarelor de frecvenţă; în cazul circuitului din fig. 11.5, se foloseşte o capacitate C1 care introduce un pol dominant în funcţia de transfer, fixând frecvenţa limită de sus, fs, la o valoare relativ mică pentru amplificatorul fără reacţie (se asigură, în acest fel, şi o stabilitate a amplificatorului în cazul aplicării reacţiei negative, în sensul evitării oscilaţiilor). Pentru circuitul cu reacţie se obţine o frecvenţă limită de sus, fs', mai mare, dată de relaţia fs'=fsAA'(11.13).

# DUBLETUL PARALEL

1.Dubletul paralel este un amplificator cu reacţie aralel de tensiune şi are schema reprezentată în fig. 11.4.

Tranzistoarele T' şi T'', împreună cu rezistenţele din circuit formează amplificatorul de bază, iar reacţia se aplică prin rezistenţa R2. De remarcat că rezistenţa R1 este strict necesară pentru ca reacţia să se poată aplica. Tensiunea de ieşire se poate culege fie din colectorul tranzistorului T'' (U2', în fază cu eg), fie din emitorul tranzistorului T'' (U2', în antifază cu eg).

2.Amplificările de tensiune pentru circuitul cu reacţie, pentru cele două ieşiri vor fi A1'=U2eg(11.14) şi A2'=U2'eg(11.14’).

Pentru semnale sinusoidale cu frecvenţa situată în banda de trecere a amplificatorului, amplificările vor avea expresiile: A1'=R2R1βrA11−βrA1(11.15) cu βr=R1||ZintR2+R1||Zint(11.16) unde Zint≃h11' pentru schema de principiu din fig. 11.4, respectiv Zint=Rb||h11'(11.17’)pentru schema electrică din fig. 11.5; A2''=−A1'Rc2||R2Rc2(11.18).

În aceste relaţii, A1 este amplificarea amplificatorului de bază, adica A1=h21'Zs1h11''(11.19) cu Zs1≃Rc1||(h11''+h21''Re2||R2)(11.20), iar A2=A1−Rc2Re2||R2(11.21).

În condiţiile în care |βrA1|>>1(11.22) şi R2>>Rc2(11.23), se obţin relaţiile aproximativeA1'≃−R2R1(11.15’) respectiv A2'≃R2R1Rc2Re2(11.18’).

3.Impedanţa de intrare în dubletul paralel este dată de relaţia 1Zint'=1Zint+1−A1R2(11.24).

Datorită reacţiei negative paralel, impedanţa de intrare în dubletul paralel este micşorată foarte mult.

Impedanţele de ieşire din dublet vor fi Zies2=Rc2(11.25), Zies2'=Rc2(11.26) respectiv Zies1=Re2||(1S2''+Rc1h21'')≃h11''+Rc1h21''(11.27), Zies1'=Re2||(11−βrA1h11''+Rc1h21'')(11.28).

Impedanţa de ieşire din colectorul tranzistorului T'' rămâne aceeaşi şi după aplicarea reacţiei, tranzistorul T'' comportându-se ca un generator de curent cu impedanţă de ieşire foarte mare. Impedanţa de ieşire din emitorul tranzistorului T'', iniţial foarte mică, este micşorată şi mai mult datorită reacţiei de tensiune a circuitului aplicată din emitorul tranzistorului T''.

Măsurarea impedanţelor de intrare şi de ieşire se face conform schemelor de măsură din fig. 11.2 şi respectiv, fig. 11.3, folosindu-se aceleaşi relatii pentru calcul.

4.În privinţa comportării în frecvenţă a dubletului paralel se pot face aceleaşi observaţii ca şi în cazul dubletului serie.

# DESFĂŞURAREA LUCRĂRII

1. Se identifică montajul din fig.11.5, trecând pe schemă valorile tuturor componentelor şi tipul tranzistoarelor utilizate. Se alimentează circuitul cu EC=18 V la borna 2 fată de masă şi se măsoară punctele statice de funcţionare ale tranzistoarelor. Ştiind că tranzistoarele au parametrii h21'≃h21''≃200, se vor determina parametrii h11' şi h11'', luând S=40IC şi h11S=h21.

2 Se realizează montajul de dublet serie pentru care emitorul tranzistorului T' se decuplează la masă prin capacitatea C2 (se conectează împreună bornele 8 şi 9). Amplificatorul fără reacţie se realizează  conectând rezistenţa R2' la masă (borna 10 la masă) pentru a lua în consideraţie încărcarea produsă de reteaua de reacţie (dubletul serie) se realizează conectând împreună bornele 10 şi6. Amplificarea amplificatorului de bază se poate modifica prin schimbarea impedanţei de sarcină din colectorul tranzistorului şi anume, cuplând o rezistenţă suplimentară prin legarea împreună a bornelor 12 şi 14.

2.1 Se măsoară amplificarea de tensiune şi impedanţa de intrare pentru amplificatorul fără şi cu reacţie. Pentru aceasta, se aplică la borna 3 semnal sinusoidal cu frecvenţa 500 Hz şi cu valoarea eficace astfel încât la ieşire, pe colectorul tranzistorului T''să se măsoare tensiune V7=1000 mV. Se măsoară V5 şi V3. Se determină apoi amplificările de tensiune şi impedanţele de intrare cu relaţiile : -amplificarea de tensiuneV7V5,  impedanţa de intrare V5V3−V5R' iar rezultatele se trec în tabelul 11.2,

Tabelul 2 se va completa si cu valorile calculate pentru amplificările de tensiune, cu relaţiile (11.1) şi (11.4) şi pentru impedanţele de intrare, cu relaţiile (11.7) şi (11.8). Se vor justifica  diferenţele între valorile calculate şi cele măsurate.

2.2 Se studiază efectul micşorării amplificării amplificatorului de bază asupra performanţelor amplificatorului cu reacţie. Se micşorează amplificarea amplificatorului de bază prin conectarea împreună a bornelor 12 şi 14 şi se repetă măsurătorile de la punctul precedent. Rezultatele măsurătorilor sunt trecute în tabelul  11.1 iar rezulatatele calculelor în tabelul 11.2 (se va ţine seama de faptul că Zs1 din relaţia (11.1) devine Zs1=Rc1||h11'||R2').  Se compară rezultatele obţinute cu cele de la puntul precedent pentru ambele cazuri.

Se calculează desensibilitatea produsă de recţie, definită prin relaţia (11.6), verificându-se şi valoarea teoretică a acesteia.

2.3 Se determină impedanţele de iesire pentru amplificatorul fără recţie, cu amplificare normală. Se foloseşte schema de măsură din fig.11.3, în care Zs=Rs'. Se aplică la borna 5 semnal sinusoidal cu frecvenţa de 500 Hz şi cu valoarea eficace care determină V7=1000 mV în gol. Se măsoară apoi V7în prezenţa rezistentei de sarcină Rs' (se cuplează bornele 12 şi 7 ) şi se calculează impedanţele de ieşire cu relaţia (11.12).

2.4 Se aplică semnal sinusoidal de amplitudine 2 mV la intrarea 5 şi se trasează caracteristica de frecvenţă a amplificatorului fără reacţie măsurând V7=V7(f), frecvenţa reglându-se în scară logaritmică. Se determină frecvenţa limită de sus, fs, pe graficul executat la scară logaritmică, atunci când modulul amplificării de tensiune  a scăzut cu 3 dB faţă de valoarea de la frecvenţe medii (adică 500 Hz).

Se realizează amplificatorul cu reacţie şi se repetă măsurătorile luând V5=100 mV. Se reprezintă caracteristica de frecvenţă pe acelaşi grafic şi se determină noua frecvenţă limită de sus, fs'; se verifică relaţia (11.13).

3. Se realizează montajul dublet paralel conectând borna 6 la borna 9. Amplificatorul fără recţie se zealizează conectând borna 11 la masă (pentru a ţine seama de încărcarea amplificatorului de bază de către circuitul de recţie) se obţine cuplând borna 11 cu borna 5. Rezistenţa R1 din schema de principiu, fig.11.4, va fi de 1 k.

3.1 Se măsoară amplificările de tensiune definite prin relaţiile (11.14) şi (11.14’). În acest scop, se aplică la borna 4 semnal sinusoidal cu frecvenţa de 500 Hz şi cu valoarea eficace astfel încât tensiunea de ieşire la colectorul tranzistorului tranzistorului T''(borna 7) să se fie  V7=1800 mV (valoare eficace). Se măsoară tensiunile V8,V4şi V5, întâi pentru amplificatorul fară reacţie şi apoi pentru cel cu recţie. Rezultatele sunt trecute în tabelul 11.3.

Se determină amplificările de tensiune şi impedanţele cu relaţiile : (amplificarea de tensiune)1V7V4, (amplificarea de tensiune)2V8V4, impedanţa de intrare V5V4−V5R1, iar rezultatele se trec în tabelul 11.4.

Tabelul 11.4 se va completa şi cu valorile calculate pentru cele 6 mărimi cu relaţiile (11.15) şi (11.24). Se vor justifica diferenţele între valorile măsurate şi cele calculate.

3.2 Se măsoară impedanţele de ieşire pentru cele două ieşiri ale circuitului. Pentru aceasta, pentru amplificatorul fără recţie, în aceleaşi condiţii de excitaţie (V7=1000 mV, fără rezistenţă de sarcină) se măsoară tensiunea V7' în prezenţa sarcinii şi Rs' (adică bornele 7 şi 12 legate împreună) şi se determină Zies 2=R2'V7V7'−1;  se măsoară apoi V8 şi V8' în cazul cuplării sarcinii în emitorul tranzistorului (bornele 13 şi 8 cuplate împreună) şi se determină Zies 1=R2''V8V8'−1. Se repetă măsurătorile pentru amplificatorul cu recţie şi rezultatele se trec în tabelul 11.5.

În acest tabel se vor trce şi valorile calculate cu realţiie (11.25) şi (11.28)  care se vor compara cu cele măsurate.

3.3 Se aplică semnal sinusoidal de 2 mV la intrarea 4 şi se trasează caracteristica de frecvenţă a amplificatorului fără reacţie, măsurând V8=V8(f), frecvenţa reglându-se în scară logaritmică. Se determină frecvenţa limită de sus, fs, pe graficul din anexa la referat executat la scară logaritmică, ca fiind frecvenţa la care modulul amplificării de tensiune  a scăzut cu 3 dB faţă de valoarea de la frecvenţe medii. Se realizează amplificatorul cu reacţie şi se repetă măsurătorile luând V4=200 mV. Se reprezintă caracteristica de frecvenţă pe acelaşi grafic şi se determină fs'.

4. Referatul va conţine:

- pentru dubletul serie:

- schema de principiu cu relaţiile de calcul pentru amplificarea de tensiune şi impedanţele de intrare şi de ieşire;

- schema electrică cu valorile tuturor elementelor

- punctele statice de funcţionare ale tranzistoarelor şi parametrii dinamici ai acestora;

- tabelul 11.1 cu rezultatele măsurătorilor şi tabelul 11.2 completat cu determinările rezultate din măsurători şi cu valorile calculate pentru amplificări şi impedanţe;

rezultatele măsurătorilor pentru impedanţa de ieşire;

- rezultatele măsurătorilor şi ale determinărilor efectuate pentru amplificatorul cu amplificare redusă, inclusiv desensibilizarea produsă de reacţie;

- caracteristicile de frecvenţă realizate pe acelaşi grafic cu determinările frecvenţelor limită de sus;

- pentru dubletul paralel:

- schema de principiu cu relaţiile de calcul pentru amplificări, impedante de intrare şi impedanţe de ieşire;

- schema electricq utilizată, cu valorile tuturor elementelor;

- tabelele 11.3 şi 11.4 cu rezultatele măsurătorilor şi ale determinărilor efectuate privind amplificările de tensiune şi impedanţele de intrare;

- tabelul 11.5 cu rezultatele măsurătorilor efectuate asupra impedantelor de ieşire;

- caracteristicile de frecvenţă desenate pe acelaşi grafic cu determinările frecvenţelor limită de sus.

Se vor justifica eventualele diferente între valorile mărimilor determinate în laborator şi cele calculate teoretic.