Motorul Asincron Trifazat

Generalitati :

Masina Asincrona este o masina de c.a  care are o turatie variabila in sarcina, la o frecventa constanta a retelei.

Cele mai raspandite masini asincrone sunt cele fara colector denumite si masini de inductie , si utilizate ca motoare aproape in exclsivitate.

Motoarele asincrone monofazate sunt folosite cel mai des in echipamente gospodaresti : ventilatoare, aspiratoare  , masinii de spalat .

Masina asincrona poate sa fie cu – rotor bobinat (cu inele colectoare)

- rotor in scurt circuit.

Statorul are rolul de a produce campul magnetic inductor.

Este format din carcasa miez magnetic , infasurari.

Grupele de bobine se leaga intre ele iar infasurarea de faza are numai doua capete scoase la placa de borne.

T.e.m care se induc in infasurarile de faza formeaza un sistem simetric si echilibrat numai daca infasurarile au acelasi numar de spire , iar bobinele acestora se succed  in aceasi ordine sub toti poli.

Rotorul poate fi : - cu infasurare bobinata.

- cu infasurare din bare in scurt circuit.

Infasurarile pentru rotorul bobinat se executa din bobine similare bobinelor folosite la realizarea infasurarilor statorice .

Infasurarea pentru  rotoarele in scurt circuit sunt formate din bare neizolate.

Particularitati constructive ale Motoarelor Asincrone Monofazate:

Se realizeaza pentru puteri sub  1KW.

Statorul este realizat cu poli inecati sau poli aparenti iar rotorul este realizat in colovie.

Ecuatii de functionare :

- componenta active a curentului de functionare in gol

Il0a = PFe+Pela+Pmec+vmU1

- curentul de functionare in gol

Il0 = I10a2+Iμ2

- factor de puter

cosϕ0 = Il0aIea≃0,07−0,15

Parametrii corespunzatorii regimului de scurtcircuit ;

- rezistenta echivalenta scurtcircuit

Rk = C1R1+C12+R2,

- reactanta de scurtcircuit

Xk = C1C13+C12X2s,

- c1 coeficient de corectie

C1 =1+Z1Z1n sau C1 ≃ 1+X1τX1n

M=m1Ω1 R2 S I2 2

Pentru motor fazat in rotor rezulta :

M=Pm1ω1 R2S I22

Cuplul electromagnetic devine :

M=Pm1ω1 R2 SU12(R1+C1R2 S)2+(X1+C1X2 )2

Cuplul de pornire de forma :

Mp=Pm1ω1 R2 U12R1+C1+R2 2+X1+C1+X2 2

Schema echivalenta pentru o faza a masini asincrone

Exemplu ; MA cu parametri :

R1=0,42 Ω ; R2,=0,87 Ω ; X1=X2'=1,14 Ω ; Rm=4,91 Ω ; Xm=87,86 Ω

U1N=380220 ; nN=1450 rot/min ; J=0,08kg⋅m2 ; V=50π rads

Curentul rotoric la alunecare   s=(1500-1450)/1500=0,033   este:

I2'=−ZmZ1⋅Zm+Z2'⋅(Z1+Zm) U1=(4,91+j87,86)⋅220(0,42+1,14j)(4,91+87,86j)+(0,870,033+1,14j)⋅(4,91+j87,86)⋅220(0,42+1,14j+4,91+87,86j)=−220⋅(4,91+j87,86)−59,06+j2394,61 si I2'=8,08 A

Tensiunea indusa este Ue1=I2'⋅(R2's)2+X'22=211,3 V          ψ=0,0436 (ψ=2∘30')

Curentul statoric este dat de relatia :

I1'=−Zm+Z2'Z1⋅Zm+Z2'⋅(Z1+Zm) U1=220(31+j89)−59,06+j2394,61 si I'1=8,65 A

Din relatia de mai sus rezulta :

U1=Ze⋅I1=(23,78+j8,94)I1 si cosϕ=ReZe=23,7825,43=0,93

Cuplul electromagnetic are expresia :

M=m1Ω1⋅U12⋅R2's(R1+C1⋅R2's)2+(X1+C1X2')2=3⋅26,126⋅22022π⋅25[26,542+2,292]=34 N

Randamentul in regim de motor , se poate calcula usor  astfel :

η=MG3⋅U1N⋅I1⋅cosϕ=34⋅2π⋅24,163⋅220⋅8,65⋅0,930,97

Curentul la pornire se calculeaza :

Ilp=Zm+Zm'Z1⋅Zm+Z2 ⋅(Z1+Zm)U1=(4,91+j87,86+0,87+j1,14)⋅220(0,42+1,14j)(4,91+j87,86)+(0,87+j1,14)(5,3+j89)=5,78+j89−194,95+j125,96220

deci        		  Ilp=84,53 A

sau valoarea aproximativa din schema echivalenta simplificata :

Ilp=U1nZSC=2202,63=83,65 A

Cuplul la pornire se obtine astfel :

MP=(m1Ω1)⋅(U12⋅R2 )[(R1+R2 )2+(X1+X2 )2]=[3(2π⋅25)]⋅[0,87(1,292+2,292)]⋅2202= 116 Nm

Factorul de putere la pornire se calculeaza astfel :

Zep=(−194,95+j125,96)(5,78+j86)=1,26+j2,27

si deci 			cosϕp=1,2672,53=0,5

sau,mai simplu	cosϕp=RscZsc=1,292,63=0,5

Bibliografie :

-Marius Babescu – ‘’Electrotehnica culegere de probleme’’ .

- Aurel Campeanu – ‘’Masini electrice’’.

- Ion Vlad ;  Sorin Enache  ‘’ Utilizarea metodelor numerice in proectarea masinilor electrice de tractiune “   Editura “ Sitech Craiova” 2000