82C284 - Generator de tact si interfata READY pentru

procesoarele 80286

* genereaza semnalul de tact pentru 80286

*  utilizeaza cristal sau semnal TTL ca sursa de frecventa

*  furnizeaza READY local si READY MULTIBUS

*  este realizat in tehnologie CHMOS

*  genereaza Reset-ul sistemului

* este furnizat in pastile de 18 si 20 pini.

┌─────────┐

ARDY ▀▀│1     18 │▀▀ Vcc

SRDY\ ▀▀│2     17 │▀▀ ARDYEN\

SRDYEN\ ▀▀│3     16 │▀▀ S1\

READY\ ▀▀│4     15 │▀▀ S0\

EFI ▀▀│5     14 │▀▀ N.C.

F/C\ ▀▀│6     13 │▀▀ PCLK

X1 ▀▀│7     12 │▀▀ RESET

X2 ▀▀│8     11 │▀▀ RES\

GND ▀▀│9     10 │▀▀ CLK

└─────────┘

1.DESCRIEREA PINILOR

Simbol	Tip		     Nume si functie

------------------------------------------

CLK		O	System clock este un semnal utilizat de procesor 				si de dispozitivele care se sincronizeaza cu 					microprocesorul. Frecventa acestui semnal trebuie 				sa fie de doua ori mai mare decit frecventa 					tactului intern al microprocesorului. CLK poate fi 				conectat la intrari TTL si la intrari MOS.

F/C\		I	Frequency/Crystal select specifica tipul sursei de 				frecventa. Cind este strapat LOW un oscilator 				intern genereaza CLK. Cind este strapat HIGH 					intrarea EFI comanda CLK.

X1,X2	I		Crystal In sunt doi pini la care se conecteaza 				cristalul extern necesar oscilatorului intern.

EFI		I	External frequency In este sursa de frecventa cind 				F/C\ este HIGH.

PCLK		O	Peripheral Clock este o iesire cu frecventa de 				doua ori mai mica decit CLK si cu factorul de 				umplere 1/2.

ARDYEN\	I	Asynchronous ready enable este activ LOW si alege 				pe ARDY\ ca sursa de ready pentru ciclul de bus 				curent.

ARDY\	I		Asynchronous ready este actv LOW si este folosit 				pentru a termina ciclul de bus curent. Intrarea 				ARDY poate fi asincrona cu CLK.

SRDYEN\	I	Asynchronous ready enable este activ LOW si alege 				pe SRDY\ ca sursa de ready pentru ciclul de bus 				curent.

SRDY\	I		Asynchronous ready este actv LOW si este folosit 				pentru a termina ciclul de bus curent.

READY\	I	Ready este o iesire activa LOW care permite 					terminarea ciclului curent de bus. READY\ este o 				iesire open colector care necesita un rezistor 				extern.

S0\,S1\	I	Status prepara 82C284 pentru un ciclu 	de 					magistrala. S0 si S1 sincronizeaza PCLK cu ceasul 				intern al  procesorului si controleaza semnalul 				READY.

RESET	O	Reset este o iesire activa HIGH si este derivata 				din intrarea RES\. Cind Reset este activ, READY va 				fi activ(LOW).

RES\		I	Reset in, activ LOW este folosit pentru generarea 				Reset-ului sistemului. Poate fi asincron cu CLK.

Vcc			Alimentare +5V

GND			Masa 0V

Generarea semnalului READY

82C284 accepta 2 surse pentru generarea semnalului READY. Poate fi utilizata atit sursa sincrona(SRDY\) cit si sursa asincrona (ASRDY\).

READY este activ (LOW) daca SRDY/ + SRDYEN\ =0 sau daca ARDY\+ARDYEN\=0.READY va ramine activ cel putin 2 cicluri.

Condensatori folositi de 82C284

Frecv. cristal		C1(intre pin 7 si masa)	C2(pin 7 si masa)

---------------------------------------------------------------

1-8 MHz			60pF					40pF

8-20 MHz			25pF					15pF

peste 20 MHz		15pF					15pF