INTERNET - Adresarea şi denumirea resurselor

Tehnicile de adresare condiţionează accesul la resursele reţelei.

Adresa Internet

Fiecare calculator conectat la Internet primeşte o adresă unică, denumită adresă Internet sau adresă IP. Adresa este un număr compus cu 32 de ranguri binare (4 octeţi). De cele mai multe ori, adresa este prezentată în formă zecimală, separând prin puncte echivalenţii zecimali ai celor 4 octeţi, ca de ex. 130.224.90.49.

Clase de adrese

Când o întreprindere doreşte să se conecteze la Internet, ea trebuie să ceară furnizorului de acces un număr de adrese Internet pentru a le atribui calculatoarelor sale. Se disting 3 tipuri de grupe de adrese. Adresele din clasa A asigură identificarea individuală a aproximativ 16 milioane de maşini. Ele au fost practic în totalitate atribuite marilor grupuri americane şi sunt indisponibile. Adresele de clasă B permit adresarea a 65.000 de maşini. Din această clasă mai rămân adrese disponibile, dar repartizarea lor este din ce în ce mai reglementată. Adresele din clasa C asigură un spaţiu de adresare de 250 de maşini şi sunt, în mare parte, încă disponibile.

Lipsa de adrese Internet este unul din factorii care va face să evolueze protocolul IP spre IPng (IPnextgeneration), în care spaţiul de adresare va trece de la 32 la 128 de biţi.

Nume logice

Fiecare maşină primeşte, în afară de adresa numerică, un nume logic (hostname). Numele logic este constituit conform unei scheme cu 3 nivele ierarhice.

Primul nivel comportă 7 domenii internaţionale, de câte 3 litere, regrupând maşinile care aparţin unor reţele internaţionale (.com, .int, .net, .org) sau reţelelor care depind de administraţia americană (.edu, .gov, .mil).

Reţelele naţionale sunt adresate prin domenii codificate cu 2 litere (codul ISO al ţării).

.com comercial (întreprindere)

.edu educativ (universităţi)

.gov guvernamental (administraţie)

.int organisme internaţionale

.mil militar

.net furnizor de servicii

.org asociaţii non-profit

.be Belgia

.ca Canada

.ch Elveţia

.fr Franţa

.jp Japonia

.ro România

.us Statele Unite

În interior, domeniile sunt organizate în subdomenii (nivelul 2) care corespund unor entităţi economice. De exemplu, în domeniul .com se găsesc numeroase întreprinderi informatice (Microsoft, Apple, IBM …), fiecare posedând propriul său subdomeniu.

Al treilea nivel îl constituie maşinile (calculatoare, rutere etc.), care au toate un nume logic. Pentru a identifica o maşină prin numele său logic, cele 3 nivele sunt despărţite prin puncte, în ordinea nume.subdomeniu.domeniu ca în exemplele următoare: bingo.unil.ch sau ftp.microsoft.com sau maier.agora.ro.

Pentru o clasificare mai fină se pot adăuga alte nivele. Astfel, domeniul .us este împărţit în subdomenii care corespund statelor americane. În state se găsesc oraşele, apoi organizaţiile şi, în fine, maşinile.

Servere de nume

Fiecare domeniu posedă un server de nume (DNS, Domain Name Server) însărcinat cu realizarea corespondenţei între denumirile logice şi adresele numerice Internet, căci maşinile comunică pe baza acestora din urmă. Serverele DNS comunică între ele pentru a rezolva adresele.

Registre Internet

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) este organul care are responsabilitatea atribuirii plajelor de adrese IP. IANA deleagă această responsabilitate organismelor care gestionează registrele Internet (IR - Internet Registry). Există 3 asemenea organisme.

Cel mai important este InterNIC, care gestionează domeniile com, edu, gov, net şi org, domeniul Statele Unite (us) şi restul lumii, în afară de Europa şi de zona Asia-Pacific. Domeniile acestora din urmă sunt gestionate respectiv de Centrul de Coordonare de Reţea RIPE-NCC (Reţea IP Europeană - Network Coordination Center) şi de AP-NIC (Asia-Pacific Network Coordination Center).

Aceste 3 organisme se bazează pe o serie de furnizori de acces Internet naţionali sau internaţionali, care gestionează fiecare subansamblu de adrese IP. De exemplu, RENATER, în Franţa, poate aloca adresele IP din clasa C pe care le-a repartizat RIPE. În schimb, cererile de adrese din clasa B trebuie să ajungă la RIPE.

Centrele de informare ale reţelei (NIC) întreţin bazele de date ale tuturor adreselor Internet atribuite (starea registrelor). Ele realizează de asemenea statistici asupra evoluţiei numărului de adrese alocate în diferite domenii.

Atribuirea de nume şi adresare uniformă

Când ne preocupăm de serviciile operate de Internet, adresarea maşinilor este necesară dar nu şi suficientă. Un grup de lucru al IETF se ocupă de problema generală a identificării resurselor Internet (URI – Universal Resource Identifier). Pentru moment, metoda cea mai utilizată pentru a indica o resursă este URL-ul (Uniform Resource Locator).

Sintaxa URL se bazează pe identificatorii maşinilor (IP şi nume logice), pe localizarea fizică a resurselor (ca de exemplu drumurile de acces la fişiere) şi pe protocoalele Internet existente. Structura sintactică a URL este:

<url:<schemă>:<schemă_parte specifică>

//<utilizator>:<cifru>@<gazdă>:<port>/<cale_url>

Exemple :

Acces prin FTP la nodul nic.switch.ch în directorul /docs/rfc:

<url:ftp://nic.switch.ch/docs/rfc>

Acces prin WWW la nodul www.epfl.ch :

<url:http://www.epfl.ch>

Documentul RFC-1738 defineşte schemele specifice fiecărei resurse Internet. În această lucrare se va utiliza sintaxa URL pentru a indica o referinţă Internet. Această sintaxă fiind recunoscută de clienţii World Wide Web, accesul la resursele citate va fi astfel uşurat.

Una dintre limitele inerente URL-urilor este legătura dintre o resursă (de exemplu, un document) şi localizarea sa fizică (maşină şi director). Pentru a rezolva această problemă, grupul de lucru URI de la IETF încearcă să pună la punct un sistem de denumiri mai stabil în timp: URN (Uniform Resource Name). Câteva caracteristici ale viitoarelor URN au fost deja stabilite. Sistemul prevede definirea viitoare a unui mecanism de punere în corespondenţă a unui URN cu unul sau mai multe URL-uri care determină locul unde se găseşte resursa căutată.

Modelul de identificare al resurselor Internet (IIIA – Internet Information Infrastructure Architecture) prevede utilizarea de URC-uri (Uniform Resource Caracteristic). URC-ul va fi probabil un ansamblu de atribute (meta-informaţie) ale resursei (de exemplu, autorul, editura, data publicării documentului, preţul etc.).

Aceste reţele trebuiau în principiu să regrupeze toate reţele comerciale sau universitare, iar în realitate ele regrupează aproape exclusiv reţele americane. Întreprinderile şi universităţile din celelalte ţări apar în domeniile corespunzătoare ţărilor în care se găsesc.

Filialele multinaţionalelor americane pot fi adresate în domeniul .com chiar dacă sunt situate fizic în altă ţară decât S.U.A.

Norma ISO 3166, a se vedea ftp://ftp.ripe.net/iso3166-countrycodes.

Domeniul mil este gestionat de către Defense Department (nic.ddn.mil) iar domeniul int de către Information Science Institute (ISI) al Universităţii Southern California.

Sintaxa URL este în curs de standardizare.

Pentru a obţine accesul la resursele citate cu URL, folosind un program de acces (client) cum ar fi NetScape, trebuie suprimat prefixul "<" şi sufixul ">". De exemplu, pentru a consulta <http: //www.epfl.ch> este suficient a se indica programului NetScape adresa URL http: //www.epfl.ch.