Despre CD-uri

# Caracteristici

Materialul substratului: 	policarbonat

Diametrul discului:	120 mm

Grosimea discului:	1,2 mm  ± 0,1 mm

Metalul de acoperire:	Aluminiu sau aur

Greutate:	~14g

Toleranta de planeitate:	± 0,6 °

Precizia pozitiei pistei:	± 0,05 µm

Adâncimea informatiei:	0,11 µm

### Viteza de citire:	200 – 500 rot/min

Sensul de rotatie:	invers acelor de ceas

Sensul de citire:	dinspre interior spre exterior

Viteza de scanare:	constanta intre 1,2 si 1,4 m/s

### Numarul de piste:	20.000

### Timpul de redare:	74 min / 650 MB

### Frecventa de esantionare:	44.100 Hz

Codificare:	16 bit liniar (216 = 65.536 nivele ale amplitudinii)

Raspunsul de frecvente:	20 – 20.000 Hz

Dinamica:	98dB teoretic

Distorsiuni armonice: 	0,0012

Wow flutter: 	sub limitele masurabile

#### Istoria CD-ului

1938	Inginerul englez Alec Reeves inventeaza sistemul de codare al viitorului CD, denumit PCM (Pulse Code Modulation), care însa la acea data nu  a avut utilitate practica.

1958	Fizicienii americani Arthur Schawlow si Charles Townes inventeaza   laserul.

1972	La o conferinta de presa a laboratoarelor de cercetare Philips de la Eindhoven este prezentat sistemul VLP (video long play), care mai târziu va deveni LaserVision. Discul cu diametrul de 30 cm, oferea un timp de redare de 30 de minute pe fiecare parte. Atât coloana audio cît si cea video erau codate în format analogic.

1978	În luna Mai, Philips prezinta pentru prima oara Compact Discul, care avea atunci un diametru de 11 cm, folosea codarea PCM (puls code modulation) în cuvinte de 14 biti si nu folosea nici un sistem de corectie a erorilor.

1978	În toamna începe vânzarea noului sistem LaserVision în Statele Unite.

1980 	Philips si Sony anunta începutul colaborarii pentru dezvoltarea si comercializarea CD-ului. Principala contributie de la Sony a fost echiparea CD-ului cu un corector de erori.

1982	Philips si Sony publica standardul CD-ului sub denumirea de Red Book.

1982	În Octombrie, primele CD-uri si aparatele de citire aferente sunt lansate în Japonia.  CD-ul avea acum forma cunoscuta, adica 12 cm diametru, foloseste codarea in PCM 16 biti / 44,1kHz si are un corector de erori foarte puternic. Timpul de redare este de 74 de minute.

1983	CD-ul este lansat si în Europa (Anglia, Franta, Olanda si Germania).

1985	Tot Philips si Sony publica standardul pentru CD-ROM sub denumirea de Yellow Book.

1986	Philips, Sony si Toshiba lanseaza primele cititoare de CD-ROM destinate calculatoarelor.

1987	Philips lanseaza pe piata CD Video cu discuri având 3 diametre: 12, 20,   30 cm care ofera respectiv 6, 2 x 20 si 2 x 60 de minute de imagine si sunet. Imaginea este analogica, iar sunetul este digital, în parametrii CD-ului.

1988	Philips si Sony publica standardul pentru CD-Interactive sub denumirea de Green Book.

1989	Apare prima unitate de înregistrat CD-R, care costa 100.000 $.

1991	Denon lanseaza pe piaţă primul aparat CD-Recordable.

1992	Apar pe piata în Anglia primele CD-R-uri blank fabricate de Taiyo Yuden cunoscut si sub denumirea de That's.

1993	Este lansat Video CD-ul, primul format de disc optic pe care imaginea era codata digital în sistem MPEG1.

##### Scurta teorie

Proprietatile specifice ale luminii laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – Amplificarea luminii prin stimularea emisiei radiaţiei) sînt :

1.	Monocromaticitate ; lungimea de unda este definita foarte precis. Spre deosebire de aceasta, lumina solara sau a becului cu incandescenta are un spectru foarte larg de frecvente.

2.	Coerenţa ; fiecare pachet de energie luminoasa este în faza unul fata de celalalt. Din acest motiv lumina laserului este mult mai intensa.

3.	Focalizarea ; lumina laserului este generata ca un fascicul care poate fi concentrat cu mare precizie.

Un fascicul laser proiectat pe o suprafata lucioasa este reflectat înapoi spre sursa laser. Sa presupunem ca distanta între sursa şi suprafaţa este un multiplu întreg al lungimii de undă a laserului. În acest caz unda reflectată este în fază cu unda directă. Daca o mică zonă din aceiaşi suprafaţă este mai ridicată cu un sfert din lungimea de undă, unda reflectată nu va mai fi în fază cu cea directă. Pe aceste defazări care se traduc prin diminuări intermitente ale intensitaţii luminoase a luminii reflectate, se bazează principiul de funcţionare

a CD-ului.

Imaginea nr. 1

Aceste ridicături pe care le citeşte laserul pe suprafaţa CD-ului, sînt de fapt adîncituri (pits) de 0,13 microni pe suprafaţa opusă, adică echivalentul unui sfert din lungimea de undă a laserelor de citire care este de 780 nm.

Fasciculul laser, oricît ar fi de focalizat, nu este perfect punctiform. Datorită fenomenului de difracţie, pe suprafata CD-ului se formeaza o pată de lumină formată din cercuri concentrice, a căror intensitate scade spre periferie

Imaginea nr. 2

Pentru ca lectura CD-ului să poată avea loc în condiţii optime, standardul pentru CD elaborat de Philips şi de Sony prevede lăţimea adînciturilor de 0,5 microni şi distanţele între piste de 1,6 microni

Imaginea nr. 3

#### Codificarea semnalului pe CD

Pentru că sunetul ca atare nu se poate înregistra, el trebuie convertit într-o formă de energie analogică. În cazul telefonului, acesta este curentul electric, la gramofon este mişcarea mecanică a acului, în timp ce la magnetofon, casetofon şi videocasetofon avem de-a face cu fluxul magnetic. Deficienţa semnalului analogic este ca odată cu semnalul propriu-zis, apar la înregistrare distorsiuni şi zgomote de fond. Oricât s-ar încerca filtrarea semnalului, aceasta este imposibil de realizat complet. Soluţia este trecerea de la sistemul analogic, la cel digital. În acest caz sunetul este convertit în cod binar, adică o succesiune de numere 0 şi 1

Imaginea nr. 4

Codificarea cu mare acurateţe a unui semnal audio necesită eşantionarea lui la o frecvenţă cel puţin egală cu dublul frecvenţei maxime audibile. În mod normal aceasta este de 20.000 Hz, deci esantionarea trebuie făcută de cel putin 40.000 de ori pe secundă. Tot standardul mai sus menţionat stabileşte această cifră la 44.100 Hz.

Pentru fiecare dintre eşantioane, amplitudinea corespunzătoare sunetului trebuie codificată în sistem binar. Pentru o distorsiune minimă, este necesar ca scara de valori posibile să fie cât mai mare. Standardul convenit pentru un sunet de înaltă fidelitate sînt cuvintele de 16 biţi. Asta înseamnă 2 la puterea 16 adica 65.536 nivele de amplitudine. Deci rata de transfer a informaţiei necesare pentru un semnal stereo este de  44.100 x 16 x 2 = 1.411.200 biţi pe secundă.

Imaginea nr. 5

Numai odată cu apariţia discului optic a devenit posibilă stocarea unei cantităţi aşa de mari de informaţii, cu resurse financiare relativ reduse.

CD-ul si CD-R-ul. Asemanari si deosebiri.

## Asemănări :

- Informaţia odată scrisă nu mai poate fi ştearsă sau rescrisă.

- Capacităţile de stocare sunt identice.

- Înregistreaza atît date cât si canale audio.

- Sînt realizate în serie pe maşini automate de mare productivitate.

Deosebiri : CD >>> CD-R

| CD | CD-R |
| --- | --- |
| Informaţia este înregistrată odată cu fabricaţia de pe o matriţă metalică. | Informaţia este înregistrată de utilizator. |
| Informaţia nu se alterează în timp decît odată cu zgârierea masivă sau distrugerea. | Informaţia se alterează în timp, datorită influenţei continue a laserului de citire asupra substanţei organice care la rândul ei modifică structura policarbonatului. Lumina solară şi căldura accelereaza procesul. |
| Ideal pentru tiraje mari (peste 500 buc.) | Ideal pentru unicate. |
| Se obţine prin injecţie de policarbonat cald (350°C) într-o matriţă care conţine gravatţ informaţia. Ulterior este acoperit cu un strat de aluminiu sau aur cu grosimea de 55nm şi apoi cu unul de lac. Figura nr. 6 | Se obţine prin aplicarea pe discul de policarbonat negravat, a unui strat de vopsea organică şi a unuia de aur. Când este iradiat de fasciculul laser al aparatului de înregistrare, polimerul conţinut de vopsea reacţionează cu policarbonatul, formînd proeminenţe. Acestea sunt interpretate ulterior de fasciculul laser de citire. Figura nr. 7 |
| Faţa pe care se face citirea este argintie (Al) sau aurie (Au). | Faţa pe care se face citirea este verde sau albastră. |

# Cum se fabrică un CD

În mod neaşteptat, fabricarea CD-ului nu este foarte diferită de cea a clasicului LP. Este implicată doar o tehnologie mult mai evoluată.

Realizarea în serie a unui CD implică existenta originalului (modelului) care urmează a fi replicat. Acesta este produs fie de un studio muzical             (CD audio), fie de o firmă producatoare de soft (CD-ROM). Suportul acestui "original" este de obicei un CD-Recordable.

Datele de pe acesta sunt trecute printr-un codor care generează semnalul folosit de laserul care "gravează" ceea ce va deveni matriţa. Suprafaţa pe care se face aceasta este un strat fotosensibil foarte fin şi uniform. Acolo unde are loc expunerea la fasciculul laser, se produce o modificare chimică prin care pelicula fotosensibilă devine solubilă la soluţia care se foloseşte la developarea ulterioară. În consecinţă, în locul respectiv stratul fotosensibil dispare. Rezultă astfel pe discul de sticlă o suprafaţă în care locurile "arse" de laser apar ca nişte adîncituri.

După transferul în acest mod a informaţiei, se face peste ceea ce a rămas din stratul fotosensibil lipit pe suprafaţa de sticlă, o depunere de argint sau nichel, pentru a-l face conductibil electric. Apoi prin electroliza are loc depunerea unui strat mai gros de nichel, care detaşat ulterior de suprafaţa de sticlă, reprezintă aşa numitul "tată". Acesta este imaginea în negativ a viitorului CD.

Imaginea nr. 8

Tot prin electroliză, cu ajutorul "tatălui" se produc "mame" iar din acestea "fii". Aceştia din urmă se mai numesc matriţe (în engleza stamper) şi se folosesc la fabricarea propriu-zisa a CD-urilor.

Imaginea nr. 9

Producţia în serie se realizează prin injectarea de policarbonat la o temperatură de 345 °C, într-o incintă în care o suprafaţa este chiar matriţa "fiu".

Imaginea nr. 10

Discul iese din injector perfect transparent, dar cu informaţia deja "intipărită" pe una din feţe. La injectoarele de ultima generaţie, cum este cazul la Kanami, un CD iese din injector la fiecare 3,6 secunde.

Imaginea nr. 11

Pentru a putea fi citit ulterior de laser, peste suprafaţa cu informaţia se depune un strat de 50 nm de aluminiu. Procedeul se numeşte sputtering adică împroşcare şi se realizează într-o incintă cu vid avansat, în mediu de argon.

Pentru a proteja stratul metalic, se aplică peste acesta un lac transparent, care se usuca prin expunerea la o lampă cu ultraviolete

În finalul procesului tehnologic are loc o verificare optică cu ajutorul unui scanner cu soft dedicat, în urma careia CD-urile cu imperfecţiuni sînt sortate separat .

Productivitatea liniei de fabricatie cu care este dotată Kanami este de 20.000 CD-uri pe zi, sau altfel spus de 400.000 pe lună. Productivitatea este atît de mare încît  în timpul în care se asculta un CD, fabrica îl poate multiplica în 1.000 de exemplare.

Pentru ca CD-ul sa fie complect, pe suprafaţa lăcuită se face tipărirea prin metoda serigrafică. Imaginea policromă care urmează a fi imprimată, este descompusă în culorile de bază ale serigrafiei (yellow, magenta,cyan si black). Acestea sînt transpuse pe film fotografic liniar la scara 1:1, apoi pe cele 4 ecrane care se folosesc la imprimarea consecutiva a culorilor. Tipărirea se face pe o maşină specializată care încarcă, centreaza, imprima cele 4 culori şi descarcă CD-urile automat. Productivitatea este de 1 CD la fiecare secundă.

Pentru certificarea calităţii, CD-urile sînt testate aleator la începutul seriei şi apoi la fiecare 1000 de bucăţi. Verificarea constă în măsurarea parametrilor analogici şi digitali şi are la baza standardele Red Book (CD-audio) si Yellow Book (CD-ROM) impuse de Sony şi de Philips. Această operaţie se face cu un echipament produs de firma austriaca Koch.