Interfete functionale

Programul următor crează o interfaţă funcţională şi completă pentru programul piesă. Se vor introduce de la tastatură 2 parametrii raza1 şi raza3 pentru arcul 1 şi arcul 3 şi după rularea programului se va obţine figura următoare.

Dim corect As Boolean Dim centru(0 To 2) As Double Dim raza2 As Double Dim raza3 As Double Dim raza4 As Double Dim x As Double Dim y As Double Dim circleobj As AcadCircle Dim arcobj As AcadArc Dim alfa As Double Dim unghi As Double Dim pi As Double

Private Sub userform_initialize() piesa.raza1.ControlTipText = "trebuie introdus un numar strict pozitiv pentru raza 1" piesa.raza3.ControlTipText = "trebuie introdus un numar strict pozitiv pentru raza 3 mai mic decat raza1" piesa.deseneaza.ControlTipText = "deseneaza piesa" piesa.afisare.ControlTipText = "afiseaza fereastra pentru urmarirea executiei programului" piesa.listaAfisare.ControlTipText = "afiseaza operatiile efectuate" corect = True piesa.afisare.Value = True piesa.listaAfisare.AddItem ("s-a lansat programul") End Sub

Private Sub afisare_click() If piesa.afisare.Value = True Then piesa.listaAfisare.Visible = True Else piesa.listaAfisare.Visible = False End If End Sub

Private Sub deseneaza_Click() If (piesa.raza1.Value = "") Or (piesa.raza3.Value = "") Then mesaj = MsgBox("trebuie sa introduceti toate datele inainte de a desena piesa", vbOKOnly + vbCritical, "atentie") piesa.listaAfisare.AddItem ("s-a incercat desenarea fara toate datele introduse") End If piesa.listaAfisare.AddItem ("se incepe desenarea") piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza1") centru(0) = 0#: centru(1) = 0#: centru(2) = 0# raza2 = (raza1 * 5) / 4 raza4 = (4 * raza3) / 3 alfa = (raza2 * raza2 + raza1 * raza1 - raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza1) unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) pi = 3.14159265 Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza1, 0, pi - unghi) Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza1, pi + unghi, 2 * pi) piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza2") alfa = 1 - (raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza2) unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza2, 0, pi - unghi) Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza2, pi + unghi, 2 * pi) piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza3") centru(0) = 0# - raza2: centru(1) = 0#: centru(2) = 0# alfa = Sqr(3) / 2 unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) pi = 3.14159265 Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza3, unghi, pi) Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza3, pi, 2 * pi - unghi) piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza cercul 4 de raza4") centru(0) = 0# - raza2: centru(1) = 0#: centru(2) = 0# Set circleobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centru, raza4) Dim punctstart(0 To 2) As Double Dim punctfinal(0 To 2) As Double Dim frontiera(0 To 2) As AcadEntity piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza polilinia") punctstart(0) = 0# - raza2 + 6 * raza3 / 7: punctstart(1) = 0# + raza3 / 2: punctstart(2) = 0# punctfinal(0) = 0# - raza2 + 7 * raza3 / 6: punctfinal(1) = 0# + raza3 / 2: punctstart(2) = 0# Set frontiera(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(punctstart, punctfinal) punctfinal(0) = 0# - raza2 + 7 * raza3 / 6: punctfinal(1) = 0# - raza3 / 2: punctstart(2) = 0# Set frontiera(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(frontiera(0).EndPoint, punctfinal) punctfinal(0) = 0# - raza2 + 6 * raza3 / 7: punctfinal(1) = 0# - raza3 / 2: punctstart(2) = 0# Set frontiera(2) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(frontiera(1).EndPoint, punctfinal) End Sub

Private Sub raza1_AfterUpdate() piesa.listaAfisare.AddItem ("s-a introdus raza arcului 1") piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este raza1=" + piesa.raza1.Value) verificare_numar (piesa.raza1.Value) If corect = False Then piesa.raza1.Value = "" End If End Sub

Private Sub raza3_afterupdate() piesa.listaAfisare.AddItem ("s-a introdus raza arcului 3") piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este raza3=" + piesa.raza3.Value) x = piesa.raza1.Value / 3 y = piesa.raza1.Value / 5 If piesa.raza3.Value >x Then mesaj = MsgBox("raza3 trebuie sa fie mai mica decat" +str(x), vbOKOnly + vbCritical, "atentie") corect = False ElseIf piesa.raza3.Value < y Then mesaj = MsgBox("raza3 trebuie sa fie mai mare decat" +str(y), vbOKOnly + vbCritical, "atentie") corect = False Else corect = True piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este corecta") End If End Sub

Private Sub verificare_numar(valoare) If IsNumeric(valoare) = False Then mesaj = MsgBox("ati introdus un caracter trebuie sa introduceti un numar", vbOKOnly + vbCritical, "atentie") corect = False piesa.listaAfisare.AddItem ("valoare este incorecta nefiind o cifra") ElseIf Val(valoare) <= 0 Then mesaj = MsgBox("numarul introdus trebuie sa fie strict pozitiv", vbOKOnly + vbCritical, "atentie") corect = False piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este incorecta trebuie o valoare mai mare ca zero") x = piesa.raza1.Value / 3 y= piesa.raza1.Value / 5 If piesa.raza3.Value > x Then mesaj = MsgBox("raza3 trebuie sa fie mai mica decat" +str(x), vbOKOnly + vbCritical, "atentie") corect = False ElseIf piesa.raza3.Value < y Then mesaj = MsgBox("raza3 trebuie sa fie mai mare decat" +str(y), vbOKOnly + vbCritical, "atentie") corect = False Else corect = True piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este corecta") End If End If End Sub

Dacă de exemplu se introduce raza primului arc raza1=6 şi raza arcului 3 raza3=2 atunci după rularea programullui din Visual Basic în Autocad apare desenul următor:

Explicarea instrucţiunilor

Dim corect As Boolean

Dim centru(0 To 2) As Double

Dim raza2 As Double

Dim raza3 As Double

Dim raza4 As Double

Dim x As Double

Dim y As Double

Dim circleobj As AcadCircle

Dim arcobj As AcadArc

Dim alfa As Double

Dim unghi As Double

Dim pi As Double

Cu aceste intrucţiuni se definesc:

- O variabilă corect de tip boolean.

- Centrul – un vector cu trei componente: x, y, z.

- Razele arcelor 2 şi 3, raza cercului 4, x şi y sunt valori reale.

- Pentru a desena un cerc trebuie definit ca AcadCircle.

- Pentru a desena un arc trebuie definit ca AcadArc.

- Alfa este un unghi de valoare reală.

- Pi are valoare întreagă.

Private Sub userform_initialize()

piesa.raza1.ControlTipText = "trebuie introdus un numar strict pozitiv pentru raza 1"

piesa.raza3.ControlTipText = "trebuie introdus un numar strict pozitiv pentru raza 3 mai mic decat raza1"

piesa.deseneaza.ControlTipText = "deseneaza piesa"

piesa.afisare.ControlTipText = "afiseaza fereastra pentru urmarirea executiei programului"

piesa.listaAfisare.ControlTipText = "afiseaza operatiile efectuate"

corect = True

piesa.afisare.Value = True

piesa.listaAfisare.AddItem ("s-a lansat programul")

End Sub

Codul introdus în acestă metodă este executat la iniţializarea formei. Apare un mesaj atunci când dorim scrierea valorilor de intrare în căsuţele razei1 şi razei2.

Pentru desenare se foloseşte funcţia:

Private Sub deseneaza_Click()

If (piesa.raza1.Value = "") Or (piesa.raza3.Value = "") Then

mesaj = MsgBox("trebuie sa introduceti toate datele inainte de a desena piesa", vbOKOnly + vbCritical, "atentie")

piesa.listaAfisare.AddItem ("s-a incercat desenarea fara toate datele introduse")

End If

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza1")

centru(0) = 0#: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

raza2 = (raza1 * 5) / 4

raza4 = (4 * raza3) / 3

alfa = (raza2 * raza2 + raza1 * raza1 - raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza1)

unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

pi = 3.14159265

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza1, 0, pi - unghi)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza1, pi + unghi, 2 * pi)

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza2")

alfa = 1 - (raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza2)

unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza2, 0, pi - unghi)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza2, pi + unghi, 2 * pi)

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza3")

centru(0) = 0# - raza2: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

alfa = Sqr(3) / 2

unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

pi = 3.14159265

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza3, unghi, pi)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza3, pi, 2 * pi - unghi)

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza cercul 4 de raza4")

centru(0) = 0# - raza2: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

Set circleobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centru, raza4)

Dim punctstart(0 To 2) As Double

Dim punctfinal(0 To 2) As Double

Dim linie(0 To 2) As AcadEntity

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza polilinia")

punctstart(0) = 0# - raza2 + 6 * raza3 / 7: punctstart(1) = 0# + raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

punctfinal(0) = 0# - raza2 + 7 * raza3 / 6: punctfinal(1) = 0# + raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

Set linie(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(punctstart, punctfinal)

punctfinal(0) = 0# - raza2 + 7 * raza3 / 6: punctfinal(1) = 0# - raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

Set linie(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(linie(0).EndPoint, punctfinal)

punctfinal(0) = 0# - raza2 + 6 * raza3 / 7: punctfinal(1) = 0# - raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

Set linie(2) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(linie(1).EndPoint, punctfinal)

Arcul  de rază1

Pentru a desena arcul  de rază1 se folosesc următoarele instrucţiuni:

piesa.listaAfisare.AddItem ("se incepe desenarea")

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza1")

centru(0) = 0#: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

raza2 = (raza1 * 5) / 4

raza4 = (4 * raza3) / 3

alfa = (raza2 * raza2 + raza1 * raza1 - raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza1)

unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

pi = 3.14159265

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza1, 0, pi - unghi)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza1, pi + unghi, 2 * pi)

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza1")

”afişează în lista de afişare că se desenează arcul de rază1”

raza2 = (raza1 * 5) / 4

raza4 = (4 * raza3) / 3

„se calculează raza 2 pentru arcul 2 şi raza 4 pentru cercul 4”

Pentru a desena arcul vom avea nevoie de fapt de două arcuri:

- un arc de la 0 la pi-unghi

- un arc de la pi+unghi la 2*pi

Se foloseşte comanda: Set arcobj= ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza, unghiul de început, unghiul final).

Se va defini arcobj ca AcadArc (Dim arcobj As AcadArc)

Pentru arcul de la 0 la pi-unghi se consideră:

- Centrul:centru(0) = 0#: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

- cos(alfa)= (raza2 * raza2 + raza1 * raza1 - raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza1)

- unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) (se face arccos(alfa))

- unghiul de început este 0

- unghiul final este pi -unghi

- pi = 3.14159265

- Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza1, 0, pi - unghi) (se desenează un arc cu centrul=centru, raza=raza1, unghiul de început este 0, unghiul final este pi –unghi).

Pentru arcul de la pi+unghi la 2*pi se consideră:

- Centrul:centru(0) = 0#: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

- cos(alfa)= (raza2 * raza2 + raza1 * raza1 - raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza1)

- unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) (se face arccos(alfa))

- unghiul de început este pi+unghi

- unghiul final este 2*pi

- pi = 3.14159265

- Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza1, pi + unghi, 2 * pi) (se desenează un arc cu centrul=centru, raza=raza1, unghiul de început este pi + unghi, unghiul final este 2 * pi).

Pentru a calcula unghiul alfa s-au parcurs următorii paşi:

în primul triunghi h2=raza42−x2în al doilea triunghi h2=raza12−(raza2−x)2

⇒ raza42−x2=raza12−(raza2−x)2⇒ raza42−x2=raza12−raza22−x2+2∗x∗zaza2

⇒ x=raza42−raza12+raza222∗raza2

cos(alfa)=raza2−xraza1=raza2−raza42−raza12+raza222∗raza2raza1cos(alfa)=raza22−raza42+raza122∗raza2∗raza1

unghi=arccos(alfa)=Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

Arcul  de rază2

Pentru a desena arcul de rază2 se folosesc următoarele instrucţiuni:

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza2")

alfa = 1 - (raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza2)

unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza2, 0, pi - unghi)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza2, pi + unghi, 2 * pi)

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza2")

”afişează în lista de afişare că se desenează arcul de rază2”

Pentru calcule se vor folosi aceleaşi valori pentru raza2, raza4.

raza2 = (raza1 * 5) / 4

raza4 = (4 * raza3) / 3

„se calculează raza 2 pentru arcule 2 şi raza 4 pentru cercul 4”

Pentru a desena arcul vom avea nevoie de fapt de două arcuri:

- un arc de la 0 la pi-unghi

- un arc de la pi+unghi la 2*pi

Se foloseşte comanda: Set arcobj= ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza, unghiul de început, unghiul final)

Pentru arcul de la 0 la pi-unghi se consideră:

- se foloseşte acelaşi centru ca la arcul 1- centru(0) = 0#: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

- cos(alfa)= alfa = 1 - (raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza2)

- unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) (se face arccos(alfa))

- unghiul de început este 0

- unghiul final este pi -unghi

- pi = 3.14159265

- Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza2, 0, pi - unghi)

Pentru arcul de la pi+unghi la 2*pi se consideră:

- Centrul:centru(0) = 0#: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

- cos(alfa)= (raza2 * raza2 + raza1 * raza1 - raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza1)

- unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) (se face arccos(alfa))

- unghiul de început este pi+unghi

- unghiul final este 2*pi

- pi = 3.14159265

- Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza2, pi + unghi, 2 * pi)

Pentru a calcula unghiul alfa s-au parcurs următorii paşi:

în primul triunghi h2=raza42−x2în al doilea triunghi h2=raza22−(raza2−x)2⇒ raza42−x2=raza12−(raza2−x)2⇒ raza42−x2=raza22−raza22−x2+2∗x∗zaza2⇒ x=raza422∗raza2cos(alfa)=raza2−xraza2=raza2−raza422∗raza2raza2=1−raza422∗raza22

unghi=arccos(alfa)=Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

Arcul de rază 3

Pentru a desena arcul de rază3 se folosesc următoarele instrucţiuni:

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza3")

centru(0) = 0# - raza2: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

alfa = Sqr(3) / 2

unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza3, unghi, pi)

Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza3, pi, 2 * pi - unghi)

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza arcul de raza3")

”afişează în lista de afişare că se va desena arcul de rază3”

Pentru calcule se vor folosi aceleaşi valori pentru raza2 şi raza4.

raza2 = (raza1 * 5) / 4

raza4 = (4 * raza3) / 3

Pentru a desena arcul vom avea nevoie de fapt de două arcuri:

- un arc de la unghi la pi

- un arc de la pi la 2 * pi - unghi

Se foloseşte comanda: Set arcobj= ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza, unghiul de început, unghiul final)

Pentru arcul de la unghi la pi se consideră:

- Centrul: centru(0) = 0# - raza2: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

- cos(alfa)= alfa = 1 - (raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza2)

- unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) (se face arccos(alfa))

- unghiul de început este unghi

- unghiul final este pi

- pi = 3.14159265

- Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza3, unghi, pi)

Pentru arcul de la pi la 2 * pi - unghi se consideră:

- Centrul:centru(0) = 0#: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

- cos(alfa)= (raza2 * raza2 + raza1 * raza1 - raza4 * raza4) / (2 * raza2 * raza1)

- unghi = Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1) (se face arccos(alfa))

- unghiul de început este pi

- unghiul final este 2*pi -unghi

- pi = 3.14159265

- Set arcobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centru, raza3, pi, 2 * pi - unghi)

Triunghiul din figură este echilateral ⇒ cos(alfa)=32

unghi=arccos(alfa)=Atn(-alfa / Sqr(-alfa * alfa + 1)) + 2 * Atn(1)

Cercul 4 de rază 4

Pentru a desena cercul 4 de rază4 se folosesc următoarele instrucţiuni:

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza cercul 4 de raza4")

centru(0) = 0# - raza2: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

Set circleobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centru, raza4)

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza cercul 4 de raza4")

”afişează în lista de afişare că se va desena cercul 4 de rază4”

Pentru a desena un cerc se foloseşte:

Set circleobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle (centru, raza) :

- centrul este centru(0) = 0# - raza2: centru(1) = 0#: centru(2) = 0#

- raza=raza4

Se va defini circleobj ca AcadCircle (Dim circleobj As AcadCircle)

Polilinia

Pentru a desena polilinia se folosesc următoarele instrucţiuni:

Dim punctstart(0 To 2) As Double

Dim punctfinal(0 To 2) As Double

Dim linie(0 To 2) As AcadEntity

piesa.listaAfisare.AddItem ("se deseneaza polilinia")

punctstart(0) = 0# - raza2 + 6 * raza3 / 7: punctstart(1) = 0# + raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

punctfinal(0) = 0# - raza2 + 7 * raza3 / 6: punctfinal(1) = 0# + raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

Set linie(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(punctstart, punctfinal)

punctfinal(0) = 0# - raza2 + 7 * raza3 / 6: punctfinal(1) = 0# - raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

Set linie(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(linie(0).EndPoint, punctfinal)

punctfinal(0) = 0# - raza2 + 6 * raza3 / 7: punctfinal(1) = 0# - raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

Set linie(2) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(linie(1).EndPoint, punctfinal)

ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(punctstart, punctfinal) –desenează o linie între punctele punctstart şi punctfinal

Pentru a desena o linie se parcurg paşii:

- se vor defini: punctul de start, punctul final şi linia ca vectori de trei elemente,  (componentele x, y şi z pentru puncte iar polilinia are trei linii).

- se desenează o linie între punctul de start şi punctul final: Set linie(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(punctstart, punctfinal): punctstart(0) = 0# - raza2 + 6 * raza3 / 7: punctstart(1) = 0# + raza3 / 2: punctstart(2) = 0# şi punctfinal(0) = 0# - raza2 + 7 * raza3 / 6: punctfinal(1) = 0# + raza3 / 2: punctstart(2) = 0#

- se desenează o linie între punctul final al liniei precedente (linie(0).EndPoint) şi noul punctul final: punctfinal(0) = 0# - raza2 + 7 * raza3 / 6: punctfinal(1) = 0# - raza3 / 2: punctstart(2) = 0# Set linie(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(linie(0).EndPoint, punctfinal)

- se desenează o linie între punctul final al liniei precedente (linie(1).EndPoint) şi noul punctul final: punctfinal(0) = 0# - raza2 + 6 * raza3 / 7: punctfinal(1) = 0# - raza3 / 2: punctstart(2) = 0# Set linie(2) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(linie(1).EndPoint, punctfinal)

Private Sub raza3_afterupdate()

piesa.listaAfisare.AddItem ("s-a introdus raza arcului 3")

piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este raza3=" + piesa.raza3.Value)

verificare_numar (piesa.raza1.Value)

x = piesa.raza1.Value / 3

y = piesa.raza1.Value / 5

If piesa.raza3.Value > x Then

mesaj = MsgBox("raza3 trebuie sa fie mai mica decat" + str(x), vbOKOnly + vbCritical, "atentie")

corect = False

ElseIf piesa.raza3.Value < y Then

mesaj = MsgBox("raza3 trebuie sa fie mai mare decat" +str(y), vbOKOnly + vbCritical, "atentie")

corect = False

Else

corect = True

piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este corecta")

End If

End Sub

Private Sub raza1_AfterUpdate()

piesa.listaAfisare.AddItem ("s-a introdus raza arcului 1")

piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este raza1=" + piesa.raza1.Value)

verificare_numar (piesa.raza1.Value)

If corect = False Then

piesa.raza1.Value = ""

End If

End Sub

Private Sub verificare_numar(valoare)

If IsNumeric(valoare) = False Then

mesaj = MsgBox("ati introdus un caracter trebuie sa introduceti un numar", vbOKOnly + vbCritical, "atentie")

corect = False

piesa.listaAfisare.AddItem ("valoare este incorecta nefiind o cifra")

ElseIf Val(valoare) <= 0 Then

mesaj = MsgBox("numarul introdus trebuie sa fie strict pozitiv", vbOKOnly + vbCritical, "atentie")

corect = False

piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este incorecta trebuie o valoare mai mare ca zero")

Else

corect = True

piesa.listaAfisare.AddItem ("valoarea introdusa este corecta")

End If

End Sub

AfterUpdate este o metodă asociată casetelor de editare din Visual Basic, care execută o acţiune la terminarea editării textului în aceste casete.

Prima linie de cod din Private Sub raza1_afterupdate() afişază textul "s-a introdus raza arcului 1" în caseta listă, apoi dacă valoarea razei 1 este corectă în lista de afişare apare mesajul "valoarea introdusa este raza1=" + piesa.raza1.Value (în loc de piesa.raza1.Value apare valoarea razei1 introduse de la tastatură).

Prima linie de cod din Private Sub raza3_afterupdate() afişază textul "s-a introdus raza arcului 3" în caseta listă, apoi dacă valoarea razei 3 este corectă în lista de afişare apare mesajul "valoarea introdusa este raza3=" + piesa.raza3.Value (în loc de piesa.raza3.Value apare valoarea razei3 introduse de la tastatură)

În metoda Private Sub raza3_afterupdate()  mai apar nişte condiţii:

- dacă raza1/5<raza3 şi raza3<raza1/3 atunci valoarea razei3 este corectă şi se va folosi pentru desenare

- dacă raza1/5>raza3 şi raza3>raza1/3 valoarea razei 3 este incorectă şi apar mesaje de tipul "raza3 trebuie sa fie mai mica decat " +str(x), sau "raza3 trebuie sa fie mai mare decat " +str(y),

- str(x) afişază valoarea raza1/3

- str(y) afişază valoarea raza1/5

În cazul în care o valoare este greşită dorim să fim avertizaţi aşa că se mai crează o funcţie verificare_numar(valoare). Acestă funcţie ne avertizează dacă valoarea introdusă de la tastatură este un caracter sau un număr negativ şi ne permite modificarea valorii razei 1. Dacă se introduce o valoare greşită atunci apare pe ecran un mesaj de tipul "ati introdus un caracter trebuie sa introduceti un numar" sau "numarul introdus trebuie sa fie strict pozitiv". Această funţie este apelată în funcţiile Private Sub raza1_afterupdate(): verificare_numar (piesa.raza1.Value) şi Private Sub raza3_afterupdate(): verificare_numar (piesa.raza3.Value) (se verifică valorile razelor 1 şi 3)