MĂSURAREA REZISTENŢELOR CU PUNŢI DE CURENT CONTINUU

1 Scopul lucrării:

Se va studia schema şi componenţa diferitelor punţi de curent continuu existente. Se vor efectua măsurători de rezistenţe în domeniul 10-5-107 şi se va determina eroarea şi sensibilitatea pentru punţile respective.

2 Desfăşurarea lucrării:

| Schema de principiu a punţii Wheatstone: | Schema de principiu a punţii duble: |
| --- | --- |

Panoul frontal al unei punţi Wheatstone-Thompson tip RWT4 4,05:

Pe panoul frontal din figură sunt o serie de borne şi locaşuri pentru fişe cu următoarele roluri:

- Borne pentru rezistenţa de măsurat Rx, acre poate fi cuadripolară sau bipolară. În cazul măsurării unor rezistenţe bipolare bornele se scurtcircuitează două câte două.

- Locaşuri pentru alegerea modului de lucru cu puntea: - pentru puntea Thompson fişa se introduce în locaşul Wh iar pentru puntea Thompson fişa se află în locaşul Th.

- Locaşuri pentru alegerea raportului a/b cu care se lucrează în cazul punţii Wheatstone.

- Butoane de pornire, respectiv de reglare a sensibilităţii punţii. Prima dată se apasă Brut şi se efectuează reglaje, iar când indicatorul de nul este aproape de zero se apasă Fin şi se efectuează reglajul final.

- Locaşuri pentru alegerea raportului în cazul de lucru cu puntea Thompson. Cele două fişe se introduc în locaşuri cu acelaşi marcaj. În cazul lucrului cu puntea Wheatstone fişele se vor pune în locaşele marcate cu Wh.

- Borne pentru legarea galvanometrului.

- Borne pentru legarea sursei de alimentare a punţii, respectând polarităţile. Puntea Wheatstone se alimentează cu 4,5-5V, iar puntea Thompson 2-2,5V.

- Butoane pentru reglajul lui R respectiv R1, R2, pentru a obţine indicaţia nulă, în care caz valoarea se va citi înmulţind valoarea reglată cu indicaţiile corespunzătoare.

Indiferent de puntea folosită raporturile se aleg astfel ca la reglaj să se folosească toate decadele rezistenţei R respectiv Re, caz în care puntea are precizie maximă.

Panoul frontal al unei punţi Kelvin de tip TMT2:

B – buton pentru scurtcircuitarea de protecţie a instrumentului de nul IN, se ţine apăsat în timpul reglajului;

P1 – buton pentru alegerea tensiunii de alimentare U=Z sau U=0,1Z unde Z este tensiunea sursei;

P2 – stabileşte valoarea raportului;

P3 – reglaj fin.

Caracteristici de utilizare:

| Factorul de multiplicare | Domeniul de măsură | Eroarea [] | Eroarea [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 0,0005-0,006 | 0,00010 | - |
| 0,01 | 0,005-0,015 0,015-0,06 | 0,00015 - | - 1 |
| 0,1 | 0,05-0,15 0,15-0,6 | 0,0015 - | - 1 |
| 1 | 0,5-1,5 1,5-6 | 0,015 - | - 1 |

Tabel cu rezultatele măsurătorilor cu puntea Wheatstone:

| Nr. Crt. | Rez Rxa [] | a/b | R [] | Rx [] | 1 [div] | R1 [] | 2 [div] | R2 [] | Ri [] | R¦x [] | Rmed [] | S [] | r [%] | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 43000 | 10 | 4323 | 43230 | 24 | 3323 | 16 | 5323 | 4523 | 43000 | 43120 | 90,46 |  | 5V, rezistenţă mare |
|  | 600 | 1/10 | 6013 | 601,3 | 11 | 631,3 | 12 | 571,3 | 599,996 | 600 | 600,65 | 229,998 |  |  |

Pentru cazul echilibrării perfecte 1=2=0 şi R1=R2=R; Rx=abR. Apoi se face o dezechilibrare forţată spre dreapta cu 1R1 şi una spre stânga cu 2R2.

R=Ri;  Rx=R|x; Ri=R1+(R2−R1)α1α1+α2; Rmed=Rx−R|x2; S=Riα1+α2R2−R1unde S este sensibilitatea punţii; εr=εrc+εrd unde rc este eroarea constructivă iar rd eroarea relativă de determinare pentru situaţia cu interpolare; εrd=R2−R1RiΔαα1+α2.

Tabel cu rezultatele măsurătorilor cu puntea Thompson:

| Nr. Crt. | Rez Rxa [] | a | Re [] | R [] | Rx [] | 1 [div] | R1 [] | 2 [div] | R2 [] | Ri [] | R¦x [] | Rmed [] | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,2 | 10000 | 10 | 3333 | 3.33 | 8 | 3033 | 6 | 3633 | 3376 | 3.2 | 3.267 | 2,5V, rezistenţă f. mică |
|  | 1,6 | 10000 | 10 | 1900 | 1.9 | 11 | 1690 | 9 | 2190 | 1965 | 1.6 | 1.75 |  |

a/b=1; a=b; Rx=RRea rezistenţa necunoscută

Se  face o dezechilibrare forţată spre dreapta cu 1R1 şi una spre stânga cu 2R2.

Rezistenţa interpolară Ri=R1+(R2−R1)α1α1+α2, Rmed=Rx+R|x2, S=Riα1+α2R2−R1, εr=εrc+εrd, εrd=R2−R1RiΔαα1+α2.

Eroarea absolută εa=Rmedεr[Ω].

Valoarea probabilă a rezistenţei măsurate va fi situată în domeniul calculat cu formula: Rmas=Rmed±εa[Ω].