Subretele

O masca subnet este de fapt o alta adresa de 32 de biti impartiti la fel ca o adresa IP (patru blocuri de cate opt biti reprezentati in zecimale).

Sa vedem cum arata o adresa de clasa C in format zecimal:

196.234.101.0

In format binar aceasta adresa este:

11000100.11101010.01100101.00000000

Presupun ca stiti sa transformati un numar din baza doi (numar binar) in baza zece (numar zecimal) si invers, daca nu, utilizati calculatorul din Windows sau cel mai bine invatati!

Bitul setat pe unu dintr-o masca de retea spune ca bitul corespondent din adresa IP este o componenta a adresei de retea. Urmatoarea masca de retea in format binar:

11111111.11111111.11111111.11000000

ne spune ca doi biti au fost "imprumutati" dintr-o adresa de clasa C si numarul total de biti din partea de retea a adresei este 26. Cu alte cuvinte am separat adresa de clasa C in 4 subretele, fiecare dintre ele putand avea 64 de gazde. Numarul de subretele este egal cu 2^(numarul de biti luati din adresa IP), iar numarul de gazde cu 2^(numarul de biti zero ai gazdelor).

Prima subretea din reteaua 196.234.101.0 se situeaza intre .0-.63, a doua intre .64-.127, a treia in intervalul .128-.191 si a patra intre .192 si .255. Deci adresa 196.234.101.201/26 este o adresa din a patra subretea. Reprezentarea /xx pentru subretele este mai obisnuita pentru dispozitivele de retea gen routere, sistemele de operare lucreaza cu adrese zecimale. /26 spune ca 26 de biti sunt folositi pentru adresa de retea, in reprezentare zecimala echivalentul este 255.255.255.192. Nu uitati ca impartirea retelelor in subretele nu afecteaza performanta si nici nu creeaza un subnivel in retea! Prima adresa dintr-o (sub)retea este adresa (sub)retelei, iar ultima este adresa de broadcast. In exemplul de mai sus adresa retelei pentru cea de-a doua subretea este 196.234.101.64, iar adresa de broadcast este 196.234.101.127.

Intrebarea este cum trateaza dispozitivele de retea mastile de subretele. Raspunsul este destul de simplu. Dispozitivele efectueaza o operatie logica AND intre adresele IP si masca de retea. Prezenta lui 1 in masca pastreaza IP-ul intact, prezenta lui 0 schimba bitul corespondent din adresa IP in 0.

Impartirea retelelor in subretele este supusa unor restrictii. Trebuie sa "imprumutati" cel putin 2 biti din adresa de gazda, iar intotdeuna trebuie sa ramana cel putin doi biti pentru gazde.

Cred ca intelegeti cum sunt impartite retelele in subretele. Este clar ca in majoritatea cazurilor o retea de clasa C trebuie impartita in mai multe subretele si este evident ca nu exista nici o retea care sa necesite folosirea tuturor adreselor gazda dintr-o retea de clasa A. Chiar daca ar exista acest lucru oricum nu ar fi posibil, dar vom afla intr-un articol viitor de ce.

Solutia problemei propuse mai devreme este foarte simpla: ISP-ul aloca firmei respective opt adrese IP (sase utilizabile + 2 pentru retea si broadcast). Masca subnet pentru adresa de clasa C este /29 sau 255.255.255.248. Aveti grija: o subretea /30 sau 255.255.255.252 nu este potrivita pentru client deoarece numarul de adrese IP pe care le poate utiliza este egal cu doi, chiar daca numarul total de adrese este patru.

Performanta subretelei

Impartirea retelelor in subretele impiedica pierderea adreselor IP in cyberspatiu; insa exista si un alt aspect extrem de important care trebuie luat in considerare: performanta.

In orice retea o gazda poate comunica numai cu alte gazde care au aceeasi adresa de retea. Doua gazde din retele diferite pot comunica numai cu ajutorul unui router, un dispozitiv specializat care routeaza pachetele dintr-o retea in alta. Routerul poate fi si un computer PC Linux sau Unix configurat sa actioneze ca un router, dar in majoritatea cazurilor este un dispozitiv separat. Cisco este cel mai cunoscut producator de routere dedicate, acestea fiind tehnic vorbind computere controlate de un sistem de operare propriu care ruleaza protocoale de routare, transmitand pachetele intre interfete. Evident, acestea au in cele mai multe cazuri dimensiuni mult mai mici decat calculatoarele obisnuite.

Nu vreau sa intram in detalii pentru ca vom discuta despre routere alta data, sunt mult prea importante pentru a le aloca doar cateva propozitii; trebuie insa sa stiti ca un router este legatura dintre doua retele diferite si este singurul dispozitiv din retea capabil sa ruteze pachete la nivelul Layer-ului 3.

Dupa cum va spuneam, doua dintre adresele IP ale gazdelor sunt folosite ca adrese de retea si de broadcast. Adresa de retea este folosita de routere in timpul comunicarii pentru a selecta retelele de destinatie, iar adresa de broadcast este folosita pentru a comunica cu toate gazdele dintr-o retea in acelasi timp. Multi utilizatori gresesc atunci cand presupun ca *.0 este adresa retelei, iar *.255 este adresa de broadcast pentru orice retea. Desi acestea doua sunt intotdeauna adrese de retea si de broadcast indiferent de masca subnet utilizata, ele nu sunt singurele pentru ca alte adrese sunt create mereu cand reteaua este divizata.

Suntem obligati sa folosim subretele pentru a reduce dimensiunea domeniului de broadcast. Aceasta dimensiune poate fi definita ca numarul total de gazde intr-o retea. Broadcast-urile sunt folosite de multe dispozitive si protocoale, avand o contributie negativa in ceea ce priveste performanta retelei. Intr-o retea o anumita gazda lucreaza numai cu pachete destinate adreselor sale IP, dar fiecare gazda tine seama si de pachetele broadcast ca si cand i-ar fi fost adresate. Intr-o retea mare cu multe gazde pachetele broadcast pot ocupa aproape toata latimea de banda disponibila. Din acest motiv trebuie micsorat numarul gazdelor, pentru ca in majoritatea cazurilor nu putem influenta intr-un mod semnificativ numarul broadcast-urilor.

O adresa IP importanta pe care trebuie sa v-o amintiti este adresa de loopback: 127.0.0.1. Aceasta adresa IP este folosita pentru rezolvarea problemelor de comunicatie si este un fel de adresa de ecou. Fiecare pachet trimis la aceasta adresa se intoarce la gazda care l-a trimis. Daca nu puteti comunica cu alte gazde din retea si doriti sa va testati placa de retea puteti incerca sa dati un ping la 127.0.0.0. Daca placa de retea este instalata corect veti primi un raspuns.