Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

# Referat

Determinarea densităţii corpurilor solide cu picnometru

Király János – Csaba

Tehnică dentară anul 1

15.Octombrie.2002

Prin definiţie , masa unităţii de volum dintr-un corp oarecare este masa sa specifică sau densitatea absolută.

d = m/V

Din care “d” este densitatea solidului, “m” este masa solidului, şi “V” este volumul solidului.

Determinarea densităţii mecesită cântărirea mesei şi măsurarea volumului corpului.

Dintre aceste două operaţii cântărirea se poate face cu o precizie mult mai mare decât evaluarea volumului, operaţie dificilă şi afectată de erori însemnate.

De aceea se va căuta să se substituie măsurarea volumului printr-o operaţie mai precisă – cum ar fi o altă cântărire  - şi deci să se determine V pe cale indirectă.

Ceea mai exactă metodă de determinarea densităţii este metoda picnometrului.

## Determinarea densităţii cu ajutorul picnometrului

Picnometrul este în principiu, un vas (flacon) de sticlă “A” de capacitate cunoscută, invariabilă şi bine determinată.

Este prevăzut cu un căpăcel “C” şlefuit care se închide ermetic.

Petru determinare se cântăreşte picnometrul gol, apoi cu 1cm3 apă distilată. Se cântăreşte separat lichidul  care urmează a fi studiat, ce se introduce apoi în picnometrul o cantitate de 1cm3.

Picnometrul este folosit pentru a măsura volumul lichidului, prin următorul mod: -se cântăreşte mai înainte picnometrul gol,        după ce se măsoară picnometrul cu 1cm3 de apă distilată, ca să se constate densitatea apei distilate la volumul de 1cm3 ,care va fi o referinţă pentru a cunoaşte densitatea lichidului.

-se umple picnometrul de 1cm3 apă distilată.

-se introduce în picnometru lichidul studiat de 1cm3-se cântăreşte picnometrul cu solidul în picnometru.

Ştiind desitatea unei cantităţi de 1cm3 de apă distilată, şi din măsurarea a 1cm3  de lichid rezultănd densitatea lichidului Ştiind că densitatea are formula de   d = m/V se calculează densitetea lichidului.

Calculele folosite pentru determinarea densită sunt următoarele:

a` = Masa unui volum de 1cm3 apă distilată

v` = Masa unui volum de 1cm3 de soluţie testată

a= a` care este şi densitatea apei distilate

v= v` care este densitatea lichidului măsurat