# LABORATORUL DE TEHNICA DENTARA

Deoarece tehnicianul dentar isi petrece timpul mai mult la locul de munca decat acasa langa  familie, el trebuie sa-si gandeasca amplasarea , structurarea, dotarea laboratorului de de tehnica dentara, astfel incat utilul cu placutul, sa duca la un randament maxim in ceea ce priveste capacitatea lui de lucru ,ceea ce se va reflecta in calitatea lucrarilor efectuate.

In ceea ce urmeaza am sa incerc sa amplasez, structurez si sa dotez, un laborator de tehnica dentara, ajutandu-ma de experienta profesionala dobandita in cei 8 ani de lucru in stomatologie ca inginer service aparatura stomatologica.

AMPLASAREA LABORATORULUI DE TEHNICA DENTARA

Ideal  laboratorul de tehnica dentara ar trebui sa fie in imediata apropiere cabinetului stomatologic sau daca nu ar trebui gasit  un spatiu intr-o zona linistita ,mai putin aglomerata cu acces simplu pentru a putea fi descoperit usor de doctorii stomatologi.

Majoritatea tennicienilor dentari au tendinta de a-si “ascunde” laboratorul, pe la demisoluri, prin spatii neaerisite si neluminate natural, inghesuite si toate acestea din motive financiare. Este o mare greseala si un mare handicap sa pornesti o activitate de acest gen intr-o astfel de locatie din punctul meu de vedere  deoarece acest lucru va duce la alterarea capacitatii fizice de lucru a tehnicianului dentar,care bineinteles ca se va reflecta in calitatea lucrailor protetice executate, si implicit pierderea “clientilor”,deci bani mai putini sau chiar deloc.

STRUCTURAREA(COMPARTIMENTAREA) LABORATORULUI DE TEHNICA DENTARA

Laboratorul  de tehnica dentara ar trebui (dupa parerea mea ) compartimentat astfel:

- Compartimentul pentru pregatirea modelelor(machetelor) de lucru.

- Compartimentul de turnare.

- Compartimentul de modelaj.

- Compartimentul de ceramica.

- Compartimentul pentru pregatirea modelelor;

In cadrul acestui compartiment se vor desfasura urmatoarle operatii:

- turnarea amprentelor

- gipsarea

- gaurirea si sectionarea modelelor pentru bonturi mobile

- soclarea modelelor

- prelucrarea metalului dupa turnare

- ambalarea machetelor din ceara in vederea turnarii

- dublarea

- si alte operatiuni care include lucrul murdar din cadrul laboratorului

Pregatirea si dotarea acestui compartiment:

Suprafata: in jur de 1215 mp pentru 2,3 posturi de lucru .

Se vor trage urmatoarele instalatii:

- aer comprimat

- apa

- canalizare

- electrice

- ventilatie

Aer comprimat: se va utiliza un compresor cu uscare fara ulei,deoarece in timp prin degradarea componentelor motorului compresorului poate duce la patrunderea de particule fine de ulei in circuitul de aer. Compesorul va fi reglat la o presiune minima de 4 atm si maxima de 8 atm.

Apa trebuie adusa cu o presiune minima de 2 atm.

Canalizarea va fi protejata de un vas decantor pentru retinerea resturilor de gips, ceara, metal, materiale plastice etc.

Instalatia electrica  se va imparti in doua circuite: unul pentru iluminat unul pentru prize .

Iluminatul in afara de iluminatul natural care nu este foarte important in acest compartiment, se va folosi o sursa de lumina centrala de cca 1000lux.

Prizele vor avea toate contact de protectie (impamantare) ,cu o tensiune de max 230V/50Hz si vor fi distribuite cat mai in apropierea locului unde vor fi montate aparatele pentru a evita aglomeratia de cabluri.

Ventilatia: in lipsa unei bune ventilari naturale se va folosi un ventilator extern cu o capacitate de ventilare de cel putin 10m/s.

Deasemeni se va incerca izolarea fonica a acestui compartiment deoarece nivelul de zgomot rezultat poate deranja pe cei situati in imediata vecinatate a acestui compartiment.

Aparatura necesara pentru executarea activitatii in acest compartiment este:

- masuta vibratoare

- aparat soclare (soclator)

- generator de aburi

- aparat gaurire a modelelor (pindex)

- aparat pentru mixarea sub vacuum a maselor de ambalare si silicoanelor pentru dublare(vacuumalaxor)

- masa de tehnica dentara cu 2,3 posturi ;fiecare post va avea in dotare:

-  sistem iluminare cca 700 lux ;

-  spray aer comprimat

-  instalatie aspiratie praf

-  micromotor electric de 40 000rot/min cu actionare la pedala (montata la nivelul                     genunchiului)

-   spatula electrica pentru ceara

- Compartimentul de turnare

In cadrul acestui compartiment se vor desfasura urmatoarle operatii:

- preincalzirea ringurilor pentru turnare

- turnarea metalului

- fierberea sau termo-baro-polimerizarea maselor plastice

- sablarea carcaselor metalice

- lustruirea

- decaparea

- electrolustruire

- galvanizarea

Pregatirea si dotarea acestui compartiment:

Suprafata: in jur de 68 mp .

Se vor trage urmatoarele instalatii:

- aer comprimat

- apa

- canalizare

- electrice

- ventilatie

Instalatiile respecta compartimentului descris la nr.1 cu urmatoarele diferente:

- nu este obligatorie instalatia de apa si canalizare

- ventilatia se va face cu ajutorul unei hote puternice ,amplasata deasupra cuptorului de preincalzire si aragazului

Aparatura necesara pentru executarea activitatii in acest compartiment este:

- cuptor preincalzire

- turnatorie

- baie termobarica

- baie decapare

- baiegalvanica

- baie electroliza

- baie cu ultrasunete

- motor biax orizontal

- presa hidraulica

- sablator cu o duza si sac pentru cumularea prafului, pentru dezambalarea metalului turnat in ringuri

- sablator cu doua rezervoare de 125m si250m,cu aspiratie praf pentru coroanele metalice si ceramica

Turnatoria de preferinta ar trebui sa fie un aparat de topire cu curenti de inalta frecventa (inductie) si turnare prin centrifuga electrica sau manuala. Acest gen de turnatorie s-a dovedit in timp mult mai fiabila si mai precisa decat alte modele; (de exemplu topire cu rezistenta electrica si turnare prin vacuum).

Turnatoria trebuie amplasata in imediata apropiere a cuptorului de preincalzire pentru a evita efectuarea unei curse prea lungi a ringului incins(aprox.1000C)de la preincalzire la turnare.

- Compartimentul de modelaj

Acest compartiment nu este strict necesar sa fie separat ,se poate cupla destul de usor cu compartimentul descris la nr.1.

In cadrul acestui compartiment se vor desfasura urmatoarle operatii:

- modelarea machetelor din ceara

- modelarea lucrarilor din materiale plastice,compozite,fotocompozite

Pregatirea si dotarea acestui compartiment:

Suprafata: in jur de 1012 mp .

Se vor trage urmatoarele instalatii:

- aer comprimat

- apa

- canalizare

- electrice

- ventilatie

Instalatiile respecta compartimentului descris la nr.1 cu urmatoarele diferente:

- Canalizarea nu necesita vas decantor

Aparatura necesara pentru executarea activitatii in acest compartiment este:

- masa cu 2,3 posturi dotata ca si cea de la compartimentul descris la punctul nr.1 in plus apare :

-  baita de ceara pentru bonturi mobile

-  becul Bunsen cu gaz sau lampa de spirt sau lampa de gaz

- lampa fotopolimerizare

- cuptor fotopolimerizare

- Isoparalelometru

- Compartimentul de ceramica

In cadrul acestui compartiment se vor desfasura urmatoarle operatii:

- modelarea lucrarilor de ceramica

Pregatirea si dotarea acestui compartiment:

Suprafata: in jur de 8 mp .

Se vor trage urmatoarele instalatii:

- aer comprimat

- apa

- canalizare

- electrice

Instalatiile respecta compartimentului descris la nr.1 cu urmatoarele diferente:

- Canalizarea nu necesita vas decantor

- nu este nevoie de ventilare

Aceast compartiment mai poate fi de numit dupa conditiile de igiena si curatenie “farmacia” laboratorului de tehnica dentara. Praful nu trebuie sa fie prezent niciodata,mediul ambient sa fie cat mai uscat,fara vapori grasi; acest lucru se poate obtine prin amplasarea acestui compartiment ferit de traficul din laborator, cat mai iluminat natural,si bineinteles mentinerea unei incaperi impecabile.

Aparatura necesara pentru executarea activitatii in acest compartiment este:

- masa cu 2,3 posturi de lucru dutate cu sistem puternic de iluminare fara umbre,fara aspiratie,dar cu seringa de aer comprimat.

- Cuptor pentru coacerea maselor ceramice inzestrat cu pompa de vid

- Si eventual aparate speciale pentru obtinerea ceramicii turnate sau presate.

CONCLUZII

La tot ce am descris mai sus daca am mai completa cu mobila,instrumentar,materiale si de ce  nu o camera de relaxare dotata cu sistem home cinema si tv as obtine laboratorul ideal in care as vrea sa-mi desfasor activitatea dupa terminarea colegiului de tehnica dentara!