Cifra cetanica

Benzinele (cel mai de seama combustibil lichid) se obtin pe trei cai.

Benzinele naturale rezulta prin distilarea petrolului (aproximativ 30–40% din petrolul brut).

Benzinele de cracare termica si catalitica se obtin din  fractiunile superioare din petrol(lampant , motorina).Spre deosebire de cele naturale, benzinele de cracare contin alchene.

Prin incalzirea la peste 400° a fractiunilor mai grele de titei(motorina sau pacura) are loc procesul de cracare, obtinandu-se fractiuni mai usoare(benzinele de cracare).In functie de conditiile in care se lucreaza, se deosebesc: procedee de cracare termica si procedee de cracare catalitica.

Cracarea termica se poate realiza in faza lichida sau in faza de vapori:

- in faza lichida, motorina sau pacura este incalzita la 450-550° sub o presiune de 15-45at;

- in faza de vapori, motorina sau pacura se incalzeste la temperaturi de 500-600° si la presiuni joase de 1-3 at.Benzinele de cracare astfel obtinute se deosebesc de benzinele rezultate prin distilarea fractionata a titeiului, prin continutul lor mai mare de alchene si hidrocarburi aromatice.

Cracarea catalitica se realizeaza in faza de vapori; motorina sau pacura, la 480° si 1-2,5 at, este trecuta peste un strat de catalizatori (ortosilicat de aluminiu).La cracarea catalitica se obtin randamente mai mari de benzina si cu caracter mai saturat.

Benzinele de cracare, in comparatie cu cele obtinute la distilarea fractionata a titeiului, sunt mai bune si au o cifra octanica (C.O.)  mai mare.

Benzinele sintetice se formeaza in anumite conditii (temperatura, presiune, catalizatori) prin hidrogenarea carbunilor (procedeul Bergius) sau a oxidului de carbon.Amestecul de hidrocarburi se distila fractionat.

Calitatea benzinelor folosite drept combustibil in motoarele cu explozie depinde de comportarea lor in motor si este data de cifra octanica (C.O.) a benzinei.Asemenea explozii au urmari foarte grave pentru functionarea motorului.Detonatia se reduce sau dispare complet cand se utilizeaza benzine superioare, cu cifra octanica mare.

De exemplu, o benzina cu o cifra octanica 98 (cum este cea utilizata la autoturismul „Dacia”) se comporta in motor ca un amestec de 98% izooctan si 2% n – heptan.

Calitatea benzinei creste o data cu cresterea cifrei octanice.Benzina cu cifra octanica mai mare permite functionarea motorului cu randament mai bun.Pentru indeplinirea acestei cerinte, benzinele trebuie sa contina izoalcani sau arene.

Un procedeu folosit pentru marirea cifrei octanice consta in adaugarea in benzine a unui antidetonant, ca de exemplu tetraetilul de plumb, care se descompune in radicali etil si ramifica n-alcanii, transformandu-i in izoalcani.

Deseori benzina de la distilarea primara, cu cifra octanica mica, este transformat pe cale termica sau catalitica in benzina cu cifra octanica superioara.Procesul se numeste reformare.

Cifra octanica C.O. a unei benzine reprezinta deci, procentul, in volume de izooctan (2, 2, 4-trimetil pentan) dintr-un amestec de izooctan cu heptan normal.Cu cat C.O. a unui combustibil este mai mare cu atat rezistenta sa la detonatie este mai mare.

Cifra octanica (C.O.) sau indice octanic arata rezistenta la detonatie a unui combustibil (exemplu benzina) pentru motoarele cu aprindere din exterior.

In prcatica, s-a observat ca aparitia fenomenului de „ciocanire” a motorului se produce din cauza unei arderi anormale a carburantului, ceea ce duce la micsorarea puterii motorului. S-a constat, de asemenea, ca hidrocarburilor care intra in compozitia benzinelor se comporta diferit in motor in ce priveste fenomenul de detonatie; in timp ce alcanii normali produc detonatie puternica in motor , izoalcanii si hidrocarburile aromatice impiedica aparitia acestui femomen.

Pentru a apecia tendinta la detonatie a unei benzine se compara comportarea ei intr-un motor experimental si in conditii standard cu a amestecurilor formate din hidrocarburile n-heptan, considerand ca avand cifra octanica zero si izooctan, caruia i s-a atribuit cifra octanica 100. Datorita proprietatilor sake antidetonante, izooctanul a fost luat ca substanta de referinta. In felul acesta se stabileste o scara cu limite cuprinse intre 0 si 100 in care benzinele cu o cifra octanica anumita, de exemplu C.O. 86, se comporta in acest motor ca un amestec format din 86% izooctan si 14 % n-Heptan.

Cifra octanica C.O. a unei benzine se poate imbunatatii prin adaos de mici cantitati de antidetenoanti care impiedica combustia detonanta in motoare.

Cel mai utilizat este tetraetil-plumb cu structura moleculara :

CH3 – CH2                  CH2 – CH3

\      /

Pb

/        \

CH3 – CH2                  CH2 – CH3

Cifra cetanica.Valoarea numerica care reprezinta procentu, in volume, de cetan intr-un amestec al acestuia cu α – Metilnaftalina.

Pentru aprecierea cifrei cetanice, s-a ales o scara arbitara potrivit careia s-a atribuit cetanului, valoarea 100 iar α – Metilnaftalina, valoarea 0.

Cifra cetanica arata tendinta spre aprindere a combustibilor folositi in motoarele Diesel, cu auto-aprindere.

Cu cat cifra cetanica a unui combustibil este mai mare cu atat mai usor se aprinde combustibilul.

La combustibilii obisnuiti folositi la motoarele Diesel, cifra cetanica variaza intre 35 si 55.

Bibliografie

- Iosiv Risavi, Ion Ionescu „Chimie si probleme de chimie pentru concursul de admitere in invatamantul superior” ( Bucuresti, Editura „Tehnica” 1974);