Clasificarea motorului

- Dupa mecanismul prin care se realizeaza transformarea energiei termice in energie mecanica M.A.I. se clasifica trei grupe:  M.A.I. cu piston

turbinele cu gaz

motoare cu reactie (transport,

aeronave)

Utilizarea cea mai mare pentru transporturi terestre si navale au M.A.I. cu piston.

M.A.I. cu piston este un motor termic la care produsele arderii intra in compozitia fluidului motor, iar evolutiile acestuia se realizeaza prin intermediul unui piston, a carui miscare alternativa in interiorul unui cilindru se transforma in miscare de rotatie de catre mecanismul biela-manivela.

Observatie: exista si motoare cu pistoane rotative cu avantaje asupra evolutiilor termodinamice.

- Dupa procesul de aprindere a combustibilului, M.A.I. se diferentieaza in clase:

  - d.p.d.v. functionale (modul de functionare a combustibilului, arderea acestuia, procedee de reglare a sarcinii);

  - d.p.d.v.  al exploatarii (usurinta in desenarea silentiozitatii, functionare linistita, de stabilitate);

  - d.p.d.v.  al performantelor tehnice-econimice (randamentul, puterea litrica, masa raportata)

M.A.S. motor la care aprinderea combustibilului este produsa de catre o scanteie electrica.

M.A.C. aprinderea se datoreaza contactului dintre combustibili si aerul incalzit in prealabil prin compresie in cilindru.

- Dupa felul procesului de ardere M.A.I.:

  - la presiunea contactului (M.A.C.- lent);

  - la V=ct. si p=ct. (M.A.C.-rapid);

  - la V=ct.

- Dupa cilindrul motor M.A.I.:

- in 4 timpi;

- in 2 timpi.

- Dupa procesul de aprindere:

-M.A.S. dupa tipul (natura) combustibilului;

-cu combustibil lichid;

-motor cu carburator.

-motor cu injectie, combustibil lichid;

-comprimat (H2O sau metan);

-lichifiat (g.p.l., CH4) lichifiat.

  - M.A.C. cu (imf) injectie directa:

    - in formarea in volum a amesteculului;

    - in formarea peliculoasa a amesteculului;

  - cu camera dirijata:

    - cu camera de acumulare (cu rezerva de aer);

    - injectia se face in camera principala;

    - cu camera de turbulenta;

    - cu anticamera (corpul injectat in anticamera este opus curentului de aer comprimant de piston).

- Dupa natura agregatului de racire:

    - M.A.I. - motor racit cu aer

- motor racit cu lichid  - cu apa

- cu lichide speciale.

- Dupa modul de introducere a incarcaturii M.A.I.: - cu aprindere normala

- cu admisie supraalimentata

- In functie de pozitia axelor cilindrilor fata de verticala:

-M.A.I. - motor vertical

-motor inclinat

-motor orizontal.

- Dupa tipul combustibilului:

-cu combustibil lichid;

-cu combustibil gazos (internal gaz);

-cu combustibili lichid si gazos.

- Dupa dispunerea cilindrilului (M.A.I.):

-in linie;

-in V;

-in W;

-cilindri opusi (boxer);

-motor in stea - simpla

- dubla

-in H;

-in X;

-in D.

- Dupa pozitia axei cilindrului fata de pozitia (M.A.I.) axei de rotire a arborelui cotit:

-motor axat;

-motor alezaxat.

- Dupa viteza medie a pistonului (M.A.I.):

-lente r.v.m.p.<6m/sec;

-semilente v.m.p.=6,5-10 m/sec;

-rapide v.m.p>10 m/sec max. 15 m/sec.