Indice octanic

Cifra octanică (C.O.) sau indice  octanic arată rezistenţa la detonaţie a unui combustibil (ex. benzină ) pentru motoarele cu aprindere din exterior.

În practică, s-a observat că apariţia fenomenului de „ciocănire” sau „detonaţie” a motorului se produce din cauza unei arderi anormale a carburantului, ceea ce duce la micşorarea puterii motorului. S-a constatat, de asemenea, că hidrocarburile care intră în compoziţia benzinelor se comportă diferit în motor în ce priveşte fenomenul de detonaţie; în timp ce alcanii normali produc detonaţie puternică în motor, izoalcanii şi hidrocarburile aromatice împiedică apariţia acestui fenomen .

Pentru a aprecia tendinţa la detonaţie a unei benzine se compară comportarea ei într-un motor experimental şi în condiţii standard cu a amestecurilor formate din hidrocarburile       n-heptan (C7H16), considerat ca având cifra octanică zero (care produce detonaţie puternică în motor) şi izooctan (2, 2, 4-trimetil-pentan), căruia i s-a atribuit cifra octanică 100 (puţin sensibil la autoaprindere). Datorită proprietăţilor sale antidetonante, izooctanul a fost luat ca substanţă de referinţă. În felul acesta se stabileşte o scară (aleasă arbitrar) cu limite cuprinse între 0 şi 100 în care benzinele cu o cifră octanică anumită, de exemplu C.O.→ 86, se comportă în acest motor ca un amestec format din 86% izooctan şi 14% n-heptan.

Definiţie : Cifra octanică (C.O.)  a unei benzine reprezintă deci, procentul, în volume de izooctan (2, 2, 4+trimetil pentan) dintr-un amestec de izooctan cu heptan normal. Cu cât C.O. a unui combustibil este mai mare cu atât rezistenţa sa la detonaţie este mai mare.

Cifra octanică (C.O.) a unei benzine se poate îmbunătăţi prin adaos de mici cantităţi de antidetonanţi care împiedică combustia detonantă în motoare.

Cel mai utilizat este tetraetil-plumbul, Pb(C2H5)4, cu structura moleculară :

CH4⋯CH2 CH2⋯CH3 ⋱ ⋰ Pb ⋰ ⋱CH3⋯CH2 CH2⋯CH3

Bibliografie:

„Chimie şi probleme de chimie pentru concursul de admitere    în învăţământul superior”—I. Risavi , I. Ionescu