Potentialul electrodului

Electroliza semnifica  descompunerea unui electrolit cu ajutorul curentului  elctric, un elctrolit insemnand  un compus chimic  care prin dezvoltare sau prin topire , se disociaza  schimbandu-se in ioni si care conduce curentul electric prin transportul acestor ioni.

In electrolizele clasice  parametrul controlat este densitatea de curent exprimata in A/dm patrati  deoarece este cel mai usor de masurat  si de mentinut constant .                    O perioada indelungata densitatea  de curent a fost cea care  a caracterizat aproape toate electrolizele desi  Haber a aratat  inca din 1898 , in lucrarea sa celebra asupra reducerii in trepte  a nitroderivatilor  , ca potentialul electrodului  este parametrul care trebuie controlat .

Realizarea practica  electrolizei  in tehnica clasica se poate face  in trei moduri : la intnsitatea controlata  , la tensiune controlata  si la potentialul controlat  , dupa cum pe durata elctrolizei se mentine  o valoare constanta a tensiunii  intre electrodul de lucrul si contraelectrodul  si respectiv a potentialului electrod de lucru .

In electroloiza la curent controlat se foloseste un montaj care consta dintr-un electrod  de lucru si un contraelectrod .In electroliza la tenisiune controlata  se foloseste acelasi montaj ca si in electroliza la curent  controlat , Este procedeul  cel mai usor de pus in practica  , fiind si cel mai utilizat industrial , deoarece permite desfasurarea reactiilor pe electrod cu selectivitatea mai buna de cat in cazul precedent . In electroliza potential controlat , parametrul controlat este potentialul  si el este mentinut  la o valoare potrivita  , aici transformarea electrochimica  este selectiva  . Metoda este cea mai rationala dar si cea mai  complicata de pus in practica .

Metoda  electrochimica de sinteza prezinta o trsatura importanta  subliniata si anterior :  posibilitatea controlarii  activitatii reactantului  prin intermediul potentialului de electrod . Succesul unei electrolize  depinde in mare masura  de alegerea corecta  a conditiilor experimentale . O alegere inteligenta a acestora este rezultatul  intelegerii principiilor care controleaza  reactia si a proprietatilor  fiecarei parti  din echipamentul  electrolitic : celula , electrolizi , solvent , electrolit .

Celule  pentru electroliza ; majoritatea  celulelor industriale  s-au dezvoltat din prototipuri de laborator .  Trecerea proceselor organice de elctrod  la scara mai mare a fost tratata pe larg de Mac Mullin , iar problemele de inginerie  electrochimica de Wagner .

La proiectarea unei celule  trebuie avuta  in vedere distributia de potential pe electrodul de lucru , rezistenta ohmica a citcuitului , transferul de masa si de caldura  , oportunitatea de diafragme si necesitatea  de a lucra in sistem inchis .

Esta de dorit sa existe  acelasi gradient de potential  pe suprafata electrodului  ,  pentru a se obtine o distributie  de curent uniforma . Aceasta se poate realiza folosind electrozi  cilindrici  cocentrici sau plan-paraleli cu aceleasi dimensiuni .

Curentul este condus  practic doar prin partile elctrozilor care stau fata in fata ,m astfel incat  in montajele mentionate doar o fata este activa . Daca se plaseaza electrodul  de lucru plan intre doi electrozi plan-paraleli , ambele fete ale acestuia  sunt active .

Aceasta varianta se foloseste  daca elctrodul de lucru  este dintr-un material scump , iar elctrozii auxiliari  pot fi din materiale ieftine  , ca , de exemplu , in cazul sintezei Kolbe , cand electrodul  de lucru din platina se plaseaza intre doi contraelectrozi din otel inozx  sau grafit .

Electrozi de mercur prezinta prolbleme  spaciale . Este mai greu de realizat o anumita simetrie , iar prin agitatrea suprafatei  mercurului rezulta  variatii ale distantei  dintre electrozi  care conduc la gradienti de potentiali  diferiti si chiar la depolarizare .

Uneori , si indeosebi in cazul celulelor  de laborator  in care circula curenti mici , simetria este un factor  mai putin important  , alti factori  determinati  , de exemplu : usurinta de operare , ca in cazul celulelor in forma de H .

O electroliza potentiostatica necesita o aparatura costisitoare  , care are o putere limitata . De aceea , electrolizele se conduc galvanostatic ori de cate ori este posibil .