# TEMA: AGREGATE PENTRU LUCRARILE DE              INGRIJIRE LA CULTURILE DE CAMP

# CUPRINS

### 1. ARGUMENT…………………………………………….…...….pag. 3;

CAPITOLUL I

- MASINI PENTRU LUCRARILE SOLULUI  SI INTRETINEREA CULTURILOR

- Tavalugi………………………………………..……...………. pag. 5;

- Sape rotative…………………………………………………... pag. 8;

- C ultivatoare…………………………………………………… pag. 9;

CAPITOLUL II:

- MASINI PENTRU CHIMIZAREA AGRICULTURII

- Masina pentru imprastiat ingrasaminte chimice si amendamente

- MA-3.5……………………………………………………….….  pag. 19;

- Masina pentru administrat ingrasaminte chimice lichide………………………………………………………….… pag. 21;

- Masina pentru administrat ingrasaminte organice lichide…………………………………………………….……...  pag. 22;

- Masina pentru imprastiat gunoi de grajd…………………………………………………………….…pag. 23;

CAPITOLUL III :

- APARATE SI MASINI PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR

- Clasificarea agregatelor  folosite pentru combaterea bolilor si daunatorilor…………………………………………………….....pag.26;

- Cerinte impuse masinilor pentru combaterea bolilor si daunatorilor…………………………………………………….....pag.27;

- Aparate si masini de stropit……………………………………....pag. 28;

- Aparate si masini de prafuit……………………………………...pag. 29;

- Masini combinate de stropit si prafuit…………………………....pag. 30;

- Masini si echipamente de erbicidat…………………………….....pag.31;

##### A R G U M E N T

Mecanizarea completa a lucrarilor agricole este conditia hotaratoare in actiunea de valorificare a potentialului biologic al plantelor si animalelor.

De asemenea mecanizarea completa  a lucrarilor agricole contribuie la sporirea considerabila a productivitatii muncii,  la reducerea substantiala a cheltuielilor de productie , la usurarea muncii fizice dar si  la atingerea parametrilor de calitate .

Perfectionarea sistemului national de masini agricole s-a facut  in vederea ridicarii nivelului tehnic  si economic al acestuia.

Deoarece in agricultura exista un numar mare de tipuri de masini agricole de complexitate diferita, se impune cunoasterea temeinica a constructiei, functionarii si exploatarii, intretinerii si repararii tuturor acestor utilaje pentru a putea fi folosite in productie la performantele optime tehnice si economice.

Masina, la modul general, reprezinta un sistem tehnic format din piese si mecanisme cu miscari determinate, in scopul transformarii  energiei in lucru mecanic util.

Masina agricola este un mijloc de productie destinat sa execute una sau mai multe operatii in cadrul unei tehnologii agricole,de realizare a unei lucrari sau de prelucrare primara a produselor agricole.

Impreuna cu masinile agricole sunt folosite si tractoarele pentru lucrari comune, utilizate si in cultura mare, cat si masini specializate pentru cultura legumelor de camp, cultura de flori si  legume protejate, cultura pomilor fructiferi si a vitei-de-vie.

Se va pune un accent deosebit pe masinile cu un grad de universalitate mare, de puteri unitare mari, cu latimi de lucru cat mai mari  pentru a acoperi suprafete tot mai mari dintr-o singura trecere, cu viteze sporite si consumuri specifice de combustibil si materiale tot mai mici.

#### Capitolul I

1.1.   DEFINIREA SI CLASIFICAREA AGREGATELOR AGRICOLE

Prin agregat agricol se intelege  ansamblul format prin cuplarea sursei de energie ( motor, tractor, sasiu autopropulsat etc) cu una sau mai multe masini agricole pentru efectuarea mecanizata a unei lucrari agricole.

  - CLASIFICAREA AGREGATELOR AGRICOLE

Dupa denumirea lucrarii de baza efectuata de agregat, deosebim: agregate de arat, de semanat, de executat lucrari de  intretinere a culturilor, de recoltat etc.

Dupa modul de executare a lucrarii, agregatele pot fi:

- agregate mobile, care executa lucrari prin deplasare in teren (agregate de plantat,  agregate folosite la lucrarile de intretinere a culturilor , agregate de transport);

- agregate stationare, care executa lucrari la puncte fixe, fara a se deplasa (agregate de pompare, agregate de treierat la stationar, de tratat seminte).

Dupa numarul lucrarilor pe care le executa agregatele pot fi:

- agregate simple, cand sunt formate din sursa de energie si una sau mai multe masini de acelasi fel, executand o singura si aceeasi lucrare;

- agregate complexe, cand sunt formate din sursa de energie si doua sau mai multe masini diferite care efectueaza, de regula lucrari care se succed ( arat si grapat; semanat si erbicidat etc.).

###### 1.3. T A V A L U G I

Destinatia tavalugilor. Destinatia principala a tavalugilor este:

-   de a tasa solul, reducand astfel afanarea acestuia, realizat cu alte utilaje prin lucrari anterioare;

-   de a sfarama bulgarii existenti la nivelul solului;

-   de a distruge crusta formata;

-   de a efectua o usoara netezire a suprafetei  terenului;

-   de a executa o maruntire mai pronuntata la suprafata solului;

-   de a realiza o indesare in profunzime a solului;

-   de a culca si presa culturile folosite ca ingrasamant verde;

Clasificarea tavalugilor. In functie de profilul si dimensiunile suprafetei  active a organelor de lucru , tavalugii se clasdifica in:

-   tavalugi netezi;

-   tavalugi cu inele

Tavalugii netezi se folosesc pentru tasarea solului, pentru presarea  ingrasamintelor verzi si organice (gunoiul de grajd) si a culturilor agricole.

Tavalugii cu inele ( cu suprafata denivelata) se folosesc pentru celelalte lucrari.

Partile componente ale tavalugilor sunt urmatoarele:  sectiile de lucru sunt formate dintr-un cilindru sau dintr-o baterie de inele, montate pe un ax sprijinite pe doua lagare pe cadrul sectiei, un dispozitiv de tractiune si bara de cuplare la acesta a sectiilor de lucru.

Cilindrul are suprafata neteda sau denivelata. Mantaua cilindrului este din metal , interiorul cilindrului putand fi umplut cu apa sau nisip, marind astfel masa tavalugului si implicit obtinand o tasare mai mare a solului.

Inelele sunt realizate in diferite forme, dar in general exista inele groase cu actiune de suprafata Cambridge, Croskill  si cu actiune de adancime in subsol, adica inele subtiri si Campbell.

Masa tavalugilor netezi sau cu inele poate fi marita prin adaugaea unor mase suplimentare pe platformele special construite ale tavalugilor.

Procesul de lucru al tavalugilor. Este realizata prin propria lor masa si prin organul de lucru. Sub actiunea fortei de tractiune tavalugul ruleaza pe sol si taseaza solul superficial. Adancimea de tasare este influientata de diametrul tavalugului.

In afara de actiunea de tasare a solului, profilul denivelat al suprafetei tavalugului are un efect de maruntire a stratului de sol si de sistrugere a crustei solului.

Tavalugul neted 3TN-1.4  este format din trei sectii cu latimea de 1.4 m fiecare, asezate una in fata si doua in spate. Fiecare sectie se compune dintr-un cadru cu triunghi de tractiune si un cilindru metalic de  tasare, gol in interior. Greutatea cilindrilor poate fi modificata introducand in interior pamant sau nisip, in proportie de 25-75 % din capacitatea lor.

Tavalugul ineler 3TI-5.5 este destinat pentru tasarea solului concomitent  cu afanarea la suprafata, fiind un tavalug cu suprafata denivelata. Se compune din trei sectii cu latimea de 1.9 m fiecare, dispuse in acelasi mod ca si tavalugul neted. Fiecare sectie este formata din mai multe inele metalice, prevazute cu obada cu pinteni, montate liber pe un ax comun ce se sprijina pe cadru prin doua lagare. Deasupra cadrului sectiei se afla o platforma pentru greutati suplimentare.

Tavalugul inelar TI-3.05 este folosit la pregatirea terenului pentru  insamantarea sfeclei de zahar si a culturilor cu seminte mici. Este tractat si se compune din trei sectii de lucru si carucior de transport. Sectiile sunt  articulate intre ele si prevazute fiecare cu cate doua baterii formate din inele de tasare cu proeminente la periferie, montate liber pe cate un ax.

Caruciorul de transport este format dintr-un cadru sprijinit pe doua roti din cauciuc masiv. Pentru transport, partea din spate a cadrului caruciorului  se prinde in doua ghiare de cadrul tavalugului iar sectia din dreapta este rabatabila in plan vertical.

##### TIPURI CONSTRUCTIVE DE TAVALUGI

| Denumirea caracteristicii | TIPUL DE TAVALUG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tavalug inelar TI-5.5 | Tavalug inelar TI-3.05 | Tavalug neted 3- TN-1.4 | Tavalug inelar-neted TIN -4 |
|  | Tasarea solului, maruntirea bulgarilor, afanarea stratului superficial, spargerea crustei | Tasarea solului, maruntirea stratului superficial de sol in vederea pregatirii patului germinativ al sfeclei de zahar | Tasarea solului, presarea ingrasamintelor, a culturilor si nivelarea terenului | Pregatirea patului germinativ |
| Tipul | Tractat | Tractat | Tractat | Tractat |
| Nr. de sectii | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latimea de lucru a unei sectii (in m) | 1.9 | 1.10 | 1.4 | 1.024 |
| Latimea totala de lucru (in m) | 5.5 | 3.05 | 4.0 | 4.0 |
| Acoperirea intre sectii | 100 | 80 | 100 | 2.4 |
| Diametrul exterior al tavalugului (in mm) | 500 | 200 | 600 | 200-diametrul inelelor 273-diametrul cilindrilor |
| Masa specifica in kg/cm latimea de lucru | 2.6-3.5 | 2.2 | 2.9-7.2 | 2.6 |
| Masa in kg - fara lestare - cu lestare | 1450 1900 | 200 - | 1230 2600-3000 | 948 1040 |
| Tractorul cu care se lucreaza | U - 445 U – 650 U - 800 | U - 445 U – 650 U - 800 | U - 445 U – 650 U - 800 | U – 650 U - 800 |
| Capacitatea de lucru in ha / schimb | 25 | 13.5 | 13.18 |  |

1.4.   S A P E   R O T A T I V E

Sapele rotative executa spargerea crustei , afanarea superficiala a solului si intretinerea culturilor in prima perioada de vegetatie, prin distrugerea buruienilor mici si inradacinate.

Cerintele agrotehnice impuse sapelor rotative sunt:

- asigurarea afanarii solului;

- maruntirea solului in mod uniform, la adancimea de 3-6 cm, fara a vatama plantele si asigurarea distrugerii totale a buruienilor mici cat si a celor in curs de rasarire.

Sapa rotativa SR-4,5 este formata din patru sectii  prinse articulat la triunghiul de trectiune. Aceasta sapa este folosita in agregat cu tractoarele U-650 M.

Partile componente ale fiecarei sectii sunt:

- cadru;

- platforma pentru greutati aditionale;

- organele active; acestea sunt de forma unor discuri  prevazute cu colti curbati si ascutiti la varf. Discurile cu colti sunt montate liber pe doua axe si sunt astfel amplasate , incat fiecare disc lasa o urma independenta.

Prin tractarea sapei , coltii discurilor inteapa solul, producand afanarea lui si distrugerea buruienilor mici si in curs de rasarire.

La culturile de plante dezvoltate normal , organele active ale sapei se folosesc in curbura coltilor indreptata spre inainte, iar pentru culturile de cereale paioase slab inradacinate, pentru cele de legume si pentru efectuarea praslei oarbe, organele active se orienteaza cu curbura invers sensului de inaintare.

In situatia in care terenul este tasat , pe platformele sectiilor se aseaza saci cu nisip, dand  astfel posibilitatea organelor active sa patrunda in sol la adancimea necesara.

# 1.5.   C U L T I V A T O A R E

Destinatia cultivatoarelor. Cultivatoarele esecuta urmatoarele lucrari principale:

- lucrarea solului in vederea semanatului, fiind lucrare de cultivatie totala a solului;

- prasitul , fiind lucrare de cultivatie partiala a solului;

- musuroitul culturilor agricole;

- deschiderea brazdelor  de udare;

- incorporarea in sol a ingrasamintelor in perioada de vegetatie a plantelor prasitoare;

- afanarea solului;

Clasificarea cultivatoarelor.

a)   Cea mai des intalnita clasificare la cultivatoare este in functie de culturile la care se folosesc,  si anume:

- cultivatoare pentru culturi de camp;

- cultivatoare pentru culturi legumicole si tehnice;

- cultivatoare pentru culturi viticole;

- cultivatoare pentru culturi pomicole;

- Cultivatoarele se mai clasifica si dupa lucrarea principala pe care o executa, astfel:

- cultivatoare pentru prasit (extirparea buruienilor);

- cultivatoare pentru afanarea solului (cultivatie totala);

- cultivatoare pentru musuroit si deschi brazde pentru udare;

- cultivatoare pentru incorporarea in sol a ingrasamintelor(cultivatoare hranitoare);

- Se mai clasifica dupa organele de lucru cu care sunt echipate, cum ar fi cultivatorul universal.

- Dupa felul tractiunii:

- cu tractiune animala;

- cu tractiune mecanica. Cele cu tractiune mecanica pot fi purtate de tractoare.

Partile componente ale cultivatoarelor sunt:

- organele de lucru;

- organele ajutatoare cu care se executa lucrarea respectiva;

- organe care servesc atat la  fixarea organelor de lucru cat si la reglarea acestora corespunzator diferitelor conditii in care se efectueaza  lucrarile agricole ;

- Organele de lucru .

Organele de lucru ale cultivatoarelor si procesul de lucru. Organele de extirpare-prasit. Se folosesc pentru taierea buruienilor si pentru afanarea superficiala a solului

Forma lor poate fi: sageata cu aripi egale sau neegale, sageata unilaterala si baterie cu stele cu colti curbati.

Principalele caracteistici sunt:  latimea de lucru, unghiul dintre muchiile taietoare ,2, sau dintre scut si muchia taietoare ,, unghiul la pieptul sagetii ,, unghiul de inclinare a aripilor fata de planul orizontal, , unghiul de ascutire a aripilor sagetii ,i.

Sagetile cu aripi egale pot fi de tip plat cand   = 0.15-0.17 rad (9- 100)si  = 0.20-0.31 rad (12 – 180) sau de tip universal cand cand   = 0.27-0.29 rad (15 – 190) si  = 0.49 -0.52 rad (25 – 300).

Sagetile cu aripi egale de tip universal produc un efect mai pronuntat de afanare si maruntire si pot lucra pana la adancimea de 18 cm, fata de cele de tip plat care lucreaza doar pana la adancimea de 10 cm si atat efectul de maruntire al solului cat si cel de afanare  este redus.

Sagetile unilaterale au un scut si o aripa, utilizandu-se pentru extirparea buruienilor lucrand la adancimea maxima de 10 cm. Datorita existentei scutului  sageata se poate apropia mai mult de planta fara a o taia. Se mai folosesc si sageti cu aripi neegale, una din ele fiind scurtata.

Limitele de variatie a unghiurilor pentru toate tipurile de sageti sunt: unghiul  = 0.49 – 0.71 rad ( 38 – 410), unghiul i  = 0.20 – 0.27 rad (12 – 150) iar latimea tablei de otel manganos din care se confectioneaza aceste sageti este cuprinsa intre 4-7 cm. Grosimea muchiei taietoare este de 0.2 – 0.3 mm, iar latimea de lucru b a sagetilor de  150 – 385mm.

Bateriile de stele cu colti curbati lucreaza intre randurile de plante pe teren plan sau bilonat, pe o urma sau pe doua urme,  cu posibilitati de inclinare in plan vertical si orizontal dupa necesitate. Inclinarea in plan vertical este necesara pentru copierea profilului bilonului, iar in plan orizontal pentru antrenarea in miscare a stelutelor de catre sol.

Patrunderea in sol a organului de lucru poate fi imbunatatit prin realizarea unui unghi a planului de sprijin a muchiilor taietoare cu planul orizontal, unghi ce nu trebuie sa depaseasca valoarea de 0.087 rad (50).

Cand valoarea unghiului  este negativa , cultivatorul are tendinta de a iesi din sol.

Distanta intre organele de lucru pe directia de inaintare si perpendicular pe directia de inaintare este determinata de zona de mobilizare a solului, care, se regula , se  realizeaza  sub un unghi  cu o valoare de pana la  /4 rad (450).

Distanta intre organele de lucru pe directia de inaintare t este data de urmatoarea relatie:

t  t0 + l =  tg + l in cm.

Distanta intre organele de lucru pe directia de inaintare t0 este data de urmatoarea relatie:

t0  2 a + b + t , in cm.

b) Organele de afanare.

Organele de afanare sunt utilizate pentru afanarea superficiala a solului, la adancimea de pana la maximul 16 cm. Ele se monteaza pe cadre de cultivatoare universale, iar pentru afanarea adanca a solului pana la 30cm se monteaza de regula numai pe cadre destinate acestei lucrari.

Aceste organe de lucru sunt realizate constructiv sub forma de: dalta, gheara, sau sageata cu aripi inguste.

Dalta – are latimea de lucru b de regula de 20 mm, unghiul de atac 0 = 0.69 rad (400) , raza de curbura r  = 125 – 250 mm, iar inaltimea acesteia cuprinsa intre 360 –440 mm. Procesul de lucru consta in actionarea daltii asupra solului pe care il despica si il deplaseaza prin presare realizand afanarea acestuia pe o zona ce are in sectiune o forma triunghiulara.

Gheara – poate fi  reversibila, simpla, curbata sau cilindrica, plata sau bombata.  Latimea b de lucru este cuprinsa intre 50 – 65 mm.

Unghiul 2 = 1.04 – 1.22 rad (60-700), raza de curbura r = 170 – 260 mm, iar inaltimea h poate ajunge pana la 500 mm.

Sageata cu aripi inguste  poate avea diferite forme, avand o latime de lucru b de 50-60 mm, unghiul  2 =  0.83 – 0.95 rad (48-550).

Organele de lucru pentru afanarea solului se pot monta pe suporti elastici tip spirala, pe suporti elestici tip foi de arc, pe suporti elastici cu arc ori pe suporti rigizi.

La unele cultivatoare, suportii se monteaza pe cadru prin intermediul unui dispozitiv de siguranta de tip mecanic sau hidraulic, care evita deformarea suportului, organul de lucru trecand peste obstacol.

Organele de lucru cu suporti elestici vibreaza in timpul lucrului in directie longitudinala, iar uneori in directie transversala, avand un efect mai activ asupra lucrarii solului, afanandu-l mai bine. Aceste cultivatoare se mai numesc si vibratoare.

Cu cat deplasarea f  a varfului organului de lucru are valoare mai mare , cu atat efectul de maruntire  si afanare a solului este mai ridicat, dar si forta de rezistenta la inaintare in sol  este mai mare.

Forta de rezistenta la inaintare prin sol a organelor de lucru vibratoare este mai mica cu pana la 40% fata de  a celor nevibratoare.

Materialul din care se construiesc daltile este similar celui folosit la coltii de grapa, iar cel din care se fac ghiarele si sagetile similar celui utilizat la organele de extirpare – prasit.

c) Organele de musuroire.

Organele de musuroire, de deschis brazde de udare si procesul lor de lucru. Acestea se utilizeaza la musuroitul unor plante agricole cum ar fi : porumbul cartoful etc. si pentru deschiderea brazdelor de udare la irigarea prin scurgere la suprafata. Forma acestor organe, denumite si rarite poate fi simpla , cu degete de afanare sau cu aripi cu degete de afanare. Rarita cu degete sau cu aripi de afanare se utilizeaza cand se are in vadere ca odata cu executarea musuroitului sa se afaneze si solul de pe marginile biloanelor formate.

Rarita de fapt, este formata din suprafete active a doua cormane de plug, avand insa aripile (degetele) reglabile. Latimea de lucru b a raritelor este cuprinsa intre 130-230 mm, pieptul raritei face un unghi   cu planul orizontal de 0.35 -0.61 rad (20-300), iar unghiul 2  dintre cele doua aripi este cuprins intre 0.87-1.39 rad (50-800) .

Procesul de lucru este asemanator trupitei de plug cu cormana, cu deosebirea ca la rarita actiunea este dubla, si pe stanga si pe dreapta, deci similara cu o trupita cu doua cormane. Adancimea de lucru, de obicei, este cuprinsa  intre 10-20 cm. Materialul din care se construiesc raritele este acelasi ca si la trupitele cu cormane de  la pluguri.

d) Organele pentru incorporarea in sol a ingrasamintelor minerale si alte tipuri de organe de lucru.

Organele pentru incorporarea in sol a ingrasamintelor minerale, denumite si brazdare pentru hranire suplimentara se compun dintr-un organ in forma de dalta cu varf detasabil, pe care este montat un tub, prin care curg ingrasamintele minerale solide sau o teava in capatul careia este plasata o duza prin care se pulverizeaza ingrasamintele minerale lichide. In loc de dalta se mai pot utiliza organe in forma de sageti cu aripi inguste.

Adancimea de lucru a acestora este de 6-14 cm, iar procesul de lucru in sol este acelasi ca si la organele de lucru de extirpare sau de afanare, la care intervine in plus introducerea in sol a ingrasamintelor.

Se folosesc si alte tipuri de organe de lucru pentru cultivatoare si anume discuri sau table de protectie a plantelor, care apara plantele de acoperirea cu pamant de catre organele de lucru de extirpare sau afanare ale cultivatoarelor.

Organele ajutatoare ale cultivatoarelor. Cadrul este realizat sub forma unei constructii metalice plate, din bare de otel sudate sau imbinate prin suruburi, utilizat, de obicei, la cultivatoarele destinate pentru afanarea solului.

El poate fi si sub forma unor tevi de sectiune patrata pentru cultivatoarele de extirpat-prasit, musuroit si pentru celelalte cultivatoare cu destinatie multipla. Mai exista si cadre formate din doua sau mai multe parti, cand cultivatoarele au parti rabatabile pentru reducerea dimensiunilor de gabarit in transport, sau cand acestea se monteaza lateral sau in spatele tractorului .

Pe cadru sunt montate sectiile de lucru ale cultivatoarelor, de regula la cultivatoarele pentru prasit si cele universale, sau direct organele de lucru, la cultivatoarele pentru afanarea solului.

Cuplarea la tractor a cultivatoarelor se face folosind aceleasi dispozitive ca si la cuplarea grapelor si plugurilor, respectiv triunghi de tractiune la cultivatoarele tractate si dispozitiv de  suspendare la cultivatoarele purtate.

Rotile au rolul de a limita adancimea de lucru sau de a antrena axul distribuitoarelor de ingrasaminte materiale solide. Aceste roti sunt metalice sau pneumatice, cu banda obezii de latime 80-150 mm si cu un diametru cuprins intre 180-300 mm pentru sectiile cu organe de lucru , sau de 400-500 mm pentru sustinerea pe sol a cadrelor cultivatoarelor.

Mecanismele utilizate la cultivatoare sunt destinate: pentru dirijarea  cultivatoarelor printre randurile de plante independent de tractor; reglarea adancimii de lucru a asigurarii trecerii din pozitie de transport in pozitie de lucru si invers, sau pentru mentinerea tot timpul a paralelismului organelor de lucru cu nivelul solului si pentru copierea denivelarii solului.

Pentru trecerea organelor de lucru din pozitie de transport in pozitie  de lucru si invers, la cultivatoarele purtate se actioneaza asupra mecanismului  de suspendare al tractorului, care ridica si coboara cultivatorul.

La cele ce au paralelogram deformabil, tija paralelogramului deformabil rigidizeaza paralelogramul pentru a nu se deforma la ridicare. Daca cultivatorul este purtat si are cadrul format din mai multe parti, la fiecare parte a cadrului se monteaza un cilindru hidraulic, care ridica si coboara sectiile de lucru fixate pe partea respectiva de cadru. La cultivatoarele tractate se foloseste fie un  mecanism hidrostatic  similar ca la cele purtate cu cilindru hidraulic, fie un mecanism cu parghii actionat manual sau de tip mecanic cu automat sau clichet.

La cultivatoarele pentru livada sectiile mobile destinate lucrarii solului  printre pomii de rand sunt actionate, de mecanisme hidrostatice, prevazute cu un  palpator, care atingand tulpina pomului, printr-un sistem de parghii, actioneaza asupra  cilindrului hidraulic care retrage sectia mobila, ocolind pomul respectiv, dupa care, sub actiunea cilindrului hidraulic sau a unor arcuri, palpatorul si sectia de lucru mobila revin in pozitie de lucru pe intervalul dintre pomi.

Mecanismele simple de tip cu manivela cu surub se folosesc la reglarea  orizontalitatii cadrului la cultivatoarele tractate.

Pentru trecerea organelor de lucru peste obstacole cel mai frecvent utilizate sunt mecanismele cu arc, organele de lucru fiind articulate. La intalnirea unui obstacol organul de lucru cedeaza, trece peste obstacol si revine  in pozitie initiala sub actiunea arcului.

REPARTIZAREA ORGANELOR DE LUCRU PE CADRUL CULTIVATOARELOR SAU PE

SECTIILE DE LUCRU ALE ACESTORA

Pentru a executa o lucrare corespunzatoare din punct de vedere agrotehnic, organele de lucru trebuie sa se repartizeze pe cadrul cultivatorului sau pe sectiile de lucru ale acestuia, in scopul efectuarii lucrarii respective evitarii infundarii acestora cu sol sau buruieni, ramanerii de fasii neprelucrate  si vatamarii plantelor.

Schemele repartizarii organelor de lucru sunt diferite, in functie de conditiile de lucru, cultura in care se lucreaza, cerintele agrotenice care trebuie realizate . In general, insa, aceste scheme sunt urmatoarele: pentru prasit ,pentru afanarea solului cu organe de tip dalta ,pentru afanarea solului cu organe tip sageti cu aripi ingustate , pentru musuroit si executat brazde de udare, pentru incorporarea in sol a ingrasamintelor concomitent cu lucrarea de prasit si pentru  prasit cu organe tip sageata cu aripi egale si discuri de protectia plantelor.

Pentru ca buruienile sa fie bine taiate si sa nu ramana fasii de sol  nelucrat, organele de extirpare si cele de afanare a solului de tip sageti trebuie sa se suprapuna intre ele pe o zona ( 2-5 cm) (zona de acoperire), in functie de posibilitatile de repartizare si a gradului de uzura. Pentru ca organele de lucru de extirpare sau de afanare sa nu se infunde, acestea trebuie sa se amplaseze pe doua sau mai multe randuri, dupa directia de inaintare, astfel incat buruienile si bulgarii de pamant sa aiba loc suficient pentru trecere.

La organele de tip dalta distanta intre organele de lucru  trebuie sa fie mai mare decat valoarea adancimii de lucru maxime , pentru ca lucrarea de afanare a solului sa se faca in mod corespunzator pe toata latimea de lucru.

Zona de protectie a plantelor de camp, de regula este cuprinsa intre 7-18 cm, de o parte si de alta a randului de plante,  7-12 cm la plantele cu distanta intre randuri pana la 50 cm si 10-18 cm la plantele cu distanta intre  randuri mai mare, limitele inferioare fiind la prima prasla si cele superioare la ultima prasla.

Latimea de lucru de exploatare a cultivatoarelor se calculeaza cu relatia :     (a)

pentru lucrarea de cultivatie totala ( afanarea solului ), cultivatorul fiind echipat cu cutite-sageti ; cu relatia (b) = pentru lucrarea de cultivatie totala (afanarea solului), cultivatorul fiind echipat cu  cutite -dalti sau ghiare; si cu relatia (c), pentru lucrarile de prasit, musuroit, deschis brazde de udare sau pentru hranire suplimentara.

Bl=n1b1+n2b2-c(n1+n2-1)   (cm)                       (a)

Bl =  nt l (cm)				          (b

Bl = ntd (cm),					(c

in care: n1 si n2 reprezinta numarul de organe de lucru cu latimea constructiva  egala cu b1si respectiv b2 cm; nt este numarul total de organe de lucru;

t este distanta intre organele de lucru (cm); d este distanta intre randurile de plante (cm); c este acoperirea intre organele de lucru (cm);

Cultivatorul trebuie sa praseasca toate randurile semante la o trecere sau un numar egal cu submultiplul intreg al numarului randurilor semanate.

##### STABILITATEA CULTIVATOARELOR IN TIMPUL LUCRULUI

Problema principala care se pune la cultivatoare este ca in plan  orizontal acestea sa aiba o stabilitate buna in special la lucrarile intre randurile culturii, unde exista pericolul taierii plantelor. Faptul ca organele de lucru la cultivatoare sunt dispuse simetric fata de axa longitudinala de simetrie a cultivatoarelor face sa nu apara forte laterale care sa dezechilibreze cultivatorul in plan orizontal, perpendicular pe directia de inaintare. Se recomanda la cultivatoarele purtate sa se rigidizeze in plan orizontal, in pozitia de lucru a acestora, tirantii laterali ai mecanismului de suspendare al tractorului cu ajutorul lanturilor  intinzatoare, destinate acestui scop.

In plan vertical, stabilitatea in lucru este cu atat mai buna cu cat  tendinta de patrundere in sol a organelor de lucru este mai mare. Acest  lucru se poate regla prin valoarea unghiului  de asezare a organelor active,  care cu cat are o valoare mai mare cu atat stabilitatea in plan vertical  este mai buna, fara insa a depasi valoarea de +50.

##### REGLAREA CULTIVATOARELOR

R e g l a r e a adancimii de lucru se realizeaza la cultivatoare prin  reglarea distantei pe verticala intre planul de sprijin pe sol a organelor  de lucru si planul de sprijin al rotilor sectiilor sau ale cultivatorului.

Reglarea acestei distante se face fie prin ridicarea sau coborarea rotii de limitare a adancimii de lucru, fie prin ridicarea sau coborarea organelor de lucru si fixarea acestora in pozitie corespunzatoare. La reglare se va tine seama ca rotile se infunda in sol cu 1-3 cm si, ca urmare, si ca  urmare distanta reglata se reduce in mod corespunzator.

R e g l a r e a  orizontalitatii  cadrului cultivatorului si a sectiilor independente de lucru asigura uniformitatea adancimii de  lucru si pozitia corecta a organelor de lucru.

Reglajul se face pe directie longitudinala cu ajutorul tirantului  central de la mecanismul de suspendare al tractorului pentru cultivatoarele purtate in spatele tractorului si cu ajutorul tijei superioare prevazuta cu manson de reglare a paralelogramului deformabil pentru fiecare sectie independenta de lucru.

La cultivatoarele tractate orizontalitatea se regleaza cu ajutorul mecanismului cu maneta si surub montat pe triunghiul de tractiune.

reglajul este corespunzator daca organele de lucru calca cu tot taisul pe platforma orizontala de reglaj, In situatia cand cadrul cultivatorului are pozitie orizontala si inaltimea corecta fata de sol pentru pozitia de lucru.

Pe directia transversala se regleaza corect tirantii laterali verticali  ai mecanismului de suspendare al tractorului la lungimi riguros egale si pozitia celor doua roti ale cadrului caultivatorului care trebuie sa fie aceeasi  pentru cultivatoarele purtate. La cultivatoarele tractate, reglarea se face cu ajutorul rotilor de sprijin pe sol ale acestora.

R e g l a r e a distantelor dintre organele de lucru trebuie facuta separat pentru fiecare lucrare si cultura in parte prin deplasarea sectiilor de lucru pe cadrul cultivatorului si a organelor de lucru pe cadrul cultivatorului sau al sectiilor de lucru, respectand cele mentionate anterior.

Dupa efectuarea reglajului se vor masura exact distantele dintre organele de lucru atat pe directie transversala cat si longitudinala. Aceasta verificare se va face pe o platforma de beton plana cu ajutorul riglei  gradate pe care sunt notate pozitiile corecte ale organelor de lucru,  reglajele fiind simetrice fata de axa de simetrie a tractorului si a cultivatorului care trebuie sa fie aceeasi.

R e g l a r e a ecartamentului rotilor la tractoarele ce intra in componenta agregatelor asigura ca rotile tractorului sa calce in toate cazurile pe mijloacele intervalelor dintre randurile de plante; ecartamentul rotilor din fata trebuie sa fie egal cu cel al rotilor din spate.

Marimea ecartamentului rotilor de tractor se determina cu relatia:

E = d(n+1)-b0+2z, in cm.

unde: d este distanta intre randurile de plante (cm) ; n reprezinta numarul  de randuri peste care trece tractorul; b0  este zona de protectie fata de randul de plante (cm).

Este obligatorie reglarea ecartamentului la rotile de sprijin ale cadrului cultivatorului pentru ca acestea sa calce pe mijlocul intervalului  dintre randurile de plante.

# TIPURI CONSTRUCTIVE DE CULTIVATOARE

In agricultura se folosesc in prezent pe langa tipurile de cultivatoare construite la noi si cultivatoare provenite din import.

Un loc important  il ocupa folosirea  cultivatoarelor cu latime mai mare  de lucru dar si cu viteza de deplasare marita. Cu succes se folosesc si cultivatoarele pentru afanarea solului, echipate cu organe de lucru vibratoare.

Pentru toate tipurile de organe de lucru se prevad imbunatatiri pentru a  mari rezistenta la uzura in timpul lucrului.

O deosebita atentie se va acorda canstruirii cultivatoarelor astfel incat la o singura trecere sa se poata executa mai multe operatii fiind  crescuta astfel rentabilitatea.

# Capitolul II

# 2.1.    MASINI PENTRU CHIMIZAREA AGRICULTURII

Masinile pentru chimizarea agriculturii sunt destinate a repartiza pe  sol, in sol si la nivelul diferitelor plante cultivate substante chimice care imbunatatesc nutitia culturilor sau combat diferiti agenti patogeni sau daunatori, contribuind astfel la sporirea insemnata a productiei agricole.

1. MASINA PENTRU IMPRASTIAT INGRASAMINTE CHIMICE SI AMENDAMENTE  MA-3,5 (MA-6)

Masina pentru imprastiat ingrasaminte chimice si amendamente  MA-3,5 (MA-6) este destinata pentru transportul si imprastierea ingrasamintelor chimice solide si  amendamentelor sub forma de praf si a ingrasamintelor organice sub forma de mranita. Masina MA-3,5  este de constructie metalica si se compune din: cadru, buncar, transportor cu banda, jghebul inclinat, dispozitivul de imprastiere, dispozitivul de reglare, transmisia cardanica, transmisia la transportor, transmisia la discul distribuitor si organele de deplasare.

Cadrul este confectionat din doua lonjeroane, solidarizate in partea anterioara, formand unghiul de

tractiune si se sprijina in patru roti cu pneuri pe sol.

Buncarul are forma piramidala, cu baza mare la partea superioara, ceea ce permite intregii cantitati de  materialsa fie condusa la partea inferioara.

Transportorul cu banda este realizat sub forma unui lant cu zale din otel inoxidabil, asezat pe fundul  buncarului astfel ca ramura superioara sa se deplaseze invers sensurilor de deplasare a masinii.

Dispozitivul de imprastiere este de tipul centrifugal si se compune dintr-un disc orizontal cu sase palete reglabile.

Dispozitivul de reglare a debitului este format dintr-un subar reglabil montat pe peretele posterior al buncarului, deasupra transportorului.

Transmisia are rolul de a antrena in miscare organele active ale masinii. se compune din

transmisia la discul distribuitor, care primeste miscarea de la priza de putere a tractorului si transmisia la transportor, care primeste miscarea de la rotile de transport.

Dupa intrarea in parcela prin cuplarea transmisiei  la priza de putere a tractorului miscarea se transmite la  discul distribuitor. prin deplasarea masinii, roata din  dreapta spate pune in functiune transportorul. acesta se incarca cu material, pe care il transporta la fereastra reglabila si de aici, in cantitate reglata, il dirijeaza prin jgheabul inclinat la discul de imprastiere. Prin invartire, discul de imprastiere distribuie materialul pe sol.

Masina MA-3,5 (MA-6) lucreaza in agregat cu tractorul Z-650 M si cu U-651 M .

Reglajele care se pot efectua la aceasta masina sunt:

-   reglarea debitului, care se asigura prin reglarea vitezei de deplasare a transportorului si prin re-

glarea sectiunii de iesire a materialului din buncar.

-   reglarea vitezei de deplasare a transportorului, ce se realizeaza prin alegerea si montarea rotilor

dintate corespunzatoare la transmisia intermediara si

finala.

-   reglarea sectiunii de iesire a materialului  din buncar, prin fixarea subarului in dreptul diviziunii

specifice in indicatorul de pe peretele din spate al buncarului.

-   reglarea pozitiei zonei si uniformitatii de imprastiere a materialului prin reglarea pozitiei

jgheabului de conducere a materialului si reglarea  paletelor de pe suprafata discului de imprastiere.

Reglarea pozitiei jgheabului se face in felul  urmator:

- in pozitie normala pentru imprastierea  ingrasamintelor chimice sub forma de granule, cristale sau   praf.

-   in pozitie inversa cand se foloseste pentru  imprastierea amendamentelor sub forma de piatra de var  macinata.

Se mai executa reglarea paletelor de pe suprafata  discului de imprastiere intr-una din cele trei pozitii  ( caracterizate prin unghiul facut fata de diametrul discului) marcate cu 0 (grade) , -7 (grade), + 7 (grade).  Astfel, pentru superfosfat granulat unghiul este de 0 grade, pentru superfosfat praf unghiul este de -7  (grade), iar pentru celelalte materiale +7(grade).

De asemenea, se mai regleaza transportorul prin intinderea  corecta si fixarea pozitiei transportorului fata de axul  longitudinal de simetrie al buncarului

( cu ajutorul a doua suruburi).

Metoda de deplasare in timpul lucrului este in suveica, cu intoarceri sub forma de semicerc, iar viteza de deplasare mazima este de 10 km / h.

Productivitatea agregatului este de 12 ha / sch. pentru amendamente de 36 ha / sch. pentru superforfat praf  si 74 ha / sch.pentru ingrasaminte sub forma de granule.

Pentru aplicarea ingrasamintelor minerale solide concomitent cu semanatul si prasitul culturilor se folosesc   ferilizatoarele F-6, F-8, F-12 cu echipamente pentru   aplicarea ingrasamintelor pe 6-8 si 12 randuri, prevazute  cu cutii de 205 dm (cub) si aparate de distributie de tipul  disc stelat asezat pe verticala.

2. MASINI PENTRU ADMINISTRAT INGRASAMINTE CHIMICE LICHIDE

Partile componente si principiile de functionare  ale diferitelor tipuri de masini pentru administrat   ingrasaminte chimice lichide.

Masinile pentru administrat ingrasaminte lichide (ape amoniacale si amoniac anhidru) au constructia in principal asemanatoare, fiind formate dintr-un cadru purtat pe tractor sau tractat pe care se monteaza  rezervorul

( de regula cilindric)  dispozitivul de dozare a cantitatii  de ingrasamant si organele de incorporare in sol.

Dupa constructia dispozitivului de dozare, aceste  masini se pot grupa in masini cu sistem de dozare:

-  prin cadere libera

-  hidraulic (prin pompa)

-  pneumatic ( cu compresor)

Masinile cu sistem de dozare prin cadere libera sunt prevazute la iesirea din rezervor cu un robinet prin  care lichidul, in cantitatea reglata de robinet, trece in  rampa de distributie iar de aici, printr-un furtun ajunge  la organul de incorporare in sol. Nivelul lichidului din rezervor este indicat de catre un tub, iar echilibrarea  presiunii interioare cu presiunea atmosferica se realizeaza  cu ajutorul unei tevi.

Masinile cu sistem de dozare hidraulic sunt formate   din rezervor la care se racordeaza o pompa care trimite lichidul in camera de uniformizare a presiunii de unde este dirijata in rampa de distributie, iar de aici, prin tuburil e flexibile, ajunge la organele de incorporare. Supapa are rolul de a permite intoarcerea surplusului de lichid din  rampa de distributie din nou in rezervor.

Masinile cu sistem de dozare pneumatic au racordat la rezervor un compresor care creaza presiunea necesara pentru ca lichidul sa fie trimis prin rampa de distributie, iar de aici la organele de incorporare in sol. Presiunea este reglata cu ajutorul unei supape iar manometrul indica presiunea din rezervor.

3. MASINI PENTRU ADMINISTRAT INGRASAMINTE ORGANICE LICHIDE

Aceste masini sunt destinate pentru absorbtia, transportul si imprastierea la suprafata solului a mustului de grajd si a materialului grosier colectat in bazinele adaposturilor de animale sau a celor de la platforma de gunoi de grajd. Din aceasta grupa face parte remorca cisterna RCU-4 .

Remorca cisterna RCU-4 este tractata  si actionata de la priza de putere a tractorului si se compune dintr-un cadru , sprijinit pe doua roti cu pneuri, pe care se monteaza cisterna, multiplicatorul de ture, pompa de vacuum, pompa centiguga pentru lichid, dispozitivul de imprastiere (aspersor si dispozitiv in evantai) si transmisia.

Remorca cisterna RCU-4 lucreaza in agregat cu tractoarele U-445 sau U-650 M si poate executa mai multe procese de lucru.

Umplerea cisternei se realizeaza prin actionarea pompei de vacuum de la priza de putere a tractorului.

Prin inchiderea / deschiderea unor robineti aerul din cisterna este evacuat in atmosfera cu ajutorul pompei de vacuum   printr-o conducta, creandu-se in cisterna  o depresiune ce antreneaza la randul ei materialul din bazin printr-o conducta cu racord.

Plutitorul actioneaza asupra supapei de evacuare a aerului intrerupand alimentarea cand materialul depaseste vizorul inferior.

Descarcarea cisternei si repartizarea materialului pe sol, sub forma de pelicule subtiri se realizeaza tot prin actiunea pompei de vacuum, care este folosita pentru crearea unei presiuni. Pentru aceasta se trece la inchiderea / modificarea pozitiei robinetilor actionandu-se pompa de vacuum pana cand manometrul indica presiunea de 1.5 Kgf / cm2. Prin deschiderea robinetului  (dupa ce tractorul a fost introdus in viteza) materialul din cisterna sub pesiunea aerului comprimat iese cu viteza prin ajutaj si curge pe placa care il disperseaza intr-o pelicula subrire , in forma  de evantai.

Distribuirea materialului prin aspersor se face cu ajutorul pompei centrifuge. Principalele reglaje ale acestei masini se refera la supapa de presiune care trebuie sa se deschida  la 1.5 kgf / cm2, dar si la norma la hectar modificandu-se viteza de deplasare in lucru a masinii. La cresterea vitezei scade norma de lucru. Aceasta masina are sarcina utila de 4t.

4. MASINI PENTRU ADMINISTRAT INGRASAMINTE ORGANICE SOLIDE

Aceste masini sunt destinate pentru transportul si imprastierea pe sol a gunoiului de grajd sau a deseurilor organice.

Parti componente:  Aceste masini sunt remorci pe una sau doua axe, prevazute cu un transportor 1, asezat pe fundul benei remorcii, dispozitivul de imprastiere format din toba de uniformizare 2, si cea de imprastiere 3, asezate orizontal si actionate de la priza de putere a tractorului sau de la rotile de transport ale masinii.

Procesul de lucru:  Prin inaintarea masinii si actionarea transportorului, acesta antreneaza materialul si il dirijeaza la dispozitivul  de imprastiere, care il arunca pe sol intr-o banda a carei latime este egala cu a masinii.

Cantitatea de ingrasamant ce se distribuie  la hectar este reglata prin schimbarea pozitiei tobei de uniformizare in plan vertical si a vitezei de deplasare.

Administrarea ingrasamintelor organice solide se face cu masina MIN-5 in agregat cu tractorul U-650M. Aceasta masina sprijinita pe 4 roti in tandem are capacitatea benei de 4m3, latimea de lucru de 3.25m si si poate administra pana la 100t/ha.

Capitolul III

3.1.  APARATE SI MASINI PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI A DAUNATORILOR DIN CULTURILE  AGRICOLE

Plantele agricole sunt atacate de boli si daunatori care provoaca pagube importante prin diminuarea productiei cantitativ si calitativ. Metodele si mijloacele de lupta contra bolilor si daunatorilor sunt diferite. Dintre aceste metode amintim:

-   metode agrotehnice (soiuri rezistente la boli, lucrari agrotehnice corespunzatoare);

-   metodele fizico-mecanice ( capcane pentru insecte, culegere de frunze si ramuri infectate,etc);

-   metodele organizatorice (masuri de carantina);

-   metodele chimice ( tratarea plantelor cu substante chimice)

Substantele chimice care distrug agentii bolilor, daunatorilor, buruienile se administreaza pe plante, pe sol sau pe seminte, prin stropire sau prafuire, in functie de cerintele fitopatologice. Cea mai mare parte din substantele folosite la combaterea bolilor la plante se administreaza prin stropire ( sub forma de solutii, suspensii sau emulsii).Substantele folosite pentru combaterea bolilor se numesc  FUNGICIDE , cele pentru combaterea daunatorilor INSECTICIDE, iar cele folosite pentru distrugereaburuienilor sunt numite ERBICIDE.

Substantele chimice folosite in scop preventiv sau curativ au o mare  eficienta, fiind necesare cantitati mici de substanta activa pentru unitatea de suprafata.

La aplicarea tratamentului prin stropire, uniformitatea depinde de omogenitatea   amestecului de substanta activa si apa. Prafurile folosite la combaterea bolilor au particule fine, adera destul de greu pe suprafata plantelor si o mare cantitate de praf se dispersa in atmosfera.	Pentru inlaturarea acestui neajuns se aplica metoda prafiurii umede.	Pulverizarea pneumatica consta in aducerea lichidului sub presiune mica ( 0.5-1.7 daN/cm) intr-un curent de aer cu viteza mare ( 80-200 m/s).

Pulverizarea mecano-pneumatica ( combinata ) imbina pulverizarea  mecanica cu cea pneumatica.

Combaterea bolilor si a daunatorilor prin tratamente chimice nu se aplica numai la plante, ci si la tratarea chimica a solului si a semintelor.

In functie de modul de aplicare a tratamentelor chimice, aparatele si masinile utilizate pot fi impartite in:

-   aparate si masini de stropit;

-   aparate si masini de prafuit;

-   aparate si masini mixte;

Pentru combaterea bolilor si daunatorilor se folosesc masini si agregate care fac posibila  administrarea  la  culturile de camp a substantelor chimice, sub forma de solutii sau de praf. Solutiile se raspandesc pe plante prin stropire sub forma de picaturi foarte fine sau prin pulberi foarte

fine.

3.2.   AGREGATELE  FOLOSITE PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR,  SE CLASIFICA DUPA MAI MULTE CRITERII:

-   dupa metoda de distribuire a substantelor toxice: aparate si masini pentru stropit, aparate si masini pentru prafuit,masini combinate pentru stropit si prafuit.

-   dupa destinatie: aparate si masini pentru culturi de camp si legume, pentru vii, pentru livezi si cu destinatie  universala.

APARATELE SI MASINILE DE STROPIT SE CLASIFICA ASTFEL:

-   dupa modul de actionare si sursa de energie: aparate  de stropit purtate de om sau carosabile si masini pentru stropit, care pot di cu tractiune animala, tractate de tractor, purtate de tractor, autodeplasabile si montate pe avioane sau  elicoptere.

-   dupa metoda de pulverizare: cu pulverizare mecanica, pneumatica, combinata.

Aparatele si masinile pentru prafuit se pot clasifica dupa aceleasi criterii ca cele de stropit.

CERINTE IMPUSE MASINILOR PENTRU COMBATEREA DAUNATORILOR

Pentru combaterea bolilor si daunatorilor se folosesc masini si agregate care fac posibila  administrarea  la  culturile de camp a substantelor chimice, sub forma de solutii sau de praf. Solutiile se raspandesc pe plante prin stropire sub forma de picaturi foarte fine sau prin pulberi foarte

fine.

Agregatele  folosite pentru combaterea bolilor si daunatorilor,  se clasifica dupa mai multe criterii:

-   dupa metoda de distribuire a substantelor toxice: aparate si masini pentru stropit, aparate si masini pentru prafuit, masini combinate pentru stropit si prafuit.

-   dupa destinatie: aparate si masini pentru culturi de camp si legume, pentru vii, pentru livezi si cu destinatie  universala.

Aparatele si masinile de stropit se clasifica astfel:

-   dupa modul de actionare si sursa de energie: aparate  de stropit purtate de om sau carosabile si masini pentru stropit, care pot di cu tractiune animala, tractate de tractor, purtate de trscto,autodeplasabile si montate pe avioane sau  elicoptere.

-   dupa metoda de pulverizare: cu pulverizare mecanica, pneumatica, combinata.

Aparatele si masinile pentru prafuit se pot clasifica dupa aceleasi criterii ca cele de stropit.

Masinile pentru combaterea daunatorilor trebuie sa lucreze cu  productivitate mare, pentru a permite executarea lucrarii in timp scurt si cu minimum de cheltuieli;

-   sa necesite un numar mic de muncitori;

-   sa aiba mobilitate mare in timpul lucrului si sa prezinte siguranta mare in exploatare.

-   sa fie simple si usor de servit;

-   organele aparatelor si masinilor care vin in contact cu substantele  toxice trebuie sa fie construite din materiale anticorosive sau sa aiba protectie anticorasiva.

Agitatoarele  se gasesc in interiorul rezervoarelor si sunt de  diferite tipuri constructive. Rolul, lor este de a omogeniza lichidul de stropit, operatie absolut necesara in cazul folosirii emulsiilor si suspensiilor

pentru a asigura in tot timpul stropitului o concentratie uniforma de substanta  toxica. Agitatoarele pot fi: mecanice, hidraulice si pneumatice.

Filtrele au rolul de a retine particulele ce depasesc orificiile dispozitivelor de pulverizare. Toate aparatele si masinile de stropit sunt  prevazute cu filtre, formate din site tesute din fire de alama sau stantate

astfel ca diametrul gaurilor sitelor sa fie aproape jumatate din diametrul orificiului de la dispozitivele de pulverizare.

Pompele  aparatelor si masinilor de stropit au rolul de a crea  presiunea necesara pentru refularea lichidului toxic prin dispozitivele de pulverizare. Pompele pot fi: cu debitare discontinua sau cu debitare continua.

Pompele cu debitare discontinua sunt prezazute cu supape de diferite tipuri, cum ar fi: supape cu membrana din cauciuc sau textolit, care se reazema cu toata suprafata pe scaun , supape disc metalice cu garnituri de piele care se aseaza pe scaun cu marginile lor si supape-bile din alama sau bronz.

La toate pompele de la masinile de stropit cu capacitate mare se folosesc supapele - bile depoarece sunt mai durabile si mai sigure in lucru.

Pompele rotative realizeaza o debitare continua a lichidului si nu au nevoie de camera de uniformizare a presiunii. Din aceasta categorie fac parte pompele cu palete, cu roti dintate si cu role.

# 1. APARATE SI MASINI PENTRU STROPIT

Masinile de stropit se compun in general dintr-un rezervor de lichid, agitatoare, filtre, pompa pentru crearea presiunii, camera pentru uniformizarea presiunii( numai la pulverizarea mecanica) dispozitive pentru pulverizare, dispozitive de controlsi reglare a presiunii (manometru, supapa de siguranta), dispozitive de alimentare, conducte si furtunuri. Masinile pentru stropit cu pulverizare pneumatica si cele cu pulverizare

combinata sunt prevazute si cu un ventilator centrifugal pentru pulverizarea si transportul paticolelor pana la locul de tratare.

Pulverizarea lichidului se poate realiza pe cale mecanica, pneumatica si mecano-pneumatica sau combinata.

-   pulverizarea mecanica se obtine prin turbionarea sau scurgerea sub presiune a lichidului prin orificii calibrate, numite duze.

-   pulverizarea pneumatica se realizeaza prin introducerea  lichidului cu o presiune de 0,5-0,75 kgf / cm2 intr-un curent de  aer cu viteza de 60-100m/s care il disperseaza in picaturi fine  si-l transporta, sub aceasta forma pana la plante.

-   in cazul pulverizarii mecano-pneumatice lichidul   pulverizat mai intai pe cale mecanica este introdus intr-un curent  de aer care disperseaza in continuare picaturile in particule foarte fine si le transporta pana la locul de tratare.

-   in cazul pulverizarii pe cale pneumatica si combinata se obtin particule  mai fine iar necesarul de apa, este mai mic  de 6-10 ori decat in cazul pulverizarii mecanice.

Presiunile de lucru ale aparatelor pentru stropit cu  pulverizare mecanica sunt cuprinse intre 2-10 kgf / cm2, iar a  masinilor pentru stropit cu pulverizare pneumatica intre 8-10kgf / cm2.

2. APARATE SI MASINI DE PRAFUIT

Aparatele si masinile de prafuit, actioneaza prin dispersarea substantelor toxice sub forma de praf si transportarea particulelor cu ajutorul unui curent de aer debitat de un ventilator. Ventilatoarele folosite la prafuit sunt de presiune medie si de presiune inalta. Prafuirea nu se poate face pe vant deoarece praful purtat de vant poate afecta personalul ce deserveste masinile, ocolind plantele infectate. Apartele si masinile de prafuit sunt alcatuite dintr-un buncar de praf, prevazut cu un agitator, un distribuitor de praf, un ventilator si un dispozitiv de prafuire.

Aparatul de prafuit cu ventilator, este destinat pentru prafuit vii, este actionat manual si este purtat de catre muncitor in partea din fata.

Masina cu tractiune animala de prafuit in vii este destinata pentru prafuit in vii acolo unde exista distanta intre randuri de 1.1-1.5m, precum si in culturi de camp, in acest caz se echipeaza cu lanci orizontale. Este tractata de un cal, deservita de om si se actioneaza de la rotile de transport.

Masini combinate pentru stropit si prafuit, sunt folosite pentru lucrarile de stropit si prafuit concomitent sau separat. Sunt alcatuite din doua instalatii una de prafuit si alta de stropit, montate pe un cadru. Cu ajutorul acestor masini pot fi executate lucrari de tratamente mixte, prafuire, stropire si de prafuire umeda. Pot fi cu tractiune animala sau cu tractiune mecanica.

Masina cu tractiune animala pentru stropit si prafuit, este folosita la tratarea plantelor din culturile de camp, de legume, fiind tractata de doi cai si deservita de muncitor. Este alcatuita dintr-un cadru care se sprijina pe doua rori cu pneuri pe care se monteaza instalatia de stropit.

Masina combinata pentru stropit si prafuit MPSP-3 x 300 , este prevazuta cu trei rezervoare cu solutie  cu capacitatea de 300l fiecare, fiind destinata lucrarilor la culturile de camp si in livezi.

Este formata dintr-un cadru  prevazut cu triunghi de prindere, pe care se monteaza rezervorul lichid. Rezervorul de praf, pompa, ventilatorul si dispozitivele de pulverizare. Celelalte doua rezervoare se monteaza  pe partile laterale ale tractorului. Priza de putere a tractorului actioneaza  pompa si ventilatorul. Pompa este de tip centrifugal si realizeaza un debit  de 150 l/min la presiunea se 2 dnN/cm2. Masina este prevazuta cu trei dispozitive de pulverizare: pentru culturi de camp si legume, pentru vii si pentru livezi.

Dispozitivul pentru stropit culturi de camp si legume este alcatuit din doua rampe tubulare, fiecare rampa fiind prevazuta cu cate trei corpuri cu capete de pulverizaretip palmat, fiecare avand cate cinci conducte.

3. MASINI SI  ECHIPAMENTE PENTRU ERBICIDAT.

Masini si echipamente pentru erbicidat.  Erbicidarea se executa in scopul inlaturarii rasaririi si dezvoltarii buruienilor.

Se aplica la culturile de camp si leguminoase, in vii si livezi. Masina  de erbicidat MET –1200 si echipamentele EER-600, EEC-2, EEV-2.

Masina  de erbicidat MET –1200 este tractata si are capacitatea rezervorului de 1200 litri. Este alcatuita dintr-un cadru sprijinit pe doua roti cu pneuri, rezervor de solutie, pompa, dispozitiv d pulverizare, ejector pentru alimentare, filtru, supape si conducte.

Echipamentul EEP-600 este folosit pentru aplicarea erbicidelor in legumicultura. Lucreaza in agregat cu tractorul L-445. Rezervoarele se monteaza pe partile laterale ale tractorului. Pompa se monteaza la priza de putere a tractorului, iar rampa de stropit se ataseaza la ridicatorul hidraulic al tractorului.

Echipamentul EEL-2 este folosit pentru aplicarea erbicidelor in livezi. Lucreaza in agregat cu tractorul U-445, fiind montat in fata acestuia.

Echipamentul EEV-2 este folosit pentru aplicarea erbicidelor in vie, avand actiune totala si lucrand impreuna cu combinata  de stropit si prafuit MSPC-300. Se monteaza pe tractorul viticol de 45 CP . deplasarea agregatelor se face in parcursuri liniare, cu intoarceri fara bucla. La fiecare alimentare se curata filtrele si sitele de lichid si de la sorbul de alimentare, se verifica etansietatea furtunurilor, conductelor si robinetelor, pozitia masinii pe tractor si a robinetelor.

##### B i b l i o g r a f i e

1.   TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE , PARTEA a II-a;

### Autori:         TOMA DRAGOS

TR. NEAGU

I. FLORESCU

P. MINULESCU

S. LEPSI

##### EDITURA  DIDACTICA SI PEDAGOGICA – BUCURESTI – 1981;

2.   MASINI SI INSTALATII HORTICOLE SI VITICOLE

Autori:     	ING.NICOLAE PATRASCU

ING. ION MANAILA

##### EDITURA TEHNICA AGRICOLA – 1991

3.   IRIGATII SI DRENAJE;   V. Blidaru ; Gh. Pricop; - Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti;

4.  MANUAL PENTRU LICEE AGRICOLE- IMBUNATATIRI FUNCIARE,  S.Boerus,  V. Stefan; - Editura “Ceres”, Bucuresti;