#### MIG-29 FULCRUM

MIG29 este produs de Organizaţia de Producţie a Avioanelor din Moscova MiG (OPAM MiG) având cartierul general in Moscova. MiG-29K este folosit de către Forţele Aeriene şi Marina Rusă. Mig 29 – 30 şi 33 sunt cunoscute de către NATO sub numele de cod “Fulcrum”.

Dintre ultimele comenzi făcute către OPAM MIG sunt 8 avioane pentru Bangladesh.

Misiunile la care participă avioanele MIG-29 sunt de a doborî avioane inamice în limita acoperirii radarului şi de a distruge ţinte aflate la sol folosind armament neghidat.

Forma aripilor oferă o manevrabilitate şi control mare la viteză subsonică.

# Programe de modernizare

Forţele Aeriene Ruseşti au început un program de modernizare pentru 150 de MIG-uri. Modelul modernizat v-a fi denumit MiG-29SMT. Modernizarea are ca scop: zbor pe o distanţă mai mare, avioanele vor putea duce o încărcătura mai mare, vor avea un nou tip de geam pentru carligă, un radar îmbunătăţit şi v-a fi posibilă realimentarea cu combustibil în zbor. Radarul se numeşte “Phazotron Zhuk”, este capabil să urmărească zece ţinte în acelaş timp pe o rază maximă de 245 km.

realimentare în zbor

Daimler Chrysler Aerospace (DASA) modernizează 22 de MIG-uri pentru Forţele Aeriene Poloneze. Modificările sunt necesare pentru a adapta avioanele la standardele NATO, prioritate pentru intrarea Poloniei în NATO. DASA a făcut modernizări similare pentru fosta Republica Democrată Germnă de Est. DASA, în cooperare cu OPAM MiG, oferă pachete de modernizare pentru MIG-29, şi au semnat accorduri cu România şi Bulgaria.

# Armamentul

MIG 29 este echipat cu şapte tipuri de armament: până la două rachete aer-aer R-27 de rază medie, şase rachete aer-aer R-73 şi R-60 de rază scurtă, 4 încărcături cu S-5, S-8, S-24 rachete neghidate şi până la de 3.000 kg. de bombe. Din arsenalul MIG-ului mai face parte o mitralieră de 30mm cu 150 de gloanţe.

R-27 este disponibilă în două variante: R-27R care este ghidată prin radar şi R-27T care este ghidată prin infraroşu. Racheta poate intercepta ţinte cu viteza de 3500km pe oră la altitudiini între 0.02 şi 27km, iar separarea maximă dintre avion şi ţintă este de 10km.

R-73 este o rachetă, de rază scurtă din toate punctele de vedere. Este cunoscută de NATO sub numele de cod “AA-11 Archer”. Racheta este ghidată prin infraroşu, poate intercepta ţinte între altitudinile de 0.02 şi 20km cu 2500km pe oră.

R-60 (nume de cod NATO “AA-8 Aphid”), de rază scurtă. R-60 este ghidată printr-un system îmbunătăţit de infraroşu, cu “fotodetector”, are un focos mai “greu”.

## Ţintirea

MIG 29 este echipat cu un radar care afişează informaţii despre ţintă şi controlează focul: radarul N-019, dezvoltat de către Compania de Dezvoltare şi Producţie Phazotron din Moscova. N-019 are căutare şi fixare a ţintei prin infraroşu şi un laser care apreciază la ce distanţă este ţinta. Pentru luptă aeriană pe o rază mai mare se foloseşte ghidarea prin radar pentru rachetele R-27.

## Motoarele

MIG 29 este echipat cu două motoare RD-33. MIG 29 este primul avion din lume care are un sistem dual de aspirare a aerului. În timpul zborului, sistemele de aspirare a aerului alimentează motoarele cu aer. În timpul deplasării pe pământ sistemele de aspirare a aerului sunt închise, iar aerul este aspirat prin orificiile aflate în partea superioară a bazei aripiilor, pentru a evita pătrunderea obiecte aflate pe pistă în sisteme. Acest lucru este important, atunci când se folosesc pistele amenajate slab.

Motoarele pot dezvolta o viteză maximă de 2400km pe oră la altitudine mare, şi 1500km pe oră aproape de sol. Altitudinea maxima este de 18.000 de metri.

Specificaţii:

| Echipaj | 1 |
| --- | --- |
| Lungimea | 17.32 m |
| Înălţimea | 4.73 m |
| Greutatea normală de decolare | 14.750 kg |
| Greutatea maximă de decolare | 17.720 kg |
| Greutatea maximă de armament | 3.000kg |
| Greutatea meximă de combustibil | 4.300 kg |
| Motoare | 2 x RD33 |
| Forţa de împingere | 8.300 kg |
| #### Performanţa |  |
| Viteza maximă la altitudine mică | 1.500 km pe oră |
| Viteza maximă la altitudine mare | 2.400 km pe oră |
| Distanţa de zbor la altitudine mică | 700 km |
| Distanţa de zbor la altitudine mare | 1500 km |
| #### Rachetele de rază medie R-27 |  |
| Sistemul de ghidare | Radar |
| Raza maximă de lansare | 41km. |
| Greutatea | 253 kg. |
| Dimensiunile(lungime x diametru x lungimea aripilor ) | 4.08 x 0.23 x 0.97 metri |
| Sistemul de ghidare R-27T | infraroşu |
| Raza maximă de lansare | 32 km. |
| Greutate | 245 kg. |
| Dimensiunile(lungime x diametru x lungimea aripilor ) | 3.8 x 0.23 x 0.97 metri |
| Focos | 39 kg. |
| Probabilitatea de a doborî | 0.7 |
| Viteza maximă | 3500km pe oră |
| Altitudinea | 0.02km. până la 28km. |
| #### Rachete de rază scurtă R-73 |  |
| Greutatea | 105kg. |
| Focos | 7.3 kg |
| Ghidarea | Infraroşu |
| #### Dimensiuni |  |
| Lungimea | 2.9m |
| Diametrul | 0.17m |
| Lungimea aripilor | 0.51m |
| Raza maximă de lansare | 20 km. |
| Viteza maximă | 2.500 km. |
| Altitudinea | 0.02km. pană la 20km. |
| #### Rachete de razp scurtă R-60M |  |
| Raza maximă de lansare | 20km. |
| Sistemul de ghidare | Infraroşu, cu fotodetector |
| Focos | 3.5 kg. |
| Viteză maximă | 2.500km. |
| Altitudinea | 0.03km. până la 20km. |