CIRCUITE LOGICE CU TRANZISTOARE MOS

- Scopul lucr`rii este cunoa]terea func\ion`rii circuitelor logice elementare cu tranzistoare cu efect de c@mp cu poart` izolat`; experiment`rile se fac pe o poart` logic` multifunc\ional` realizat` [n tehnologie PMOS standard cu poart` de aluminiu.

- Tranzistorul cu efect de c@mp de tip MOS, al c`rui simbol este reprezentat [n fig. 26.1 are, ca parametri principali, tensiunea de prag, VP V ]i factorul de curent mA/V Ecua\iile caracteristicilor statice sunt:

iD=βVGS−VPvDS−vDS22	(26.1)

[n zona liniar`, [nainte de satura\ie, adic` pentru:

VDS VGS – VP	(26.1')

respectiv:

iD=βvGS−VP22	(26.2)

[n zona de satura\ie de curent, c@nd este [ndeplinit` rela\ia:

VDS >VGS – VP	(26.2')

Tranzistoarele folosite sunt cu canal p indus, toate tensiunile raportate la surs` (deci ]i tensiunile de alimentare) sunt negative, dar [n rela\iile de calcul sunt luate [n valoare absolut`.

- Cu tranzistoare cu efect de c@mp de tip MOS se pot realiza inversoare logice – ca circuite de baz` pentru circuitele logice – [n mai multe moduri, [n func\ie de tipul rezisten\ei de sarcin`; [n lucrare, vor fi prezentate inversoarele din fig. 26.2, 3 ]i 4.

Pentru toate cele trei tipuri de inversor, caracteristica de transfer are aceea]i form`, ca [n fig. 26.5, dar vor diferi valorile caracteristice, adic` nivelele logice ]i marginile de zgomot statice, deduse din caracteristica de transfer.

Pentru inversorul cu sarcin` rezistiv`, fig. 26.2, se ob\in urm`toarele rela\ii:

VoH = VDD	(26.3)

VoL=VDD−VP−1βaRD−VDD−VP−1βaRD2−2VDDβaRD	(26.4)

unde  a este factorul de curent al tranzistorului MOS amplificator. Dac` VoL este mult mai mic dec@t VDD, se poate folosi expresia aproximativ`:

VoL≃VDDβaRDVDD−VP	                  (26.4')

Pentru inversorul cu sarcin` activ`, cu tranzistorul MOS de sarcin` func\ion@nd [n regiunea liniar`, fig. 26.3, [n care se folosesc dou` surse de alimentare, VGG VDD – VP, se ob\in rela\iile:

VoH = VDD  	(26.5)

VoL=kVDD+VGG1+k−VP−kVDD+VGG1+k−VP2−2VDDVGG−VP−VDD21+k(26.6)

unde k = a/S, S fiind factorul de curent al tranzistorului MOS folosit ca sarcin`.

Dac` se presupune k >> 1, se ob\ine rela\ia aproximativ`:

VoL≃VDDVGG−VDD−VPkVDD−VP	(26.6')

Pentru inversorul av@nd ca sarcin` activ` un tranzistor MOS [n zona de satura\ie – schema cea mai des utilizat` [n circuite integrate MOS – reprezentat` [n fig. 26.4, se ob\in rela\iile:

VoH = VDD – VP  	(26.7)

VoL=VDD−VP2k+1k+1−VDD−VP2k+1k+12−VDD−VP2k+1(26.8)

Dac` se consider` k foarte mare, se ob\ine rela\ia aproximativ`, pentru tensiunea corespunz`toare nivelului logic "0":

VoL≃VDD−VP22kVDD−2VP	(26.8')

Marginile de zgomot statice sunt definite conform fig. 26.5:

MZ1 = VP – VoL	(26.9)

MZ0 = VoH – V1	(26.10)

unde V1 este tensiunea de intrare pentru care caracteristica de transfer ce se ob\ine are panta –1.

Nivelele logice ale inversorului ]i , deci, ]i marginile de zgomot statice, depind de curentul de sarcin` pe care trebuie s`-l debiteze ([n starea logic` "1") respectiv, s`-l absoarb` ([n starea logic` "0").

- R`spunsul inversorului MOS la un impuls de comand` este determinat, [n primul r@nd, de elementele capacitive parazite: capacit`\ile proprii ale tranzistoarelor (amplificator ]i sarcin`), capacitatea de intrare a circuitelor comandate precum ]i capacita\ea parazit` a interconexiunilor.

La aplicarea unui impulsnegativ de ampitudine VDD – VP la intrarea inversorului din fig. 26.6, se ob\ine r`spunsul din fig. 26.7.b, [n fig. 26.7.a fiind desenat impulsul de comand`.

Timpul necesar deschiderii tranzistorului amplificator se calculeaz` cu rela\iile aproximative:

tcd = t1 + t2   	(26.11)

t1≃2CSVPβAVDD−2VP2t2≃CSβAVDD−2VPln2VDD−2VP−vot2vot2(26.12)

(26.13)

unde s-au notat:

t1—intervalul de timp [n care tranzistorul MOS amplificator este [n zona de satura\ie;

t2—intervalul de timp [n care tranzistorul MOS amplificator se afl` [n regiunea liniar` a caracteristicilor de ie]ire;

vo(t2) = VoL + 0,1(VoH – VoL)—valoarea tensiunii de ie]ire la care se consider` c` procesul de comutare s-a terminat.

{n aceste real\ii, s-a neglijat curentul prin tranzistorul MOS de sarcin`.

La comutarea invers`, tranzistorul MOS amplificator se blocheaz`, iar capacitatea de la ie]ire se [ncarc` numai prin tranzistorul MOS de sarcin`, [n timpul dat de rela\ia:

tci=2CSβSvotci−VoLVDD−VP−VoLVDD−VP−votci	(26.14)

unde vo(tci) = VoL + 0,9(VoH – VoL) este tensiunea de ie]ire la care procesul de comutare este considerat [ncheiat. Se poate folosi ]i rela\ia aproximativ`:

tci≃18CSβSVDD−VP	(26.14')

- Pentru a asigura fronturi c@t mai mici, se pot folosi circuite cu mai multe tranzistoare MOS [n configura\ie inversoare sau neinversoare, ca [n fig. 26.8, unde este reprezentat un buffer (separator) de tip inversor. Ambele fronturi ale impulsului de la ie]ire vor fi mici, [ntruc@t at@t [nc`rcarea c@t ]i desc`rcarea capacit`\ii se fac printr-un tranzistor MOS cu factor de curent mare, de tipul tranzistorului amplificator din inversorul din fig. 26.4.

- Circuite logice de tipul SAU-NU (NOR) ]i }I-NU (NAND) se pot realiza ca [n fig. 26.9 respectiv fig. 26.10. {n cazul circuitului SAU-NU nivelul logic [n satrea "0" se mic]oreaz`, iar [n cazul circuitului }I-NU se m`re]te. Pentru ambele circuite, nivelul logic [n satrea "1" nu se modific`.

- {n fig. 26.11 este desenat un circuit elementar de memorare dinamic` a informa\iei cu tranzistor MOS. Capacitatea C memoreaz` informa\ia aflat` la intrarea vi sub forma unei tensiuni; timpul de memorare este determinat de rezisten\a echivalent` de pierderi de la bornele capacit`tii. La ie]irea inversorului, va fi tensiune VoL dac` la intrare a fost aplicat nivel logic "1", vi = VoH, respectiv tensiune VoH, dac` la intrare a fost aplicat nivel logic "0", vi = VoH.

DESF~}URAREA LUCR~RII

- Experiment`rile se fac pe poarta multifunc\ional` ROM 01 realizat` [n tehnologie PMOS standard cu poart` din aluminiu. Structura circuitului, a c`rui schem` este prezentat` [n fig. 26.12, permite realizarea unor por\i elementare dar ]i simularea unor circuite logice mai complexe. Principalii parametrii ai por\ii sunt prezenta\i [n anex`.

- Se realizeaz` circuitele inversoare din fig. 26.2, 3 ]i 4 care se alimenteaz` cu –VDD = -15 V, -VGG = -20 V, iar tensiunea de intrare se regleaz` [ntre 0 ]i –15 V. Se m`soar` caracteristica de transfer pentru fiecare inversor ]i se traseaz` pe un singur grafic, la aceea]i scar` liniar`.

Din caracteristicile de transfer se vor determina:

-tensiunile de ie]ire [n starea logic` "1", VoH;

-tensiunile de ie]ire [n starea logic` "0", VoL;

-tensiunea de prag, Vpa, a tranzistorului MOS amplificator ca fiind tensiunea de intrare pentru care tensiunea de ie]ire a inversorului (oricare din cele trei) [ncepe s` scad`;

-tensiunea de prag, Vps, a tranzistorului de sarcin` ]tiind c` pentru inversorul din fig. 26.4 se ob\ine VoH = VDD – VP, conform rela\iei (26.7);

-factorul de curent al tranzistorului MOS amplificator, a, din m`sur`toarea efectuat` pentru VoL a inversorului din fig. 26.2, folosind rela\ia aproximativ` (26.4') cu VP determinat anterior;

-factorul de curent al tranzistorului MOS de sarcin`, s, din m`sur`toarea pentru VoL a inversorului din fig. 26.4, folosind rela\ia aproximativ` (26.8') cu a determinat anterior;

-marginile de zgomot statice [n starea logic` "1" definite ca [n fig. 26.5, cu rela\ia (26.9) pentru cele trei inversoare;

-marginile de zgomot statice [n starea logic` "0" definite ca [n fig. 26.5, cu rela\ia (26.10) pentru cele trei inversoare;

  - Se conecteaz` o sarcin` pentru inversorul MOS din fig. 26.4, un poten\iometru P [n serie cu o rezisten\` fix` de 10 k. Se aduce inversorul [n starea logic` "0" prin aplicarea la intrare a tensiunii VoH = VDD – VP ]i sarcina se conecteaz` la sursa de alimentare VDD printr-un miliampermetru. Se m`soar` dependen\a VoL = VoL(Is0). Se aduce inversorul [n starea logic` "1" prin cuplarea intr`rii la mas` iar sarcina se conecteaz` la mas` printr-un miliampermetru. Se traseaz` caracteristica VoH = VoH(Is1).

- Se alimenteaz` circuitul de formare a impulsurilor de comand` a inversorului MOS din fig. 26.13, cu o tensiune de alimentare egal` cu –(VDD – VP), unde –VDD = -15 V ]i se aplic` la intrarea acestuia impulsuri negative cu amplitudine mai mare de 3 V, cu durata ]i perioada convenabil alese.

Se vizualizeaz` formele de und` la intrarea ]i la ie]irea inversorului MOS cu sarcin` tranzistor MOS [n satura\ie, fig. 26.4, pentru Cs = 0 ]i pentru Cs = 100 pF. Se va lua [n considera\ie ]i capacitatea de intrare a osciloscopului.

Se vor determina nivelele de tensiune [ntre care are loc comutarea inversorului ]i timpii de comutare defini\i ca [n fig. 26.7. Se vor calcula timpii de comutare cu rela\iile (26.12), (26.13) ]i (26.15) ]i se vor compara cu rezultatele experimentale. Se vor folosi parametrii determina\i anterior pentru tranzistoarele MOS.

- Se realizeaz` separatorul inversor din fig. 26.8, se alimenteaz` cu tensiunea –VDD = -20 V ]i se comand` cu circuitul din fig. 26.13, fiind [nc`rcat cu o capacitate de sarcin`, Cs = 100 pF. Se vizualizeaz` fronturile de und` de la intrare ]i de la ie]irea circuitului ]i se m`soar` fronturile impulsurilor.

- Se realizeaz` circuitul SAU-NU din fig. 26.9 ]i se alimenteaz` cu –VDD = -15 V; se m`soar` nivelul logic VoL cu una, cu dou` sau cu toate intr`rile activate cu ViH = VDD – VP. Se m`soar` VoH c@nd toate intr`rile sunt la mas`. Se aplic` impulsuri de la circuitul din fig. 26.13 pe una din intr`ri ]i se vizualizeaz` formele de und` la intrare ]i la ie]ire, f`r` capacitate de sarcin`.

Se realizeaz` circuitul }I-NU din fig. 26.10, se alimenteaz` cu –VDD = -15 V ]i se m`soar` nivelele logice VoH ]i VoL atunci c@nd intr`rile sunt activate [n mod corespunz`tor. Se aplic` impulsuri de comand` pe toate cele trei intr`ri ]i se vizualizeaz` formele de und` de la ie]irea circuitului.

Se compar` nivelele logice de la ie]irile celor dou` circuite cu nivelele logice de la ie]irea inversorului m`surate la punctul 2.

- Se realizeaz` circuitul elementar de memorare dinamic` din fig. 26.12 (poarta G2 a celui de al doilea tranzistor MOS este l`sat` [n gol). Se aplic`, la intrarea vi, o tensiune egal` cu –(VDD – VP), iar pe intrarea de comand`, vc, se aplic` impulsuri de la circuitul din fig. 26.13 (alimentat cu –VDD = -15 V) cu drata de c@teva sec ]i cu perioada foarte mare (de ordinul msec). Se vizualizeaz` forma de und` la ie]irea inversorului ]i se determin` timpul de cre]tere (de la VoH la VoL) ]i timpul dup` care este necesar` re[mprosp`tarea informa\iei, deci timpul dup` care valoare tensiunii de ie]ire atinge valoarea tensiunii de prag, la care [ncepe s` fie sesizat` pierderea de informa\ie de la ie]ire. Se va lua C = 100 pF.