Fotodioda 2

Concentraţia purtătorilor liberi care apar prin efectul fotoelectric datorita absorbţiei radiaţiei este mult mai mare decât concentraţia purtătorilor minoritari.

La dioda din cauza polarizării in sens direct curentul este dat de curenţii de difuzie; la fotodioda curenţii de difuzie nu depind de fluxul luminos din aceasta cauza ea trebuie polarizata in sens invers pentru a anula curenţii de difuzie.

Condiţia ca purtătorii majoritari sa participe la conducţia curentului electric,adică sa traverseze bariera de sarcina spaţiala este ca câmpul rezultat(epsilon) sa se deplaseze in sens invers ,curentul prin fotodioda depinde doar de concentraţia purtătorilor minoritari  generaţi pe cale termica sau prin efect fotoelectric .

Deoarece curentul prin fotodioda nu depinde de tensiunea de polarizare inversa  aplicata intre Anod si Catod ea se comporta ca un generator de curent al cărui curent depinde de fluxul luminos incident

fotoelementul

Sub influenta unui flux luminos exterior la bornele fotoelementului ia naştere o tensiune elector-motoare(T.E.M.)

Rezistenta de sarcina conectata la bornele fotoelementului este parcursa de un curent electric  care arata ca fotoelementul  este un generator de tensiune care poate debita o anumita putere .

Acesta (fotoelementul) converteşte direct energie luminoasa in energie electrica ,din aceasta cauza se mai numeşte si baterie solara