În acesta prezentare se explica configurarea sistemului BIOS precum si reactualizarea lui. Toate ecranele de BIOS descrise în aceasta prezentare au valori initiale (default), producatorul calculatorului dumneavoastra urmând sa fixeze valorile în functie de configuratia calculatorului. Ca exemplu pentru aceasta prezentare avem placa de baza ATC-1000+ care foloseste Intel Flash ROM pentru a face acest BIOS mai usor de reactualizat de programe speciale de pe discheta sau de optiunea plug & play a Windows'95. Prezentarea este complet în limba româna si ruleaza pe orice program de navigare (browser). Intel este marca înregistrata a Intel Corporation. MS-DOS este marca înregistrata a Microsoft Corporation. Toate celelalte marci sunt înregistrate de companiile respective.În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal.

# Placa ATC-1000+

- Pentru a prezenta mai bine caracteristicile sistemului BIOS Award, am luat ca exemplu, placa de baza ATC-1000+.

- Placa de baza ATC-1000+ foloseste Intel Flash ROM pentru a face acest BIOS mai usor de reactualizat de programe speciale de pe discheta sau de optiunea plug & play a Windows'95.

- Setarile JP1 si JP2 de pe placa sunt special concepute pentru reactualizarea Sistemului BIOS prin folosirea a Intel Flash ROM.

- Când doriti sa reactualizati Flash ROM-ul, trebuie sa fixati jumperul JP2 în pozitia '1-2'.

- Dupa ce terminati reactualizarea la BIOS, trebuie sa fixati din nou jumperul JP2 în pozitia '2-3'.

- Daca doriti sa reactualizati si data CMOS, fixati jumperul JP1 din pozitia 'Open' în pozitia 'Close'.

- Pentru informatii suplimentare cu privire la reactualizare, consultati Procedurile de Reactualizare

# Proceduri de reactualizare

- Daca sistemul BIOS are nevoie sa fie reactualizat, se poate obtine pe o discheta de la furnizorul sau. Discheta de BIOS include trei fisiere:

"awdflash.exe" - Program utilitar de reactualizare a sitemului BIOS;

"awdflash.doc" - Fisier cu informatii utile;

"(numele fisierului de reactualizare BIOS cu numarul versiunii).rom".

Procedurile de reactualizare sunt urmatoarele:

Se porneste calculatorul normal în sistemul de operare DOS;

Se introduce discheta specificata în unitatea A (sau B);

Se schimba promterul pentru a avea acces pe discheta - Tastati "a:\" sau "b:\" si apoi "ENTER";

Se ruleaza programul de reactualizarea a sistemului BIOS - Tastati "awdflash" si apoi "ENTER";

Tastati "(numele fisierului de reactualizare BIOS cu numarul versiunii).rom" si apoi "ENTER";

Tastati "N" când apare afisat pe ecran mesajul: "Do you want to save BIOS (Y/N) ?";

Tastati "Y" când apare afisat pe ecran mesajul: "Are you sure to program (Y/N) ?";

Urmariti atent instructiunile afisate pe ecran. NU SCOATETI din unitate discheta de reactualizare BIOS si nu opriti calculatorul pâna când reactualizarea sistemului BIOS nu s-a efectuat complet;

Iesiti din program si opriti calculatorul, fixati jumperul JP1 în pozitia 'Close' pentru a reseta CMOS-ul. Dupa aproximativ 10 secunde, fixati jumperul JP1 în pozitia 'Open', înapoi la pozitia lui normala;

Porniti calculatorul si testati sistemul pentru a vedea daca functioneaza corespunzator sau nu.

# Award BIOS Setup

Reprezentare grafica a meniului principal din BIOS

ROM PCI/ISA BIOS (2A59GA29)  CMOS SETUP UTILITY  AWARD SOFTWARE, INC.

- STANDARD CMOS SETUP  BIOS FEATURES SETUP  CHIPSET FEATURES SETUP  POWER MANAGEMENT SETUP  PNP/PCI CONFIGURATION  LOAD BIOS DEFAULTS 	INTEGRATED PERIPHERALS  SUPERVISOR PASSWORD  USER PASSWORD  IDE HDD AUTO DETECTION  SAVE & EXIT SETUP  EXIT WITHOUT SAVING

ESC: Quit ^ < >: Select Item  F10: Save & Exit Setup (Shift) F2: Change Color

Time, Date, Hard Disk Type ....

## Descrierea Tastelor

Sageata Sus	^	Spre optiunea anterioara

Sageata Jos	-	Spre optiunea urmatoare

Sageata Stânga	<	Spre optiunea din stânga

Sageata Dreapta	>	Spre optiunea din dreapta

Tasta ESC	ESC	Meniul Principal: Iesire fara salvare Meniu Setup: Întoarcere în meniul principal

Tasta PgUp	-	Mareste valoarea numerica sau face o schimbare

Tasta PgDn	-	Scade valoarea numerica sau face o schimbare

Tasta F1	Ajutor	Ajutor General

Tasta F2	<Shift> + F2	Schimba o culoare din totalul de 16

Tasta F5	Valoare Veche	Restaureaza vechea valoare CMOS din CMOS

Tasta F6	încarca valoare initiala BIOS	Încarca valoare initiala BIOS

Tasta F7	încarca valoare initiala Setup	încarca valoare initiala Setup

Tasta F10	Save & Exit Setup	Salveaza toate schimbarile CMOS iese din Setup

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati prima optiune: "STANDARD CMOS BIOS SETUP" pentru a accesa urmatorul ecran.

- Ecranul "STANDARD CMOS SETUP" înregistreza informatii de baza despre hardware si stabileste ceasul sistemului si tratarea erorilor. Aceste înregistrari pot fi pierdute sau corupte daca bateria de pe placa este consumata sau slaba.

- Prezentarea Comenzilor:

- Date - mm este luna, dd este data, yy este anul.

- Time - hh este ora, mm este minutul, ss este secunda.

- Primary master, Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave - Categoriile acestea identifica tipul celor doua canale care au fost instalate în calculator. Sunt 45 de tipuri predefinite si patru tipuri definite de utilizator sunt pentru Enhaced IDE BIOS. Tipurile de la 1 la 45 sunt predefinite. Tastati 'user' pentru a fi tip definit de utilizator. Apasati PgUp/PgDn pentru a selecta un tip de hard disc careia îi corespunde un numar sau introduceti numarul si tastati <Enter>. Daca selectati 'Auto' BIOSul va detecta automat unitatile de HDD si CD-ROM si le va afisa la pornirea sistemului. Daca selectati 'user' va trebui sa cunoasteti informatiile listate mai jos. Introduceti informatia direct de la tastatura si apasati <Enter>. Aceasta informatie trebuie sa fie de la producatorul sau vânzatorul hard discului dumneavoastra. Daca controlerul interfatei hard discului este ESDI, selectia trebuie sa fie 'Type 1' iar daca este SCSI, selectia trebuie sa fie 'None'. Daca echipamentele nu au fost instalate selectati 'None' si apasati <Enter>.

Type	tipul unitatii

SIZE	ajustare automata

CYLS	numar de cilindri

HEAD	numar de capete

PRECOMP	scriere precom

LANDZ	zona de aterizare

SECTOR	numar de sectoare

MODE	tipul modului

- Drive A, Drive B - Categoria care identifica tipul de unitate de discheta A sau B care a fost instalata în calculator.

None	Nici o unitate de discheta instalata

360k, 5,25 in	5,25" Tip PC cu capacitate de 360KB

1,2M, 5,25 in	5,25" Tip AT cu capacitate de 1,2MB

720K, 3,5 in	3,5" dubla densitate cu capacitate de 720KB

1,44M, 3,5 in	3,5 dubla densitate cu capacitatea de 1,44MB

2,88M, 3,5 in	3,5 dubla densitate cu capacitatea de 2,88MB

- Video - Categoria selecteaza tipul de adaptor video folosit la monitorul primar al sistemului. Cu toate ca sunt accepate si monitoare secundare, nu selectati acest tip în Setup.

- Halt on - Categoria determina daca se va opri calculatorul la detectarea unei erori în timpul procesului de pornire.

No errors	Când BIOSul detecteaza o eroare care nu este fatala, sistemul va fi oprit si veti fi anuntati.

All errors	Butarea sistemului va fi oprita la orice eroare detectata.

All, But Keyboard	Butarea sistemului nu se va opri în cazul unei erori de tastatura dar se va opri la orice alta eroare.

All, But Diskette	Butarea sistemului nu se va opri în cazul unei erori de discheta dar se va opri la orice alta eroare.

All, But Disk/Key	Butarea sistemului nu se va opri în cazul unei erori de tastatura sau hard disc dar se va opri la orice alta eroare.

- Memory - Categoria aceasta are doar rolul de afisare, determinat de POSTul (Power On Self Test) al BIOSului.

Base Memory - Valoarea memoriei de baza este tipic de 512K sau 640K, bazata pe memoria instalata pe placa mama.

Extended Memory - Arata câta memorie expandata este prezenta în timpul testului de pornite (POST). Aceasta este cantitatea de memorie alocata de peste 1MB în lista de adrese de memorie a Unitatii Centrale de Procesare (CPU).

Other Memory - Aceasta se refera la memoria situata în spatiul de adresa de la 640K la 1024K. BIOSul este cel care foloseste cel mai des aceasta zona RAM deoarece aici este locul de actiune a memoriei RAM.

- Astfel se termina primul ecran din BIOS. Urmatorul este BIOS FEATURES SETUP.

# Bios Features Setup

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati a doua optiune: "BIOS FEATURES SETUP" pentru a accesa urmatorul ecran.

- Ecranul "BIOS FEATURES SETUP" este o lista a optiunilor de configurare a sistemului. Unele dintre ele sunt în pozitia initiala (default), ceruta de designul placii de baza, altele depind de echipamentele sistemului pe care îl aveti.

- Prezentarea Comenzilor:

- Virus Warning - Când aceasta optiune este activata, biosul va monitoriza sectorul de boot si partitiile hard discului pentru orice încercare de modificare. Daca se încearca modificarea, biosul va opri rularea sistemului si urmatorul mesaj va fi afisat:

! WARNING ! Disk boot sector is to be modified Type 'Y' to accept write or 'N' to abort write Award Software, Inc.

- Mai multe programe de diagnostic a discului care încearca sa acceseze sectorul boot pot provoca afisarea mesajului de mai sus. Daca veti rula un astfel de program, va recomandam ca înainte sa dezactivati aceasta optiune:

Enabled(activat)	Se activeaza automat la butarea sistemului cauzând aparitia unui mesaj de atentionare la orice încercare de acces la sectorul boot sau la sectorul de partitii.

Disabled(dezactivat)	Nici un mesaj de atentionare nu va fi afisat când se va încerca accesarea sectorului boot sau la vreo partitie a hard discului.

- CPU Internal Cache, External Cache - Aceste doua categorii maresc viteza de acces la memorie. Oricum, depinde foarte mult de designul CPU(unitatea centrala de procesare)/chipset. Valoarea initiala este 'enabled'(activata).

- Quick Power On Self Test - Aceasta categorie mareste viteza testului pe care îl face calculatorul la pornire. Daca activati aceasta categorie, biosul va scurta sau va sari peste unele verificari în timpul testului.

- Boot Sequence - Aceasta categorie determina unitatea care va fi accesata prima pentru cautarea sistemului de operare (în cazul sistemului DOS):

C, A	Sistemul va cauta mai întâi HDD (unitatea de hard disc) si apoi FDD (unitatea de discheta).

A, C	Sistemul va cauta mai întâi FDD si apoi HDD.

CDROM, C, A	Sistemul va cauta mai întâi unitatea de CDROM apoi HDD si FDD.

C, CDROM, A	Sistemul va cauta mai întâi HDD apoi CDROM si FDD.

- Swap Floppy Drive - Aceasta optiune va ofera posibilitatea de a trece pe unitatea de discheta sau nu.

- Boot Up Floppy Seek - În timpul testului de la pornire, biosul va determina daca unitatea de discheta instalata este de 40 de piste (360K) sau de 80 de piste (720K, 1,2M, 1,44M)

Enabled	Biosul va cauta la unitatile de discheta sa determine daca acestea sunt de 40 sau 80 de piste.

Disabled	Biosul nu va cauta tipul unitatii de discheta dupa numarul de piste.

- Boot Up NumLock Status - Aceasta optiune va ajuta sa determinati starea blocului numeric de pe tastatura. Ca valoare initiala (default), sistemul buteaza cu blocul numeric activat (NumLock On).

- Boot Up System Speed - Selecteaza viteza initiala a sistemului - viteza normala de operare la pornire.

- Gate A20 Option - Aceasta optiune va ofera posibilitatea de a selecta felul în care poarta A20 este gestionata. Poarta A20 este un dispozitiv folosit sa se adreseze memoriei de peste 1 MB. Normal este tastatura, Fast este chipsetul.

- Typematic Rate Setting - Determina daca rata typematic va fi folosita. Când este dezactivata, tinând apasat continuu un buton de pe tastatura va genera numai un raspuns.

- Typematic Rate (Chars/Sec) - Când optiunea Typematic Rate este activata, aceasta sectiune va ofera posibilitatea de a selecta rata de accelerare a tastelor:

6	6 caractere pe secunda

8	8 caractere pe secunda

10	10 caractere pe secunda

12	12 caractere pe secunda

15	15 caractere pe secunda

20	20 caractere pe secunda

24	24 caractere pe secunda

30	30 caractere pe secunda

- Typematic Display (Msec) - Când optiunea Typematic Rate este activata, aceasta sectiune va ofera posibilitatea de a selecta intervalul de timp de când s-a luat eliberat fizic tasta si când începe acceleratia:

## Chipset Features Setup

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati a treia optiune: "CHIPSET FEATURES SETUP" pentru a accesa urmatorul ecran.

- Ecranul "CHIPSET FEATURES SETUP" controleaza setarile pentru chipsetul de pe placa de baza.

- Prezentarea Comenzilor:

- Auto Configuration - Valori pre-definite pentru DRAM, cache... timp, în functie de tipul CPU (unitatea centrala de procesare) si ceasul sistemului. Când aceasta optiune este activata, termenii pre-definiti vor putea fi doar vizualizati.

- DRAM Timing - Viteza DRAM este controlata de registrii de timp DRAM. Timpii programati în registri sunt dependenti de designul sistemului.

- DRAM RAS# Precharge Time - DRAM trebuie sa fie permanent reactualizata sau îsi va pierde datele. În mod normal, DRAM este reactualizata complet ca rezultat al unei singure cereri. Aceasta optiune va permite sa determinati numarul de ceasuri CPU alocate pentru ca Row Address Strobe sa acumuleze sarcina înainte ca DRAM sa fie reactualizata. Daca timpul alocat nu este suficient, reactualizarea poate fi incompleta si pot exista pierderi de date.

- Fast RAS# to CAS Delay - Când DRAM este reactualizata, atât rânândurile cât si coloanele sunt adresate separat. Aceasta optiune permite sa determinati durata tranzitiei de la RAS la Column Address Strobe (CAS).

- DRAM Read Burst (EDO/FP), DRAM Write Burst Timing - Seteaza modul de citire sau scriere pentru DRAM. Cererile de scriere si citire sunt generate de CPU în patru parti separate. Prima parte ofera locatia din DRAM unde citirea si scrierea vor avea loc în timp ce celelalte trei parti care ramân ofera datele concrete. Cu cât numerele de timp sunt mai mici, cu atât mai repede sistemul se va adresa memoriei.

- ISA Bus Clock - Aceasta optiune va permite sa selectati tipul ceasului PCI. Alegerile sunt PCI CLK/3; PCI CLK/4.

- System BIOS Cacheable - Când este activata, optiunea acceseaza adresa sistemului ROM BIOS la F0000H-FFFFFH, oferita de controlerul cache activat.

- Video Bios Cacheable - Ca si la schimbarea sistemului BIOS de mai sus, activarea Video BIOS cache va cauza accesul la Video BIOS adresat de la C0000H la C7FFFH pentru a fi cachate, daca controlerul cache este de asemenea activat.

- 8-bit I/O Recovery Time - Timpul de recuperare este durata timpului, masurata în ceasuri CPU, pe care sistemul le va întârzia dupa completarea unei cerei I/O. Aceasta optiune va permite sa determinati timpul de recuperare alocat pentru I/O pe 8 biti. Optiunile sunt de la NA, 1 la 8 ceasuri CPU.

- 16-bit I/O Recovery Time - Aceasta optiune va permite sa determinati timpul de recuperare alocat pentru I/O pe 16 biti. Optiunile sunt de la NA, 1 la 4 ceasri CPU.

- Memory Hole at 15M-16M - Pentru a îmbunatati performanta, un anumit spatiu din memorie poate fi rezervat pentru placile ISA. Aceasta memorie trebuie mapata în memoria sub 16MB.

- Astfel se termina al doilea ecran din BIOS. Urmatorul este POWER MANAGEMENT SETUP.

# Power Management Setup

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati optiunea: "POWER MANAGEMENT SETUP" pentru a accesa urmatorul ecran.

- Ecranul "POWER MANAGEMENT SETUP" controleaza punctele 'verzi' ale placii de baza.

- Prezentarea Comenzilor:

- Power Management - Aceasta categorie va permite sa selectati tipul (sau gradul) de energie consumata si este direct înrudita cu urmatoarele moduri: Doze; Standby; Suspend; HDD Power Down.

Disabled	Fara Power Management. Dezactiveaza toate cele patru moduri.

Min. Power Saving	Minimum de Power Management. Doze=1h; Standby=1h; Suspend=1h; HDD Power Down=15min.

Max. Power Saving	Minimum de Power Management disponibile numai pentru CPU SL. Doze=1min; Standby=1min; Suspend=1min; HDD Power Down=1min.

User Defined	Va permite sa fixati fiecare mod individual. Când nu este dezactivat, fiecare dintre durate sunt de la 1min la 1h cu exceptia HDD Power Down care are ca optiuni de la 1 la 15min si disable (dezactivare).

- PM Control by APM - Când este activata (enabled) aceasta optiune, un dispozitiv avansat de Power Management va fi activat pentru a asigura modul Max. Power Saving de mai sus si pentru a opri ceasul intern al CPU. Daca optiunea Max. Power Saving nu este activata, aceasta va fi prezenta la NO.

- Video Off Method - Determina felul în care monitorul se înnegreste.

V/H SYNC + Blank	Aceasta selectie va cauza oprirea sistemului pe orizontala si pe verticala la porturile sync. si sctierea de blancuri (înnegrire) la buferul video

Blank Screen	Aceasta optiune scrie doar blancuri la buferul video

DPMS	Semnalul initial de afisaj al Power Management

Urmatoarele 4 moduri sunt functii de Power Management care sunt doar definibile de utilizator, deci selectabile numai la optiunea USER DEFINED din Power Management.

- Doze Mode - Când este selectata si dupa ce se seteaza timpii de inactivitate a sistemului, ceasul CPU va rula la viteze mai mici, în timp ce restul echipamentelor vor opera la viteza maxima.

- Standby Mode - Când este activata si dupa ce se seteaza timpii de inactivitate a sistemului, unitatea de disc fix si de video vor fi oprite în timp ce restul echipamentelor vor opera la vizeza maxima.

- Suspend Mode - Când este activata si dupa ce se seteaza timpii de inactivitate a sistemului, toate echipamentele cu exceptia CPU vor fi oprite.

- HDD Power Down - Când este activata si dupa ce se seteaza timpii de inactivitate a sistemului, hard discul va fi oprit în timp ce restul echipamentelor vor ramâne active.

- Wake Up Events In Doze & Standby, Power Down & Resume Events, IRQ3 - IRQ5 - Acestea sunt evenimente I/O a caror producere poate preveni sistemul sa intre într-un mod Power Management sau poate sa-l reporneasca dintr-un astfel de mod. În efect, sistemul ramâne alert la orice interventie la unul din dispozitive care este configurat ca fiind ON, chiar si atunci când sistemul este într-un mod cu energie scazuta. Când un dispozitiv I/O doreste atentia sistemului de operare, îi semnalizeaza acestuia, generând un IRQ (Interrupt ReQuests). Când sistemul de operare este pregatit sa raspunda la cererea respectiva, se auto întrerupe si presteaza serviciul. Când este setat sa fie oprit, activitatea nici nu va preveni sistemul sa intre într-un mod Power Management si nici nu-l va reporni.

- Urmatorul ecran este PNP/PCI CONFIGURATION.

# PNP/PCI Configuration

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati optiunea: "PNP/PCI Configuration" pentru a accesa urmatorul ecran.

- Ecranul "PNP/PCI Configuration" configureaza sloturile PCI Bus.

- Prezentarea Comenzilor:

- Resource Controlled by - Biosul Plug & Play Award are capacitatea de a configura automat toate echipamentele compatibile de boot si Plug & Play. Oricum, aceasta compatibilitate nu înseamna absolut nimic decât daca folositi un sistem de operare Plug & Play cum este Windows '95. Optiunile sunt Auto si Manual.

- Reset Configuration Data - Aceasta optiune va permite sa determinati resetarea datelor de configurare sau nu.

- PCI IRQ Actived By - Seteaza metoda prin care busul PCI recunoaste ca un servici IRQ este cerut de un dispozitiv. Dupa toate circumstantele, ar trebui sa retineti configuratia initiala sau nu, dupa cum va sfatuieste producatorul sistemului. Optiunile sunt Level si Edge.

- PCI IDE IRQ Mao To - Va permite sa va configurati sistemul la tipul de controler de disc IDE în folosinta. Daca aveti echipat sistemul cu un controler PCI, schimbarea acestei optiuni va permite sa specificati care slot are controlerul si care IR PCI (A, B, C, D) este asociat cu hard discul conectat. Selectati 'PCI Auto' pentru ca sistemul sa determine automat cum este configurat sistemul de disc IDE.

- Urmatoarea optiune din meniul principal este Load Bios Defaults.

# Load Bios Defaults

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati optiunea: "LOAD BIOS DEFAULTS".

- LOAD BIOS DEFAULTS - Când placa de baza sau sistemul au probleme, puteti folosi aceasta functie. Valorile initiale (default) încarcate vor afecta doar BIOS Features Setup, Chipset Features Setup, Power Management Setup si PNP/PCI Configuration Setup. Nu se va actiona în nici un fel asupra Standard CMOS Setup. Pentru a folosi aceasta functie, selectati-o din meniul principal si apasati <Enter>. Un mesaj va aparea pe ecran întrebându-va daca doriti sa încarcati valorile initiale de BIOS. Apasati <Yes> si <Enter> dupa care valorile initiale de BIOS vor fi încarcate.

- LOAD SETUP DEFAULTS - Va permite sa încarcati setarile optime care sunt stocare în BIOS ROM. Valorile initiale (default) încarcate vor afecta doar BIOS Features Setup, Chipset Features Setup, Power Management Setup si PNP/PCI Configuration Setup. Nu se va actiona în nici un fel asupra Standard CMOS Setup. Pentru a folosi aceasta functie, selectati-o din meniul principal si apasati <Enter>. Un mesaj va aparea pe ecran întrebându-va daca doriti sa încarcati valorile initiale de SETUP. Apasati <Yes> si <Enter> dupa care valorile initiale de SETUP vor fi încarcate.

- Urmatorul ecran BIOS este INTEGRATED PERIPHERALS.

# Integrated Peripherals

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati optiunea: "INTEGRATED PERIPHERALS" pentru a accesa urmatorul ecran.

- Ecranul "INTEGRATED PERIPHERALS" include informatii despre elementele I/O, IDE, etc.

- Prezentarea Comenzilor:

- IDE HDD Block Mode - permite controlerului de hard disc sa foloseasca modul Fast Block pentru transferul datelor de la sau spre hard discul dumneavoastra.

Enabled	Controlerul IDE foloseste modul block

Disabled	Controlerul IDE foloseste modul standard

- IDE Primary Master/Slave PIO, IDE Secondary Master/Slave PIO - PIO-Programmed Input/Output, permite biosului sa-i comunice controlerului ce doreste si apoi sa lase controlerul si unitatea centrala de procesare sa îndeplineasca sarcina ceruta. Asta mai simplu si mai rapid. Sistemul dumneavoastra suporta cinci moduri, 0-4, care difera primar în timpi. Când este selectata optiunea Auto, biosul va selecta modul disponibil cel mai bun.

- On-Chip Primary PCI-IDE, On Chip Secondary PCI-IDE - Aceasta optiune va permite fie sa activati sau sa dezactivati controlerul primar sau secundar. S-ar putea sa alegeti sa dezactivati controlerul daca ati dori sa adaugati un controler specializate cu performante ridicate.

- PCI Slot IDE 2nd Channel - Aceasta optiune va permite sa desemnati un controler IDE de pe placa sa intre într-un slot fizic PCI ca IDE secundar.

Enabled	Controlerul extern IDE desemnat ca, controler secundar

Disabled	Nici un controler IDE nu ocupa un slot PCI

- Urmatoarea optiune din meniul principal este Supervisor Password.

# Supervisor Password

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati optiunea: "SUPERVISOR PASSWORD" pentru a accesa urmatorul ecran.

- Supervisor Password - Va permite sa puneti o parola pentru securitate.

- Intrare/Schimbare de Parola: Introduceti parola curenta când va este ceruta, apoi la prompter tastati noua parola (pâna la opt caractere alfanumerice) si apasati <Enter>. La urmatorul prompter, confirmati noua parola tastând-o si apasând <Enter> din nou.

- Dezactivare Parola: Apasati <Entre> în loc sa scrieti o parola noua atunci când va apara casuta cu mesajul Enter Password. Va va apare un mesaj care sa va confirme faptul ca parola a fost dezactivata.

- Daca aveti doua parole, Supervisor si User, veti putea intra în programul BIOS numai cu parola Supervisor.

- ATENTIE: Daca uitati parola, trebuie sa dezactivati CMOS-ul prin oprirea calculatorului si schimbarea jumperului JP1 în pozitia Close dupa care reporniti sistemul.

- Urmatoarea optiune este User Password.

# User Password

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre IDE HDD Auto Detection

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati optiunea: "IDE HDD Auto Detection" pentru a accesa urmatorul ecran.

- IDE HDD AUTO DETECTION - Va permite sa detectati parametrii unitatilor IDE si introducerea lor automata în 'STANDARD CMOS SETUP'. Daca parametrii auto-detectati afisati nu corespund cu cei care ar trebui folositi de hard disc, nu-i acceptati. Apasati <N> pentru a respinge valorile si introduceti-le pe cele corecte manual în ecranul Standard CMOS Setup.

- Urmatoarea optiune este Save & Exit Setup.

# Save & Exit Setup

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati penultima optiune: "SAVE & EXIT SETUP" pentru a salva modificarile si a parasi programul.

- Aceasta optiune va permite sa salvati noile valori ale setarilor în memoria CMOS si sa continuati procesul de butare.

- Selectati 'Y' daca doriti sa salvati sau 'N' daca nu doriti sa salvati si apasati <ENTER>.

# Exit Without Saving

- În paginile urmatoare se va explica cum se seteaza configuratia sistemului (CMOS) în AWARD BIOS. Programul de configurare (SETUP) este stocat în memoria Read-Only (ROM) de pe placa de baza. Pentru a initializa procedura de configurare, apasati tasta <Del> atunci când sistemul buteaza. Primul lucru care va va apare va fi un meniu. Selectati una din optiuni pentru a trece la ecranul urmator. Trebuie sa remarcati sectiunea de la subsolul meniului principal care explica felul în care se poate naviga în acest ecran. O a doua sectiune afisaza ponturi despre categoriile selectate în meniul principal. Va rugam sa accesati ultima optiune: "EXIT WITHOUT SAVING" pentru a parasi programul fara sa salvati modificarile.

- Aceasta optiune va permite sa parasiti programul BIOS fara sa înregistrati o valoare noua sau schimbarea uneia vechi.