Instalatia de masurare si reglaj automat a temperaturii.

Realizarea regimului de temperatura impus de procesul tehnologic al incalzirii este posibila prin utilizarea instalatiei de masurare şi reglaj automat a temperaturii. Această instalatie se compune dintr-un element sensibil la temperatura-traductorul, şi dispozitivul de masurare si reglare.

Traductoarele care se pun in contact cu incărcătura a cărei temperatură urmează a fi determinată se numesc termometre (de contact) şi se impart in doua categorii:

-neelectrice,bazate pe dilatarea solidelor (metale), lichidelor (Hg,etc) sau a gazelor (manometrice)

-electrice, cu rezistoare, cu termistoare si cu termocupluri.

Pentru aprecierea temperaturii se mai intrebuintează si conuri Seger, culori termoscopice, corpuri fuzibile şi cristale lichide.

Alegerea tipului termometrului sau pirometrului, (când temperatura este extrem de ridicată se utilizează aceste pirometre bazate pe masurarea radiatiilor termice), in conformitate cu procesul tehnologic dat, depinzând de:

-factori metrologici, adica domeniul de măsurare, inertia termică a traductorului.

-factori de tehnică a masurării, adica distributia masurătorilor in timp (permanente, unice), agresivitatea mediului.

-factori derivati din modul de utilizare al rezultatului masurătorii.

In afară de valoarea temperaturii măsurate trebuie să se cunoască si eroarea de măsurare. Gradul de precizie al măsurării este reprezentat prin eroarea tolerată pe care instalatia de măsurare nu trebuie să o depăsească.

Datorită inerţiei termice, indicaţia traductorului de temperatură creşte exponenţial in timp, constanta de timp a acestuia depinzând de tipul traductorului, rezistenta termică dintre traductor si incărcătură, precum şi de starea de agregare si de agitaţie a mediului si de locul de montare al traductorului.

Dispozitivul de măsurare a temperaturii este un aparat indicator sau inregistrator magnetoelectric(milivoltmetru sau miliampermetru) sau electronic.

Termometre cu termistoare

Temistoarele refractare sunt rezistoare variabile cu temperatura, avand un coeficient de temperatură negative.

B(1/T – 1/To)

R   = R  * e

T           To

In care: R   =este rezistenta la temperatur masurata, T(K)

T

R  =este rezistenta la temperatura de referinta To

To

B  =constanta de material

R   are valori de 1…sute de KΩ iar B cuprinsă in-

To

tre 2500-500 pentru temperaturile ce nu depăşesc 300ºC si 6000-13000ºC.

Avantajele termistoarelor fată de termorezistente sunt următoarele:

-au dimensiuni reduse, realizate sub forma de perla, disc sau baghetă.

-permit măsurări precise la distante mari intre termometru si aparatul indicator.

-au domenii mici de măsură.

-pot fi utilizate la măsurarea diferentelor mici de temperatură.

Ca dispozitiv de măsurare a rezistenţei termistorului, se utilizeaza puntea Wheatstone neechilibrată.

Puntea Wheatstone se utilizează in doua variante:

-puntea neechilibrată, se mareste cu milivoltmetru magnetoelectric cu amplificatori de măsură.

-puntea echilibrată, cu compensator automat cu semnal de intrare a variatiei de tensiune.

Bibliografie:”Electrotermie”,Dan Comşa şi Lucia Pantelimon.