Masaurarea marimilor electrice cu multimetrul analogic

Obiective :

-Selectarea marimii de masurat , a intervalului de masurare si a naturii curentului (c.c sau c.a)

-Plasarea selectorului po pozitia corecta in functie de marimea de masurat

-Conectarea corecta a multimetrului in montaj .

-Stabilirea valorii masurate

-Calculul erorii instrumentale

Aparatele si dispozitive necesare

-multimetu analogic

-rezistente de valori diferite

-sursa variabila de current continuu si de current alternative

-conectori

Desfasurarea lucrarii

a ) masurari in current continuu

-realizati montajul din

Pentru masurarea tensiunii la bornele rezistentei R

- puneti selectorul pe pozitia : current continuu , masurarea tensiunii , domeniul cel mai mare ;

- conectati voltmetrulintre bornele A , B cu borna + a voltmetrului sper borna de + a sursei , ca in figura 2

- reduceti domeniul de masurare pana cand indicatorul ajunge in a doua parte a scarii gradate

- cititi diviziunile indicate pe scara gradate marcata = , V , in cazunl in care exista mai multe scari gradate ;

- calculati constanta aparatului pentru domeniul ales ;

- stabiliti valoarea masurata ;

- calculate eroarea instrumentala , tinand seama de indicile clase de precizie

Pentru masurarea tensiunii la bornele rezistentei R

- puneti selectorul pe pozitia : curent alternative , masurarea tensiunii , domeniul cel mai mare ;

- conectati voltmetrul intre bornele A , B ca in figura 2

- reduceti domeniul de masurare pana cand indicatorul ajunge in a doua parte a scarii gradate

- cititi diviziunileindicate pe scara gradata marcata , V in cazul in care exista mai multe scari gradate

- calculate constanta aparatului pentru doemniul ales ;

- stabiliti valoarea masurata ;

- observati ce se intampla daca se inverseaza conexiunile la bornele aparatului ;

- calculati eroarea instrumentala tinand seama de indicile clasei de precizie ;