Măsurări electrice

Pentru determinare unor constante fizice ale unor elemente de circuit , de exemplu rezistenţa electrică a unui rezistor sau pentru determinarea variaţiei unei mărimi fizice de exemplu intensitatea curentului electric printr-un rezistor în funcţie de tensiunea aplicată pe rezistor ,se realizează în laborator diferite montaje electrice .Principalele instrumente de măsură utilizate sunt ampermetrul pentru măsurarea intensităţii curentului electric şi voltmetrul pentru măsurarea tensiunii electrice .

Aşa cum am arătat ,ampermetrul se conectează în serie cu elementul respectiv (rezistorul) ,iar voltmetrul se conectează în derivaţie cu acel element .Odată introduse în montajul electric atît ampermetrul cît şi voltmetrul devin elemente ale montajului respectiv. Prin introducerea instrumentelor de masură în montaj ,acesta se modifică din punct de vedere electric .În mod tacit ,pînă acum, am considerat atît ampermetrul cît şi voltmetrul ca elemente ideale ,elemente care nu modifică starea electrică a sistemului prin introducerea lor în montaj.

Pentru ca să se realizeze această condiţie ,ampermetrul trebuie să aibă rezistenţa electrică nulă iar voltmetrul trebuie să aibă o rezistenţă electrică enorm de mare, teoretic infinită.

Instrumentele reale nu pot îndeplini această condiţie .Fiecare instrument de măsură se apropie de condiţia ideală dacă sunt folosite pentru anumite intervale de valori.

Ampermetrul real are rezistenţa electrică (RA) diferită de zero , dar mult mai mica decît rezistenţa electrică (R) a rezistorului cu care se înseriază (RA << R).

Voltmetrul real are rezistenţa electrică (RV),finită ,dar mult ma	i mare decît rezistenţa electrică a rezistorului cu care se conectează în derivaţie (RV>>R).

Pentru a îndeplini aceste condiţii instrumentele de măsură se utilizează pentru anumite domenii de valori măsurate. Aceste domenii sunt indicate de scala instrumentului respectiv . În montajul respectiv trebuie sa folosim un instrument corespunzător .De exemplu dacă intensitatea curentului care trebuie determinată este de ordinul cîtorva amperi se utilizează un ampermetru cu scala  0-10 A. De asemenea dacă estimăm că tensiunea măsurată este de ordinul volţilor utilizăm un voltmetru cu scala 0-12 V.

Aceste restricţii au consecinţe practic nedorite ,conducînd la necesitatea de a dispune de o mare varietate de instrumente de măsură .

Utilizarea ampermetrului

Deoarece măsurările presupun determinarea unor intensităţi necunoscute ,la introducerea ampermetrului în circuit se alege la început domeniul cel mai mare posibil .Dacă acul ampermetrului a deviat foarte puţin se poate folosi o altă bornă inferioară ,fără a deteriora aparatul ,astfel încît citirea să fie cît mai exactă . Valoarea maximă a diviziunilor cadranului coincide cu valoarea intensităţii curentului la care ampermetrul a fost conectat în circuit .

De exemplu dacă acul ampermetrului s-a oprit în dreptul diviziunii 80, atunci I=580/100 =4A

# Şuntul ampermetrului

Să considerăm un ampermetru cu rezistenţă electrică proprie RA care poate măsura curenţii cu intensitatea maximă , Im .Pentru a mări domeniul de utilizare de n ori , pentru a-l putea utiliza la măsurarea unor curenţi electrici cu intensitatea maximă I ,n=I/Im ,se conectează în paralel cu ampermetrul uni rezistor senumit şunt ,cu rezistenţa electrică RS .

RS

Curentul cu intensitatea I ,care trebuie măsurat ,se desparte în nodul M într-un curent care trece prin ampermetrul , de intensitate IA şi un curent care trece prin şunt de intensitate Is .

I=IA+IS ,utilizînd relaţia I=nIA se obţine : nIA=IA+IS sau (n-1 )IA =IS.

Folosind legea lui Ohm pentru porţiunea de circuit MN se poate scrie :

IA=UMN /RA şi IS=UMN /RS  se obţine :

(n-1)UMNRA=UMNRSRS=RAn−1

## Măsurarea rezistenţelor

- Cea mai simplă metodă de măsurare a rezistenţelor electrice constă în utilizarea ampermetrului şi a unui voltmetru .Arătăm în continuare cum se conectează aceste instrumente în circuit electric realizat pentru o determinare cît mai corectă.

  - Măsurarea unei rezistenţe mari (montaj aval)

Se realizează montajul indicat în figura alăturată .La legarea în paralel a voltmetrului ,acesta măsoară doua tensiuni ,pe ampermetru şi pe rezistor:

UV=UA+IR             R=UV−UAIR=UVI−RA

deoarece rezistenţa ampermetrului RA este mică (RA << R),rezultă cu aproximaţie ,

R=UVI

  - Măsurarea unei rezistenţe mici (montaj amonte)

Intensitatea măsurată de ampermetru reprezintă ,conform legii I a lui Kirchhoff suma intensităţilor rezistorului şi respectiv voltmetrului :

I=IV+IR=UVRV+UVR

Deoarece volmetrul are rezstenţa electrică foarte mare (RV>>R),relaţia se paote aproxima:

I=UVRR=UVI

  - Puterea Wheatstone

În activitatea experimentală determinările se efectuează cu anumite erori , abateri de la valorile reale .Existenţa erorilor se datorează unor cauze subiective , de exemplu citirea valorilor indicate de instrumentele de măsură , dar şi a unor cauze obiective , determinate de imperfecţiunea instrumentelor de măsură .

Pentru a obţine rezultate cît mai corecte trebuie înlăturate sau diminuate cît mai multe dintre cauzele care conduc la apariţia erorilor .

În acest  sens ,s-a constatat că o metodă importantă de reducere a erorilor o constituie metoda de zero. Conform acestei metode ,instrumentul este pus în situaţia de a indica diviziunea zero.

Un exemplu de aplicaţie a metodei de zero îl reprezintă puterea Wheatstone .