Principalele dispozitive ale calculatorului

Dispozitive de intrare :

- Tastaura este un dispozitiv de intrare care face parte obligatoriu din configuraţia minimă a unui calculator. Prin intermediul ei utilizatorul poate să transmită comenzi şi să introducă date. Tastele de pe tastatură sunt împărţite în 4 blocuri de taste :

- Tastatura alfanumarică este folosita pentru introducerea datelor şi comenzilor, şi este formată din tastele care conţin cifrele, literele, caracterele speciale şi tastele Enter, Tab, Esc, PrintScreen şi Pause/Break.

- Tastatura de editare este folosită pentru deplasarea cursorului şi corectarea textelor, şi este formată din din tastele cu săgeţi şi testele PageUp, PageDown, Home, End, Insert, Delete şi BackSpace.

- Tastatura numerică este folosită pentru introducerea datelor numerice, şi este formată din tastele pentru cifre, pentru operaţii aritmetice şi tasta punct.

- Grupul tastelor funcţionale este format din tastele notate cu F1, F2 … F12.

Pe lângă cele 4 blocuri de taste, mai există şi tastele reci (Ctrl, Shift şi Alt), care împreună cu tastele calde (cele din tastatura alfanumerică) generează combinaţii care pot fi înţelese de calculator; şi tastele comutator (Caps Lock, Num Lock şi Scroll Lock).

La ora actuală există mai multe tipuri de tasturi, dar cele mai importante sunt : tastatura anglo-saxonă (QWERTY) şi tastatura franceză (AZERTY).

- Mouse-ul este cel mai răspândit dispozitiv de indicare şi sa impus odată cu apariţa interfeţelor grafice. Mouse-ul este un dispozitiv pentru care ecranul calculatorului devine o masă virtuală de lucru. Pe această masă viruală, poziţia mouse-ului este marcată printr-un semn grafic, numit cursor de mouse. Acest cursor este diferit de cursorul de care arată poziţa în care va fi scris un caracter pe ecran, de la tastatură. Mouse-ul are mai multe butoane (două sau trei butoane) şi se poate deplasa pe masa reală (pad).

Cu ajutoarul mouse-ului se pot executa patru operaţii :

  - operaţia de indicare (point) – prin care cursorul de mouse este deplasat pe ecran pentru a indica un anumit obiect.

  - operaţia de clic (click) – prin care se acţionează scurt un buton al mouse-ului.

  - operaţia clic dublu (double click) – prin care se ecţionează scurt, de două ori succesiv, un buton al mouse-ului.

  - operaţia de glisare sau tragare (dragging) – prin care se deplasează mouse-ul pe pad, având un buton acţionat.

- Trackball-ul este format dintr-o bilă dispusă între două role plasate perpendicular, care translatează mişcarea bilei în mişcări pe orizontală şi pe verticală, pe ecran. Spre deosebire de mouse, unde carcasa dispozitivului se deplasează pe o suprafaţă, în cazul trackball-ului carcasa este fixă, iar bila este mişcată cu mâna. La fel ca şi mouse-ul, are butoane pentru a executa diferite acţiuni.

- Trackpad-ul este format dintr-o suprafaţă de lucru sensibilă la atingere, pe care utilizatorul poate deplasa degetul pentru a muta cursorul pe ecranul calculatorului. Dispozitivul este dotat cu două taste care corespund celor două butoane ale mouse-ului.

- Creionul optic foloseşte o celulă fotoelectrică, prin care este semnalată calculatorului poziţia de pe ecran. Creionul este deplasat pe ecran în poziţia şi se apasă un buton sau se apasă cu creionul pe ecran, pentru confirmarea alegerii.

- Tableta grafică şi creionul sau pucul formează un ansamblu de dispozitive de intrare care conţine o suprafaţă de lucru şi un dispozitiv de indicare folosit pentru a trasa un desen. Suprafaţa de lucru este tableta grafică, iar dispozitivul de indicare poate fi un puc sau un creion. Pocul este prevăzut cu butoane pentru a confirma locaţia aleasă.

- Ecranul tactil este un ecran special de calculator, acoperit cu o suprafaţă de plastic pe care sunt afişate diferite simboluri grafice. Prin indicarea cu degetul a acestor simboluri se declanşează execuţia unei comenzi. Aceste dispozitive de intrare se folosesc în general pentru a obţine rapid informaţii. Tendinţa actuală este de a se înlocui mouse-ul cu ecranul tactil.

- Joystick-ul este un dispozitiv format dintr-o bază pe care sunt montate o manetă şi mai multe butoane de control. Prin acţionarea butoanelor de control se declanşează diferite evenimente pe ecran, iar prin mişcarea manetei în diferite direcţii, se deplasează un obiect pe ecran.

- Scanerul este un dispozitiv dee intrare prin care pot fi citite imaginile grafice. Imaginea pe care o citeşte scanerul este o suprafaţă formată din puncte. Fiecare punct este definit printr-un cod de culoare, obţinându-se versiunea digitală a imaginii.Scanerul este caracterizat de :

  - Rezoluţie. Reprezintă numărul de puncte pe inci pe care le poate citi scanerul.

  - Număr de culori. Reprezintă setul de culori care sunt codificate de scaner.

  - Viteza de scanare. Reprezintă viteza cu care un scaner citeşte şi prelucrează oimagine.

- Cititorul de cod de bare este un dispozitiv de intrare prin care se baleiază codurile de bare de pe diferite produse. Este util în magazine, pentru a transmite informaţii despre produsele vândute.

Dispozitive de ieşire :

- Monitorul este un dispozitiv de ieşire pe care sunt afişate diverse informaţii sau imagini. Monitorul trebuie să primească semnal din placa video pentru a afişa ceva pe ecran. Culorile de pe ecran sunt compuse din trei culori de bază : roşu, verde şi albastru (sistemul RGB). Monitorul este caracterizat prin :

  - Diagonală (exprimată în inci)

  - Rezoluţia – reprezintă numărul de pixeli de pe ecran

  - Numărul de culori

- Imprimanta este un dispozitiv de ieşire prin care calculatorul comunică rezultatele obţinute în urma prelucrării, prin intermediul unui suport de informaţie : hârtia. În general, o imprimantă este are următoarele componente : un mecanism de tipărire, un mecanism de pentru antrenarea hâtiei, un panou cu butoane şi LED-uri şi două cabluri (unul pentru alimentarea cu curent şi unul de conectare la calculator). O imprimantă este caracterizată de următoarele elemente :

  - Rezoluţia

  - Viteza de tipărire

  - Dimensiunea maximă a hârtiei

În funcţie de mecanismul de tipărire, există trei tipuri de imprimante :

- Jet cu cerneală. Acest tip de imprimantă aruncă un jet de cerneală cu o anumită intensitate. Este tipul de imprimantă folosită cel mai des.

- Laser. Acest tip de imprimantă tipăreşte prin polarizarea electrostatică a unui cilindru, care atrage o substanţă numită toner. Are ca domeniu de utilizare aplicaţiile de procesare a publicaţiilor, având cel mai ieftin mod de tipărire.

- Termică. Acest tip de imprimantă realizează tipărirea prin fixarea termică a vaporilor de cerneală pe o hârtie specială. Datorită calităţii foarte bune la tipărire, dar şi a preţului ridicat este folosita la lucrari de artă şi la grafica profesională.

- Alte dispozitive de ieşire :

- Ploterul

- Boxele

- Sintetizator de muzică

- Sintetizator de voce

Dispozitive de intrare-ieşire :

- Modem-ul

- Placa de reţea